WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

[image: image1.png]



                         Plan 
Gospodarki Odpadami 

Dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy 2013-2018
        Niniejsze opracowanie wykonane zostało w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska przy współpracy pracowników Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska Akademii Rolniczej w Szczecinie,

-Szczecin 2009-
SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I. WPROWADZENIE
9

1. PRAWNE I MERYTORYCZNE PODSTAWY OPRACOWANIA
9

     1.1.OCENA REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W LATACH 2003-2006
11
2. CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
12

    2.1. POŁOŻENIE I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA
12

    2.2. GEOMORFOLOGIA I RZEŹBA POWIERZCHNI
12

    2.3. GEOLOGIA I GLEBY
15

    2.4. HYDROLOGIA I ZASOBY WODNE
17

3. ANALIZA POTENCJALNYCH LOKALIZACJI SKŁADOWISK ODPADÓW NA TERENIE WOJEWÓDZTWA (CZYNNIKI WYKLUCZAJĄCE I OGRANICZAJĄCE LOKALIZACJĘ)
18

4. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA
19

5. SYTUACJA GOSPODARCZA
22

6. STAN ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
23

    6.1. WYKORZYSTANIE I ZAGROŻENIE POWIERZCHNI ZIEMI
23

    6.2. WYKORZYSTANIE, ZANIECZYSZCZENIA I OCHRONA WÓD
23

    6.3. ZANIECZYSZCZENIA I OCHRONA POWIETRZA
24

    6.4. OCHRONA PRZYRODY I RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ
25

ROZDZIAŁ II. AKTUALNY STAN GOSPODARKI ODPADAMI
27

1. OGÓLNA CHARAKTERYSRYKA STANU GOSPODARKI ODPADAMI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM
27

    1.1. ODPADY KOMUNALNE
27

    1.2. ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
33

    1.3. OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE
34

       A. PRZEDSIĘBIORCY
35

       B. GMINY
36

    1.4. ODPADY Z SEKTORA GOSPODARCZEGO
36

    1.5. ODPADY NIEBEZPIECZNE
39

    1.6. ODPADY WYTWARZANE W PORTACH
47

    1.7. ODPADY WYTWARZANE W UZDROWISKACH
49

2. OPIS ISTNIEJĄCYCH SYSTEMÓW ZBIERANIA ODPADÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
50

    2.1. POJAZDY WYCOFANE Z EKSPLOATACJI
51

    2.2. ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
54

    2.3. ODPADY ZAWIERAJĄCE PCB
57

    2.4. ODPADY ZAWIERAJĄCE AZBEST (W POSTACI POKRYĆ DACHOWYCH I ŚCIENNYCH PRZEZNACZONYCH DO USUNIĘCIA)
58

    2.5. SUBSTANCJE STWARZAJĄCE SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA INNE NIŻ AZBEST I PCB
58

    2.6. ODPADY MEDYCZNE I WETERYNARYJNE
59

    2.7. OLEJE ODPADOWE
60

    2.8. ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY
62

    2.9. PRZETERMINOWANE ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN (ZDEPONOWANE W MOGILNIKACH PRZEZNACZONYCH DO LIKWIDACJI)
62

    2.10. KOMUNALNE OSADY ŚCIEKOWE
66

3. IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI
68

    3.1. ODPADY KOMUNALNE
68

    3.2. ODPADY NIEBEZPIECZNE
68

    3.3. ODPADY POZOSTAŁE
69

ROZDZIAŁ III. PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI
70

1. PROGNOZOWANE ZMIANY W ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ ORGANIZACYJNYCH I TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNYCH W GRUPIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
70

    1.1. PROGNOZY DEMOGRAFICZNE
70

    1.2. PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE WYTWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
71

2. ODPADY NIEBEZPIECZNE
74

    2.1. ODPADY ZAWIERAJĄCE PCB
75

    2.2. OLEJE ODPADOWE
75

    2.3. ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY
75

    2.4. ODPADY MEDYCZNE I WETERYNARYJNE
75

    2.5. POJAZDY WYCOFANE Z EKSPLOATACJI
75

    2.6. ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
75

    2.7. ODPADY ZAWIERAJĄCE AZBEST
76

    2.8. PRZETERMINOWANE ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
76

       2.8.1. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ NA LATA 2006-2010
76

3. POZOSTAŁE ODPADY
77

    3.1. KOMUNALNE OSADY ŚCIEKOWE
77

    3.2. ODPADY ZAWIERAJĄCE SUBSTANCJE ZUBAŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ
79

    3.3. OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE
79

4. PROGNOZY WYTWARZANIA ILOŚCI ODPADÓW Z SEKTORA GOSPODARCZEGO DO 2018 R.
81

ROZDZIAŁ IV. CELE DZIAŁAŃ ORAZ KRÓTKO I DŁUGOOKRESOWE KIERUNKI DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCE DO REALIZACJI CELÓW I POPRAWY SYTUACJI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI
83

1. CELE GŁÓWNE, (Kpgo 2010)
83

2. CELE SZCZEGÓŁOWE
83

3. GŁÓWNNE KIERUNKI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI
83

    3.1. ODPADY KOMUNALNE
84

    3.2. ODPADY NIEBEZPIECZNE
85

    3.3. ODPADY POZOSTAŁE
87

4. DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY SYTUACJI W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM
88

    4.1. DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU ODPADÓW
88

       4.1.1. INFORMACJA I EDUKACJA EKOLOGICZNA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
88

    4.2. KRÓTKO I DŁUGOOKRESOWE DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA ILOŚCI POWSTAWANIA ODPADÓW
89

       4.2.1. DZIAŁANIA W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
89

       4.2.2. DZIAŁANIA W ZAKRESIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
90

       4.2.3. DZIAŁANIA W ZAKRESIE ODPADÓW POZOSTAŁYCH
92

    4.3. PLANOWANE DZIAŁANIA REDUKUJĄCE ILOŚC ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIDEGRADACJI ZAWARTYCH W ODPADACH KOMUNALNYCH KIEROWANYCH NA SKŁADOWISKA
93
    4.4. PLANOWANE DZIAŁANIA UNIESZKODLIWIENIA, DEKONTAMINACJI PCB ORAZ UNIESZKODLIWIENIA URZĄDZEŃ ZAWIERAJĄCYCH PCB
95

    4.5. PLANOWANE DZIAŁANIA UNIESZKODLIWIENIA ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
96

    4.6. PLANOWANE DZIAŁANIA DOTYCZĄCE ZBIERANIA I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ
98

    4.7. PLANOWANE DZIAŁANIA DOTYCZĄCE ZAMYKANIA INSTALACJI SŁUŻĄCYCH DO UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW METODĄ D5
100

5. PLAN LIKWIDACJI MOGILNIKÓW
106
ROZDZIAŁ V. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
108
1. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA SYSTEMU
108
    1.1. ODPADY KOMUNALNE
108
    1.2. ODPADY NIEBEZPIECZNE
108
    1.3. ODPADY POZOSTAŁE
108
2. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
109
3. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W OPARCIU O REGIONALNE ZAKŁADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI
116
    3.1. ZAŁOŻENIA GENERALNE
116
    3.2.CHARAKTERYSTYKA REGIONÓW GOSPODAROWANIA ODPADAMI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM
119
       3.2.1. REGION ŚRODKOWO-POMORSKI
119
       3.2.2. REGION STARGARDZKO-WAŁECKI
121
       3.2.3. REGION CZG-RXXI
123
       3.2.4. REGION SZCZECIŃSKO-POLICKI
125
       3.2.5. REGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI
127
4. HARMONOGRAM REALIZACJI PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ I INSTRUMENTY FINANSOWE SŁUŻĄCE DO ICH REALIZACJI
129
ROZDZIAŁ VI. SYSTEM MONITORINGU I OCENY REALIZACJI PLANU
131
ROZDZIAŁ VII. WNIOSKI Z PROGNOZY ODZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
138
ROZDZIAŁ VIII. STRESZCZENIE
142
SPIS TABEL

Tab.1. Zmiany gęstości zaludnienia w latach 2001-2006 (osób/km2)
20

Tab.2. Odpady komunalne zebrane w 2006 r. – (GUS 2007 r.)
27

Tab.3. Odpady komunalne wytworzone w woj. zachodniopomorskim w 2006r. (wg GUS 2007 r.)
28

Tab.4. Odpady komunalne stałe zebrane w 2006 r. – na podstawie danych szacunkowych (wg GUS 2007 r.)
29

Tab.5. Odpady komunalne stałe zebrane i unieszkodliwione w 2006 r. (wg GUS 2007 r.)
30

Tab.6. Odpady komunalne stałe i składowiska odpadów w woj. zachodniopomorskim (wg GUS 2007 r.)
31

Tab.7 Ilość odpadów komunalnych składowanych w poszczególnych powiatach w woj. zachodniopomorskim w 2006, 2007 i 2008 roku [Mg]
33

Tab.8 Masa wprowadzonych na rynek krajowy odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi z terenu woj. zachodniopomorskiego w 2006 r.
35

Tab. 9 Uzyskane i wymagane poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych [%] w 2006 r.
35

Tab.10 Ilość odpadów opakowaniowych zebranych i przekazanych do recyklingu przez gminy woj. zachodniopomorskiego w 2006 r.
35

Tab.11 Odpady wytworzone z sektora gospodarczego dotychczas składowane
36

Tab.12 Gospodarowanie w 2006 r. odpadami wytworzonymi w sektorze gospodarczym
37

Tab.13 Odpady z sektora gospodarczego wytworzone w 2006r, dotychczas składowane w podziale na powiaty
39

Tab.14 Odpady niebezpieczne [Mg] z podziałem na powiaty
40

Tab.15 Wytwarzanie odpadów niebezpiecznych z wyłączeniem olejów odpadowych i komunalnych osadów ściekowych (2006 r.)
41

Tab.16 Odzysk odpadów niebezpiecznych z wyłączeniem olejów odpadowych i komunalnych osadów ściekowych
42

Tab.17 Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych z wyłączeniem olejów odpadowych i komunalnych osadów ściekowych
42

Tab.18 Baterie i akumulatory zebrane i przetworzone na terenie woj. zachodniopomorskiego
44

Tab.19 Wykaz instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych na terenie woj. zachodniopomorskiego
44

Tab.20 Rodzaje i ilość odpadów powstających w portach morskich Szczecin i Świnoujście na podstawie PGO dla obu portów
47

Tab.21 Odpady komunalne wytwarzane w 2006 r. w uzdrowiskach (wg Urzędu Statystycznego w Szczecinie 2007 r.)
49

Tab.22 Odpady z sektora gospodarczego wytworzone w 2006 r. w uzdrowiskach (wg Urzędu Statystycznego 2007 r.)
49

Tab.23 Ilość odpadów zubażających warstwę ozonową wytworzonych w woj. zachodniopomorskim w latach 2006 i 2007
51

Tab.24 Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji
51

Tab.25 Przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z ilością przyjętych pojazdów i wytworzonych odpadów w 2006 r. [Mg]
52

Tab.26 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w woj. zachodniopomorskim
54

Tab.27 Masa zebranego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wg kodów odpadów na obszarze woj. zachodniopomorskiego w latach 2006 i 2007
55

Tab.28 Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego
56

Tab. 29 Ilość i miejsca występowania PCB na terenie woj. zachodniopomorskiego
57

Tab.30 Całkowite możliwości unieszkodliwiania metodą D5 odpadów niebezpiecznych o kodzie 170601*, 170605*
58

Tab.31 Miejsca i ilości występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska inne niż azbest i PCB
59

Tab.32 Ilość odpadów medycznych i weterynaryjnych wytworzonych na obszarze woj. zachodniopomorskiego w 2006  i 2007 roku
59

Tab.33 Wykaz spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych wg stanu na dzień 31.12.2007 roku
60

Tab.34 Gospodarka olejami odpadowymi
61

Tab.35 Baterie i akumulatory zebrane i przetworzone na terenie woj. zachodniopomorskiego w 2006 i 2007 r.
62

Tab.36 Wykaz mogilników na terenie woj. zachodniopomorskiego
64

Tab.37 Prognoza ilości odpadów powstających w związku z planem likwidacji mogilników
65

Tab.38 Wykaz instalacji przetwarzających osady ściekowe
67

Tab.39 Prognoza zmian liczby ludności woj. zachodniopomorskiego (GUS 2007)
70

Tab.40 Prognozy zmian w zakresie wytwarzania odpadów komunalnych na obszarze woj. zachodniopomorskiego
72

Tab.41 Prognoza zmian w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w woj. zachodniopomorskim do 2018 r.
73

Tab.42. Prognoza strumieni odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dla woj. zachodniopomorskiego na lata 2006-2020 [tys. Mg] uwzględniająca także zagospodarowanie opakowań wielomateriałowych na bazie papieru
74

Tab.43. Prognozowany konieczny poziom zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od 2008r. wg Kpgo 2010
75

Tab.44 Szacunkowe dane dotyczące masy odpadów opakowaniowych do 2018 r. (wg Kpgo 2010)
79

Tab.45 Wytworzone odpady opakowaniowe w 2006 roku
80

Tab.46 Prognoza zmian ilości odpadów w latach 2010-2018 [tys. Mg]
81

Tab.47 Działania w zakresie odpadów komunalnych
89

Tab.48 Działania w zakresie odpadów niebezpiecznych
90

Tab.49 Działania w zakresie odpadów pozostałych
92

Tab.50 Szacunkowa ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji ustalona w oparciu o średni skład morfologiczny wytworzonych odpadów komunalnych w latach 2003-2006 i prognozowaną ilość wytwarzanych odpadów opakowaniowych
93

Tab.51 Działania w zakresie odpadów ulegających biodegradacji przewidziane do realizacji na lata 2007-2020
95

Tab.52 Działania przewidziane do realizacji w zakresie wyeliminowania PCB ze środowiska do 30.06.2010 r.
96

Tab.53 Działania przewidziane do realizacji w zakresie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest do 2020 roku
97

Tab.54 Działanie przewidziane do realizacji w zakresie unieszkodliwiania odpadów zawierających substancję zubażające warstwę ozonową do 2020 roku
99

Tab.55 Składowiska odpadów komunalnych przewidziane do zamknięcia wg stanu na dzień 31.12.2007r.
100
Tab.56 Proponowana kolejność likwidacji mogilników wraz z punktacją zagrożeń
106
Tab.57 Charakterystyka czynnych składowisk odpadów w woj. zachodniopomorskim wraz z datą zaprzestania przez nie działalności
110
Tab.58 Wykaz planowanych regionów gospodarowania odpadami w woj. zachodniopomorskim
116
Tab.59 Prognoza ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w wyznaczonych regionach gospodarowania odpadami w woj. zachodniopomorskim na lata 2010-2018
118
Tab.60 Harmonogram rzeczowo-finansowy planowanych przedsięwzięć
129
Tab.61 Informacja o wytworzeniu i gospodarowaniu odpadami na terenie województwa
133
SPIS RYCIN

Ryc.1 Mapa administracyjna woj. zachodniopomorskiego z podziałem na powiaty (opracowanie własne na podstawie danych GUGiK)
13

Ryc.2 Podział woj. zachodniopomorskiego na regiony geograficzne (wg Kondrackiego na podstawie danych GUGiK)
14

Ryc.3 Zróżnicowanie hipsometryczne obszaru woj. zachodniopomorskiego
16

Ryc.4 Wody powierzchniowe woj. zachodniopomorskiego
18

Ryc.5 Struktura płci mieszkańców woj. zachodniopomorskiego na obszarach wsi i miast
19

Ryc.6 Ludność powiatów woj. zachodniopomorskiego
21

Ryc.7 Gęstość zaludnienia powiatów woj. zachodniopomorskiego
22

Ryc.8 Formy ochrony przyrody w woj. zachodniopomorskim
26

Ryc.9 Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych w poszczególnych gminach woj. zachodniopomorskiego
32

Ryc.10 Rozmieszczenie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych na terenie woj. zachodniopomorskiego
46

Ryc.11 Rozmieszczenie stacji demontażu oraz zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji w woj. zachodniopomorskim
53

Ryc.12 Lokalizacja mogilników przeznaczonych do likwidacji
63

Ryc.13 Sposoby zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych
67

Ryc.14 Prognoza wytwarzania komunalnych osadów ściekowych w woj. zachodniopomorskim na lata 2010-2018
78

Ryc.15 Przewidywana ilość wytwarzanych odpadów opakowaniowych w woj. zachodniopomorskim
80

Ryc.16 Harmonogram likwidacji składowisk na tle przyszłego systemu gospodarowania odpadami w woj. zachodniopomorskim
105

Ryc.17 Proponowana kolejność likwidacji mogilników
107
Ryc.18 Przewidywane ilości strumieni odpadów komunalnych przeznaczonych do zagospodarowania włącznie ze składowaniem w latach 2006-2018
109
Ryc.19 Regiony gospodarowania odpadami wraz z istniejącymi instalacjami do unieszkodliwiania i odzysku odpadów komunalnych w woj. zachodniopomorskim
115
Ryc.20 Projektowany system gospodarowania odpadami w woj. zachodniopomorskim
117 

PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA

Odpady –  oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy o odpadach ( jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.), których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do ich pozbycia się jest zobowiązany.  

Instalacja – rozumie się przez to: 

      a.  stacjonarne urządzenia techniczne,

      b. zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu, 

      c. budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję. 

Magazynowanie odpadów - jest to czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem.

Gospodarowanie odpadami – rozumie się przez to zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.

Odzysk-  rozumie się przez to wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do ustawy o odpadach. 

Odzysk energii – rozumie się przez to termiczne przekształcanie odpadów w celu odzyskania energii. 

Recykling  – rozumie się przez to odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny z wyjątkiem odzysku energii.

Recykling organiczny – rozumie się przez to obróbkę tlenową, w tym kompostowanie lub beztlenową  odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna  lub metan; składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny. 

PCB – rozumie się przez to polichlorowane difenyle, trifenyle oraz monometylotetrachlorodifenylometan, monometylodichlorodifenylometan, monometylodibromodifenylometan i mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005%, wagowo łącznie ( 50ppm). 

Posiadacz odpadów – rozumie się przez to każdego, kto faktycznie włada odpadami ( wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną ), z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów ; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

Czysta produkcja – polega na zapobieganiu powstawaniu zanieczyszczeń  „u źródła” i minimalizacji ilości powstawania odpadów, ścieków, gazów i pyłów. Polega również na oszczędności energii, wody, paliw i innych zasobów naturalnych. 

Składowisko odpadów – jest to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów.
Składowisko odpadów komunalnych – rozumie się przez to składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na którym składowane są odpady komunalne. 

Składowisko odpadów przemysłowych - rozumie się przez to składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na którym składowane są odpady przemysłowe. 

Zbieranie – oznacza gromadzenie odpadów, w tym również wstępne sortowanie i magazynowanie odpadów do celów ich transportu do zakładu przetwarzania ( wg dyrektywy 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy ). 

Bioodpady – oznaczają ulegające biodegradacji odpady ogrodowe i parkowe, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, restauracji, placówek zbiorowego żywienia, i handlu detalicznego i porównywalne odpady z zakładów przetwórstwa spożywczego ( wg dyrektywy 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy ).

Przetwarzanie -  oznacza procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie ( wg dyrektywy 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy ).
Selektywne zbieranie -  oznacza zbieranie w ramach której dany strumień odpadów obejmuje jedynie odpady jednego rodzaju i o tym samym charakterze w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania ( wg dyrektywy 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy ).
Najlepsze dostępne techniki – oznaczają najlepsze dostępne techniki zdefiniowane w art. 2 pkt 11 dyrektywy 96/61/WE ( wg dyrektywy 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy ).

Wytwórca odpadów – oznacza dowolny podmiot, którego działalność prowadzi do powstawania odpadów (pierwotny wytwórca odpadów) lub dowolny podmiot zajmujący się przetwarzaniem wstępnym, mieszaniem lub innymi procesami prowadzącymi do zmiany charakteru lub składu tych odpadów ( wg dyrektywy 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy ).

Stabilizat – stały produkt (odpad) po biologicznym przetworzeniu w instalacjach MBP, który nie spełnia wymagań dla nawozów organicznych lub środków wspomagających uprawę roślin ( środek poprawiający właściwości gleby-z wyłączeniem dodatków wytworzonych wyłącznie z produktów pochodzenia zwierzęcego, stymulator wzrostu, podłoże do upraw ), ale po spełnieniu określonych wymagań może być poddany odzyskowi lub unieszkodliwianiu określonymi metodami.
MBP- proces mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów obejmujący rozdrabnianie, przesiewanie, sortowanie, klasyfikację i separację najczęściej zmieszanych odpadów komunalnych na frakcję dającą się w całości lub w części wykorzystać materiałowo lub/ i energetycznie ( tzw. „resztę śmieciową”) oraz na frakcję  ulegającą biodegradacji, odpowiednią dla biologicznego przetwarzania  w warunkach tlenowych lub beztlenowych. 
DEFINICJE I POJĘCIA TECHNOLOGICZNE LUB ZWYCZAJOWE  

Odpady suche – pozbawione wilgoci
Odpady mokre – zawierające wilgoć 
Reszta śmieciowa, frakcja od 80, 100 lub 200 mm o kodach 191212, 191210.
Stabilizacja rodników – utrwalanie rodników na możliwie długi okres czasu w środowisku zapobiegającym ich dyfuzji i rekombinacji (Leksykon naukowo-techniczny. Wydanie III. WNT W-wa 1984r.). Podobne zadanie spełnia stabilizacja zanieczyszczeń występujących w odpadach w postaci jonów lub cząsteczek związków nieorganicznych i organicznych.

LEGENDA NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANYCH SKRÓTÓW

Kpgo 2010 – Krajowy plan gospodarki odpadami 

WPGO- Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

MŚ- Ministerstwo Środowiska

UE- Unia Europejska

US- Urząd Statystyczny

GUS- Główny Urząd Statystyczny

GUS, 2007- dane statystyczne na koniec 2006 r.
GUGiK- Głowny Urząd Geodezji i Kartografi
NFOŚiGW, WFOŚiGW, PFOŚiGW, GFOŚiGW- Narodowy,Wojewódzki, Powiatowy, Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

UW- Urząd Wojewódzki

UMWZ- Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

UM/UMiG/UG- Urząd Miasta/Miasta i Gminy/Gminy

WIOŚ- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

ZW- Zarząd Województwa

Baza danych SIGOP- System Informacji Gospodarki Odpadami Przemysłowymi

Baza danych WSO- Wojewódzki System Odpadowy

ZZO MBU- Zakład Zagospodarowania Odpadów Mechaniczno-Biologicznego przetwarzania

ZTPOK- Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych

GPZON – Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych

GPZOP - Gminny Punkt Zbierania Odpadów Problemowych

Mg- megagram (tona)

SUB- substancja ulegająca biodegradacji

ZOK- zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne
ROZDZIAŁ I.  WPROWADZENIE.
1. PRAWNE I MERYTORYCZNE PODSTAWY OPRACOWANIA.

Niniejszy dokument jest aktualizacją Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (nazywanego dalej WPGO 2003) przyjętego przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 30 czerwca 2003 roku Uchwałą Nr VII/75/03, obowiązującego do 31 grudnia 2006 roku. W opracowaniu uwzględniono zakres realizacji tego planu i stan gospodarki odpadami na dzień 31 grudnia 2007 roku. 

Podstawę prawną opracowania aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami obejmującego okres do roku 2011 z perspektywą do 2018 roku dla Województwa Zachodniopomorskiego (dalej nazywanego WPGO 2011) stanowi ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251, z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi.

W pracy uwzględniono założenia, cele i kierunki działań określone w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2010 (dalej nazywanym Kpgo 2010), uwzględniając specyfikę województwa, poziom jego rozwoju demograficznego, gospodarczego, w tym także istniejące systemy gospodarki odpadami komunalnymi, niebezpiecznymi i pochodzącymi z sektora gospodarczego, obejmujące odpady wytworzone na terenie województwa oraz przywożone na jego teren.

Ponadto wykorzystano i ustosunkowano się do krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych i planistycznych, m.in.:

· Strategii Zrównoważonego Rozwoju Polski do 2025 r. 

· Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do 2020. 

· Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego przyjętego Uchwałą Nr XXXII/334/02 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 czerwca 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 60, poz. 1357). 

· Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Zachodniopomorskiego – uchwalonego przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą XVIII/175/08 z dnia 31 marca 2008 roku.

         Mając na uwadze zrównoważony rozwój,  bezpieczeństwo ekologiczne jak również, szeroko pojętą ochronę  realizowaną na obszarze województwa, w planie określono następujące cele średniookresowe do zrealizowania w okresie realizacji planu:

· Utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu gospodarczego i ilości wytwarzanych odpadów.

· Zwiększenie ilości odpadów poddanych procesom odzysku, w szczególności z odzyskiem energii.

· Zmniejszenie udziału odpadów kierowanych na składowiska, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji. 

· Zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich składowisk odpadów niespełniających standardów UE. 

· Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów. 

· Całkowite wyeliminowanie i unieszkodliwienie PCB do końca 2010 r. 

· Wyeliminowanie składowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów poprzez skuteczny system ich selektywnego zbierania, odzysku i unieszkodliwiania. 

· Rozwój skutecznej sieci zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, odzysku i recyklingu odpadów z nich powstałych. 

       Cele te są zgodne z określonymi w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (Kpgo 2010), szczegółowo omówionymi w dalszej części opracowania. W celu usystematyzowania gospodarki odpadami komunalnymi w województwie zaproponowano system oparty na pięciu regionach gospodarowania odpadami.
W planie przedstawiono zakładany system gospodarki odpadami komunalnymi obejmujący  rozwój selektywnego zbierania i odbierania odpadów, zapewnienie funkcjonowania wystarczającej ilości  instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, dostosowanie istniejących składowisk odpadów do obowiązujących przepisów o odpadach lub, gdy okaże się to niemożliwe, ich zamykanie i rekultywacje. W planie ujęto trzy zasadnicze strumienie odpadów tzn. odpady komunalne, niebezpieczne oraz pozostałe : odpady opakowaniowe,  poużytkowe ( oleje odpadowe, zużyte opony, baterie i akumulatory ), komunalne osady ściekowe i odpady z przemysłu. 

W celu usystematyzowania gospodarki odpadami komunalnymi w województwie zaproponowano system oparty na pięciu regionach gospodarowania odpadami z tym, że w dwóch z nich funkcjonować będą międzygminne zakłady oparte o mechaniczno-biologiczne (tlenowe) unieszkodliwianie odpadów komunalnych, a w pozostałych trzech regionach procesy  przekształcania oparte o mechaniczno-biologiczne (beztlenowe i tlenowe ) unieszkodliwianie  odpadów komunalnych i termiczne unieszkodliwianie odpadów komunalnych, spalarnia zmieszanych odpadów komunalnych dla miasta Szczecina i spalarnia w Koszalinie zasilana frakcją nadsitową ( tzw. resztą śmieciową ) uzyskaną po mechanicznym przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych obejmującym rozdrabnianie, przesiewanie, sortowanie, klasyfikację i separację na frakcję dającą się w całości lub w części wykorzystać materiałowo lub/ i energetycznie lub w zależności od przyjętej konstrukcji kotła paliwem formowanym otrzymywanym na bazie przetworzonych zmieszanych, odpadów komunalnych.

Podział województwa na obszary zagospodarowania odpadów uwzględnia zarówno uwarunkowania geograficzne, gospodarcze, demograficzne, środowiskowe i  istniejące powiązania gmin realizujących wspólną politykę odpadową  na wyznaczonym przez siebie obszarze na bazie celowego związku międzygminnego. 

W ramach rejonów gospodarowania odpadami powstaną nowoczesne kompleksy obejmujące obiekty sortowni odpadów , kompostowni, biologicznego przetwarzania wysortowanych odpadów komunalnych oraz w zależności od potrzeb inne urządzenia do przetwarzania odpadów np. wielkogabarytowych, opakowaniowych, zużytego sprzętu elektrycznego i  elektronicznego.  

Wśród odpadów wytwarzanych przez podmioty gospodarcze województwa największy udział mają odpady z grupy: 06 tj., odpady inne niż niebezpieczne i obojętne z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej; 19 tj., odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów; 10 tj., odpadów z procesów termicznych; grupy 02 tj., odpadów z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności. 

Generalnie przewiduje się, iż w najbliższych latach ze względu na wprowadzenie nowoczesnych metod gospodarowania odpadami  zmniejszeniu ulegnie, w stosunku do założonych w planie poziomów, ilość składowanych odpadów ulegających biodegradacji, jak również ogólna ilość odpadów unieszkodliwianych na składowiskach odpadów. 

W trakcie pracy wykorzystywano dane statystyczne dotyczące stanu gospodarki odpadami, demografii regionu, ogólne informacje o województwie opracowane przez GUS i Wojewódzki Urząd Statystyczny w Szczecinie oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie. Przy wizualizacji danych oraz analizach GIS wykorzystywano materiały kartograficzne wydane przez GUGiK.

Dane wykorzystane w opracowaniu uwzględniają stan na dzień 31.12.2006 roku, jednakże 

ze względu na późniejszy termin opracowania planu uwzględniono także informacje dostępne na koniec 2007 roku, będące w zasobach własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

1.1. OCENA REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W LATACH 2003-2006.

Plan gospodarki odpadami 2003-2006 był pierwszą edycją planowania działań krótko- 
i długookresowych w tym zakresie, równolegle na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Tak więc, także realizacja tego planu prowadzona była w sposób, który można znacznie usprawnić zarówno na etapie koordynacji i nadzoru nad planowanymi działaniami, jak również w zakresie spójnej i rzetelnej sprawozdawczości. 

Zadania zdefiniowane w WPGO 2003 w większości zostały wykonane w stopniu niepełnym, a szczególnie opóźnienia lub niepodjęcie działań dotyczyły projektów inwestycyjnych. W drugiej kolejności pod względem realizacji zgodnej z harmonogramem należy umiejscowić działania organizacyjne (np. organizacja systemów zbierania różnych odpadów) umożliwiające sprawną ich realizację przez mieszkańców gmin. Najlepiej, choć w sposób trudny do weryfikacji prowadzone były działania edukacyjne. Mimo braku koordynacji i szczegółowego programu działań opartego na zwartym planie edukacyjnym, działania w zakresie edukacji ekologicznej były liczne i masowe, co pozwala mieć nadzieje na trwałą poprawę sytuacji w gospodarce odpadami, która jest ściśle uzależniona od poziomu wiedzy, świadomości i ukształtowania ekologicznie pozytywnych nawyków mieszkańców. 

Zdefiniowane w planie cele nie zostały w pełni zrealizowane, ale także ich sformułowanie było stosunkowo mało precyzyjne, co utrudniało ocenę postępu w ich realizacji.  W  WPGO zabrakło szczegółowych planów działań sektorowych np. w obszarze rozwoju selektywnego zbierania odpadów: ulegających biodegradacji, niebezpiecznych, budowlanych, zamykania składowisk odpadów, likwidacji mogilników co spowodowało, że monitoring ich realizacji albo nie był prowadzony, albo jego rezultaty nie były uwzględniane w korekcie kolejnych działań i mechanizmów usprawniających realizację założonego planu gospodarki odpadami. 

Nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych działań. Ich nieprecyzyjne zdefiniowanie utrudniało, a w zasadzie uniemożliwiało ocenę stopnia realizacji planów nie mniej jednak, w każdej dziedzinie dokonał się w okresie realizacji planu postęp: zebrano większą ilość odpadów opakowaniowych, uporządkowano w większości przypadków zbieranie zmieszanych odpadów komunalnych, zamknięto część składowisk odpadów niespełniających wymagań, wyposażono w dodatkowy sprzęt składowiska nadal czynne, zwiększono liczbę pojemników na selektywnie zbierane odpady, zwiększono intensywność działań edukacyjnych. 

Najpilniejsze działania inwestycyjne, organizacyjne i edukacyjne dotyczyły sfery gospodarki odpadami  niebezpiecznymi, zarówno tymi nagromadzonymi w przeszłości jak i aktualnie powstającymi w gospodarstwach domowych i instytucjach, trafiających bez wydzielenia do strumienia odpadów komunalnych. W sferze tej zanotowano w okresie sprawozdawczym nieznaczny postęp szczególnie w zakresie postępowania z wyselekcjonowanymi odpadami, przekazywanymi do utworzonych w nielicznych gminach punktów zbierania odpadów problemowych. 

Za słabe strony wdrażania WPGO 2003 należy uznać zbyt powolny proces podejmowania działań w gminach dotyczący jednoczenia się gmin w ponadgminne struktury organizacyjne działające w sferze gospodarowania odpadami.
2. CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. 


Przestawiona poniżej charakterystyka uwzględnia podstawowe informacje z punktu widzenia gospodarki odpadami (położenie geograficzne, sytuację demograficzną- w tym sezonowe zmiany liczby mieszkańców, sytuację gospodarczą - główne gałęzie przemysłu, warunki glebowe, hydrogeologiczne i hydrologiczne mające wpływ na lokalizacje instalacji związanych z gospodarką odpadami, przede wszystkim składowisk odpadów. 

2.1. POŁOŻENIE I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA.

Położone na północno-zachodnich krańcach Polski województwo zachodniopomorskie zajmuje 22 901 km2, co stanowi 7,3% powierzchni kraju. Administracyjnie obszar podzielony jest na 18 powiatów ziemskich oraz 3 grodzkie. W ich skład chodzi 114 gmin (w tym 11 miejskich, 52 wiejskie oraz 51 miejsko-wiejskich). Główne ośrodki miejskie (prawa miejskie posiada 61 miejscowości) to Szczecin, Koszalin, Świnoujście, Stargard Szczeciński, Kołobrzeg. Mapę podziału administracyjnego województwa zachodniopomorskiego przedstawiono na ryc. 1. 

Naturalne granice obszaru województwa stanowi: na północy wybrzeże Bałtyku oraz na zachodzie graniczna rzeka Odra. Południowa granica również ma charakter seminaturalny odpowiadając w przybliżeniu zasięgowi ostatniego zlodowacenia. Od wschodu obszar województwa graniczy z województwem pomorskim, a na południu z województwem lubuskim i wielkopolskim. Przez obszar województwa przechodzi w okolicach Stargardu Szczecińskiego 15 południk długości geograficznej wschodniej, stanowiący oś środkowoeuropejskiej strefy czasowej. 

Położenie geograficzne sprzyja rozwojowi gospodarczemu regionu ze względu na sąsiedztwo granicy z państwem niemieckim, położenie na skrzyżowaniu ważnych szlaków transportowych na osi wschód zachód oraz północ – południe. Co ważniejsze dotyczy to zarówno transportu lądowego jak i morsko – rzecznego. Naturalne walory oraz zróżnicowanie warunków przyrodniczych sprzyja rozwojowi turystyki. 

Krajobraz województwa zachodniopomorskiego został ukształtowany w czasie ostatniego zlodowacenia (Vistulianu), które zakończyło się około 11,5 tys. lat temu. Jego ślady dominują we współczesnej rzeźbie regionu Pomorza i nadają charakter tutejszym warunkom przyrodniczym. Na wybrzeżu, w pasie słabo zróżnicowanych nizin nadmorskich wydzielono dwa regiony – Pobrzeże Szczecińskie oraz Koszalińskie, składające się z szeregu mezoregionów (ryc. 2). Na południe od słabo urzeźbionych, nizinnych pobrzeży wyróżniono regiony pojezierne. Są to Pojezierza Zachodniopomorskie oraz Południowopomorskie, również składające się z licznych mezoregionów. Jest to obszar o zdecydowanie większej różnorodności morfologicznej i przyrodniczej.

2.2. GEOMORFOLOGIA I RZEŹBA POWIERZCHNI.

Młodoglacjalne pochodzenie rzeźby terenu województwa zachodniopomorskiego uwidacznia się przede wszystkim w dużym zróżnicowaniu powierzchni terenu. Pod względem hipsometrii północna, nadmorska cześć obszaru województwa jest położona najniżej oraz jest stosunkowo słabo zróżnicowana (Ryc. 3). Większą część terenu zajmują słabo zróżnicowane obszary wysoczyzn morenowych płaskich i falistych (w części zachodniej) oraz dennomorenowych (w części wschodniej), przecinane dolinami rzek przymorskich w przybliżeniu, o południkowym przebiegu. Dominujące wysokości nie przekraczają na ogół 40 m n.p.m. Urozmaicenie wprowadzają drobne, izolowane fragmenty moren czołowych subfazy wolińskiej ostatniego zlodowacenia, które kulminują na wysokościach ponad stumetrowych w północnej części wyspy 

Wolin (ryc. 3). Interesującym urozmaiceniem są elementy morfologii terenu związane z działalnością morza w postaci piaszczystych mierzei – największym obszarem jest tu wydmowe zamknięcie Bramy Świny oraz piaszczyste mierzeje jezior przymorskich na Pobrzeżu Trzebiatowskim. 
[image: image28.jpg]



Ryc.1 mapa administracyjna województwa  zachodniopomorskiego z podziałem na powiaty (opracowanie własne na podst. danych GUGiK)

[image: image2.png]



Ryc. 2  podział województwa  zachodniopomorskiego na regiony geograficzne 

(wg Kondrackiego, na podstawie danych GUGiK)

Pobrzeże Szczecińskie (313.2-3): Uznam i Wolin (313.21), 313.22 (Pobrzeże Trzebiatowskie (313.22), Równina Wkrzańska (313.23), Dolina Dolnej Odry (313.24), Równina Goleniowska (313.25), Wzniesienia Szczecińskie (313.26), Wzgórza Bukowe (313.27), Równina Wełtyńska (313.28), Równina Pyrzycka (313.31), Równina Nowogardzka (313.32), Równina Gryficka (313.33).

Pobrzeże Koszalińskie (313.4): Wybrzeże Słowińskie (313.41), Równina Białogardzka (313.42), Równina Słupska (313.43).

Pojezierze Zachodniopomorskie (314.4): Pojezierze Myśliborskie (314.41), Pojezierze Choszczeńskie (314.42), Pojezierze Ińskie (314.43), Wysoczyzna Łobeska (314.44), Pojezierze Drawskie (314.45), Wysoczyzna Polanowska (314.46), Pojezierze Bytomskie (314.47).

Pojezierze Południowopomorskie (314.6-7): Równina Gorzowska (314.61), Pojezierze Dobiegniewskie (314.62), Równina Drawska (314.63), Pojezierze Wałeckie (314.64), Równina Wałecka (314.65), Pojezierze Szczecineckie (314.66), Równina Charzykowska (314.67), Dolina Gwdy (314.68).


Region Pobrzeża Południowobałtyckiego w zachodniej części województwa obejmuje również okolice Szczecina z obszarem estuarium Odry (od jeziora Dąbie po obszar Międzyodrza), szczecińskie wzgórza morenowe (Wzgórza Bukowe i Warszewskie) oraz równiny – Wełtyńską 
i Pyrzycką. Tereny te włączono do regionu Pobrzeża ze względu na specyfikę ich powstania. Obszar ujścia Odry w postaci skomplikowanego estuarium rozwinął się w oparciu o olbrzymią dolinę wód roztopowych, która obecnie ma około 80 km długości. Obejmuje ono bagienny obszar Międzyodrza (największy obszar mokradeł dolinowych w Europie Zachodniej i Środkowej), jezioro Dąbie ze skomplikowaną siecią jego połączeń oraz obszar Zalewu Szczecińskiego. 


W okolicach aglomeracji szczecińskiej położone są również obszary wzniesień czołowomorenowych subfazy szczecińskiej, kumulujące na wysokości ponad 140 m n.p.m. o skomplikowanej genezie. Obszar Wzgórz Warszewskich i Bukowych powstał nie tylko jako typowa morena czołowa wskutek działalności samego lądolodu, ale też jako wynik ruchów glacitektonicznych związanych z naciskiem mas lodu na podłoże. To obszar o dużych walorach krajobrazowo-przyrodniczych oraz skomplikowanej geologii. Najbardziej na południe położony obszar Pobrzeży to słabo zróżnicowana Nizina Wełtyńska oraz Pyrzycka, która jest pozostałością olbrzymiego zastoiska wód roztopowych. Jej kolejne cztery poziomy wyznaczają etapy powolnego wypłycania i zaniku tego zbiornika. Charakterystyczne dobre gleby tego regionu również są śladem morfogenezy regionu. 

Najbardziej zróżnicowanym obszarem województwa jest położony w części południowej region Pojezierzy, powstały w strefie postoju oraz najdalszego zasięgu lądolodu, który wcisnął się tutaj tworząc olbrzymie wybrzuszenie zwane lobem Odry. Pojezierza położone są w strefie czołowomorenowej oraz wysoczyznowej, co skutkuje bardzo dużym zróżnicowaniem hipsometrii, dużymi wysokościami względnymi wzgórz, dużą ilością zagłębień (często bezodpływowych), które w dniu dzisiejszym wypełnione są przez misy jeziorne oraz zabagnienia. Teren wysoczyzny przecinany jest przez liczne głębokie rynny glacjalne, stanowiące współcześnie osie dolin rzecznych lub misy jeziorne. W skład Pojezierzy Zachodniopomorskich wchodzą mezoregiony Pojezierza Myśliborskiego, Choszczeńskiego, Ińskiego, Drawskiego i Bytomskiego oraz wysoczyzny: Łobeska i Polanowska. Pojezierze Południowopomorskie to mezoregiony Pojezierzy: Dobiegniewskiego, Wałeckiego, Szczecineckiego, a także monotonne, sandrowe równiny położone na przedpolach moren: Gorzowskiej, Drawskiej oraz Wałeckiej. Walory przyrodniczo – krajobrazowe tego regionu oraz stan zachowania środowiska naturalnego sprawiają, ze jest to jeden z najatrakcyjniejszych turystycznie regionów kraju. 

2.3. GEOLOGIA I GLEBY.

Obszar województwa zachodniopomorskiego położony jest w obrębie zachodnioeuropejskiej platformy paleozoicznej, która powstała w okresie karbońskim. Po wielokrotnych zlodowaceniach w jego powierzchniowej budowie geologicznej dominują utwory czwartorzędowe o znacznej miąższości. Utwory starsze niż pochodzące z ostatniego zlodowacenia pojawiają się przy powierzchni, jedynie marginalnie w okolicach Szczecina i Koszalina, jako wynik olbrzymiego nacisku masy lodowca i wyciskania starszych utworów na powierzchnię lub tworzenia porwaków materiału starszego. Obszary czołowomorenowe położone w kilku pasach odzwierciedlających kolejne subfazy postoju lodowca zbudowane są z przemieszanego materiału w postaci glin zwałowych, głazów i żwirów. Położone przed nimi równiny sandrowe zbudowane są z piaszczystego materiału wodnolodowcowego, natomiast rozległe równiny wysoczyznowe i dennomorenowe zajmujące największy odsetek powierzchni zbudowane są z glin zwałowych i piasków gliniastych. Sieć rynien glacjalnych prowadząca współcześnie doliny rzek wypełniona jest osadami piasków i żwirów. Część z nich wypełniają też pokłady osadów aluwialnych oraz torfy. W regionie zastoisk na południowy wschód od Szczecina spotykamy rozległe obszary iłów, pyłów oraz piasków zastoiskowych. Obszary piasków eolicznych występują na powydmowych obszarach Równiny Wkrzańskiej oraz Goleniowskiej oraz oczywiście wybrzeżu Bałtyku. 

[image: image3.png]300

200

929

72

metry





Ryc. 3 zróżnicowanie hipsometryczne obszaru województwa  zachodniopomorskiego (opracowanie własne, na podstawie SRTM)


Na tak młodych utworach polodowcowych gleby zaczęły rozwijać się stosunkowo niedawno, w okresie poglacjalnym, po stopniowym ocieplaniu się klimatu i wytopieniu brył lodu. Na zróżnicowanym pod względem czynników glebotwórczych obszarze Pomorza rozwijały się przede wszystkim gleby autogeniczne o dobrze rozwiniętym profilu, ściśle powiązanym z czynnikami klimatycznymi i biologicznymi, mającymi wpływ na ich powstanie. Przytłaczająca większość obszaru województwa pokryta jest glebami bielicowymi (głównie na obszarach piaszczystych), oraz brunatnymi i rdzawymi (głównie na obszarach pokrytych bardziej zwięzłym materiałem). Na zastoiskowych, pobagiennych obszarach w okolicach Pyrzyc i Stargardu wytworzyły się żyzne czarne ziemie o miąższym poziomie próchnicznym, powstałe wskutek przerwania procesów bagiennych. W dolinach rzecznych Odry, Iny, Płoni czy Regi wytworzyły się zespoły gleb bagiennych, obecnie często znacznie przekształconych wskutek melioracji. 


Pod względem przydatności do produkcji rolniczej w województwie przeważają gleby średnie i słabe (około 2/3 powierzchni). Gleby o dobrej przydatności rolniczej położone są przede wszystkim w regionie Pyrzyc oraz Stargardu Szczecińskiego, a także w części wschodniej województwa w regionie Białogardu, Karlina, Połczyna Zdroju. Gleby I i II klasy bonitacyjnej, najcenniejsze rolniczo i wyłączone m.in. z lokalizacji składowisk odpadów zajmują około 10 000 ha, występują one między innymi w okolicach Kołbaskowa.
Oceniając budowę geologiczną województwa pod kątem gospodarki odpadami należy podkreślić przede wszystkim brak utworów uniemożliwiających lokalizację składowisk – takich jak utwory zwięzłe silnie skrasowiałe czy porowate, obszary uskoków czy działalności tektonicznej. Nie występują tu również duże obszary związane z przemysłem wydobywczym. Ograniczenia lokalizacyjne z powodów geologicznych (szczegółowo przedstawione w dalszej części rozdziału) wynikają przede wszystkim z wyłączenia z lokalizacji obszarów dolin rzecznych, terenów o znacznym nachyleniu oraz gleb o wysokiej bonitacji (klasy I-III).

2.4. HYDROLOGIA I ZASOBY WODNE.

Północną granicę województwa stanowi wybrzeże Bałtyku oraz pas wód terytorialnych o szerokości 12 mil morskich. Wody polskiej części Zalewu Szczecińskiego, cieśnin łączących go z otwartym morzem, Roztoki Odrzańskiej oraz akweny portowe Szczecina stanowią zespół wód wewnętrznych RP. Jednocześnie pod względem przyrodniczym jest to specyficzny słonawowodny obszar przejściowy pomiędzy środowiskiem morskim oraz śródlądowym. 


Wody z północnej części obszaru województwa odprowadzane są do rzek przymorskich, znajdujących swe ujście bezpośrednio w Bałtyku, natomiast w części zachodniej i południowej obszar odwadniany jest do zlewni Odry. Główne rzeki przymorza to Parsęta, Rega, Wieprza oraz Gowienica, Wołczenica i Świniec uchodzące do Zalewu Szczecińskiego i Dziwny. Największe dopływy dolnego biegu Odry to Myśla, Rurzyca, Płonia oraz Ina. Południowa część województwa odwadniana jest pośrednio poprzez dopływy Noteci – są to Gwda, Piława, Płytnica, Drawa (Ryc.4). Ogółem około 57% powierzchni województwa położone jest w obrębie zlewni Odry. 


Zachodniopomorskie systemy rzeczne charakteryzują się cechami rzek młodych. Płyną w przeważającej części dolinami odziedziczonymi po dawnych rzekach polodowcowych, rynnami glacjalnymi oraz dolinami sandrowymi. W ich profilach podłużnych występują często niewyrównane spadki, świadczące o wciąż intensywnych procesach erozyjnych i ciągłym kształtowaniu dolin rzecznych. W dolinach rzecznych od ponad 100 lat prowadzone są prace regulacyjne i melioracyjne, które w znacznym stopniu przekształciły charakter dna doliny oraz koryta cieku, a także warunki reżimu wodnego rzek. Budowle hydrotechniczne (z wyjątkiem zabudowy hydrotechnicznej odrzańskiej drogi wodnej) są w przeważającej części niewielkich rozmiarów oraz charakteryzują się dość zaawansowanym wiekiem. Obecnie w województwie funkcjonuje 45 małych elektrowni wodnych o łącznej mocy około 155 MW. Zasoby wodne charakteryzowane wielkością odpływu największe są w rzekach przymorza, natomiast najniższe w rzekach południowej części województwa. Charakter fizjograficzny zlewni młodoglacjalnych, zaawansowany stan melioracji zlewni oraz brak dużych zbiorników zaporowych na rzekach sprawia, że zasoby wodne województwa retencjonowane są w niewielkim stopniu. Największym wykorzystaniem zasobów wodnych charakteryzuje się zlewnia Płoni wraz z jeziorem Miedwie, obciążona poborem wody dla aglomeracji szczecińskiej. 


Główne zasoby wód podziemnych występują w utworach czwartorzędowych, które w warunkach młodoglacjalnych Pomorza stanowią piaski, żwiry i gliny. Wody występujące w utworach starszych – jurajskich kredowych maja niewielkie, lokalne znaczenie. Najkorzystniej położone zasoby wodne o miąższości kilkunastu metrów i głębokości zalegania 15-50 m zalegają w dolinach rzek Odry oraz Iny a także w trójkącie miejscowości Nowogard, Gryfice, Dobra. W okolicach Szczecina wody zalegają na znacznie głębszych poziomach (50-100 m). Jurajskie poziomy wodonośne występują na Wolinie oraz w północno – wschodniej części województwa. Wody podziemne rozmieszczone są bardzo nierównomiernie. Największe zasoby występują w części środkowej i południowej, w miejscach, gdzie z powodu mniejszego zaludnienia oraz braku większych miast nie są wykorzystywane. Gęsto zaludnione regiony – nadmorski oraz szczeciński borykają się z niedoborami zasobów wodnych, zwłaszcza dobrej jakości. Ogólna jakość wód podziemnych regionu jest obniżana wskutek kontaktu z solankami oraz wodami morskimi w części północnej województwa. 

[image: image4.png]



Ryc. 4 wody powierzchniowe  województwa  zachodniopomorskiego 

(opracowanie własne, na podst. danych GUGiK).

3. ANALIZA POTENCJALNYCH LOKALIZACJI SKŁADOWISK ODPADÓW NA TERENIE WOJEWÓDZTWA (CZYNNIKI WYKLUCZAJĄCE I OGRANICZAJĄCE LOKALIZACJĘ). 

W myśl rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. z 2009 r. Nr 39 poz.320), muszą być one lokalizowane w miejscach spełniających szereg warunków. Składowiska takie nie mogą być lokalizowane:

1) w strefach zasilania głównych i użytkowych zbiorników wód podziemnych (GZWP, UZWP); 

2) na obszarach otulin parków narodowych i rezerwatów przyrody; 

3) na obszarach lasów ochronnych; 

4) w dolinach rzek, w pobliżu zbiorników wód śródlądowych, na terenach źródliskowych, bagiennych i podmokłych, w obszarach mis jeziornych i ich strefach krawędziowych, na obszarach bezpośredniego bądź potencjalnego zagrożenia powodziami w rozumieniu przepisów prawa wodnego; 

5) w strefach osuwisk i zapadlisk terenu, w tym powstałych w wyniku zjawisk krasowych, oraz 

zagrożonych lawinami; 

6) na terenach o nachyleniu powyżej 10°; 

7) na terenach zaangażowanych glacitektonicznie lub tektonicznie, poprzecinanych uskokami, spękanych lub uszczelinowaconych; 

8) na terenach wychodni skał zwięzłych porowatych, skrasowiałych i skawernowanych; 

9) na glebach klas bonitacji I-II; 

10) na terenach, na których mogą wystąpić deformacje ich powierzchni na skutek szkód górniczych; 

11) na obszarach ochrony uzdrowiskowej; 

12) na obszarach górniczych utworzonych dla kopalin leczniczych; 

13) na obszarach określonych w przepisach odrębnych.

Na podstawie danych kartograficznych uzyskanych na podstawie mapy sozologicznej oraz hydrologicznej Polski (wyd. GUGiK), numerycznego modelu terenu SRTM oraz opracowań własnych, wykonano analizę zasięgu obszarów wyłączonych z lokalizacji składowisk odpadów. 

4. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA.

Na dzień 31.12.2006, według danych GUS, województwo zachodniopomorskie zamieszkiwało  1 692 838 mieszkańców, z tej liczby 1 113 868 mieszkańców było w wieku produkcyjnym. Liczba mieszkańców województwa stanowi 4,44 % ludności kraju. Średnie zagęszczenie ludności wynosi 73 osoby na km2, wobec średniej krajowej 124 osoby/km2. Województwo charakteryzuje się więc zdecydowanie niższym od średniego, krajowego poziomu zaludnienia. W miastach województwa zamieszkuje niemal dwukrotnie więcej mieszkańców w porównaniu z ludnością wiejską (ponad 69%). Największe aglomeracje miejskie to Szczecin oraz Koszalin. Struktura płci nie odbiega w regionie od charakterystycznej dla kraju wskazując, niewielką przewagę liczebności kobiet, (ryc. 5). 


[image: image5.png]Mieszkancy miast i wsi wedtug pici

1400000 W
1200000

1000000
800000

Fmiasta

600000

[ wies

400000
200000

0

razem  mezczyzni

kobiety

razem

mezczyzni

kobiety





Ryc. 5  struktura płci mieszkańców  województwa  zachodniopomorskiego na obszarach miast i wsi (opracowanie własne na podstawie danych GUS 2007)


Najbardziej zaludnione regiony (z liczbą ludności przekraczającą 100 000) to powiaty grodzkie – szczeciński i koszaliński oraz ziemski powiat stargardzki. Najmniejszą liczbą ludności charakteryzują się powiaty: drawski, myśliborski oraz wałecki. (ryc. 6). 

Pod względem gęstości zaludnienia (ryc.7) wyróżniają się również powiaty miejskie - szczeciński i koszaliński z liczbą ludności przekraczającą 1000 osób/km2 oraz powiat kołobrzeski (ponad 105 osób/km2). Zmiany gęstości zaludnienia (tab. 1) zauważalne są szczególnie dla regionów o słabszej dynamice wzrostu gospodarczego i terenów wiejskich. 

                Tab. 1 Zmiany gęstości zaludnienia w latach 2001-2006 (osób/km2) 

	Lp.


	Powiaty


	Zmiany gęstości zaludnienia 

w latach 2001-2006 [osób/km2]


	Ludność ogółem



	
	
	2001
	2006
	2006

	1.
	białogardzki
	60
	57
	48319

	2.
	choszczeński
	39
	38
	50020

	3.
	drawski
	34
	33
	58123

	4.
	goleniowski
	48
	49
	78918

	5.
	gryficki
	62
	60
	60834

	6.
	gryfiński
	45
	44
	83037

	7.
	kamieński
	50
	47
	47599

	8.
	kołobrzeski
	108
	105
	76217

	9.
	koszaliński
	38
	38
	64205

	10.
	myśliborski
	59
	32
	67340

	11.
	policki
	87
	101
	64785

	12.
	pyrzycki
	57
	89
	39958

	13.
	sławieński
	58
	38
	57570

	14.
	stargardzki
	81
	78
	119393

	15.
	szczecinecki
	46
	68
	77276

	16.
	świdwiński
	47
	71
	48816

	17.
	wałecki
	40
	35
	54615

	18.
	łobeski
	37
	51
	38233

	19.
	m. Koszalin
	1345
	1298
	107693

	20.
	m. Szczecin
	1384
	1359
	409068

	21.
	m. Świnoujście
	224
	209
	40819

	Razem
	1.692 838


*dane ( GUS 2007) 


Prognozy demograficzne oraz saldo migracji dla województwa zachodniopomorskiego już od kilku lat są niekorzystne. Przyrost naturalny w roku 2006 był co prawda minimalnie dodatni (przewaga urodzeń wyniosła jednak zaledwie 754 osoby), ale utrzymuje się od lat ujemne saldo migracji, zarówno wewnętrznych (w 2006r -1328 osób) jak i zewnętrznych (-474 osoby). Długofalowe prognozy zmian demograficznych przewidują zmniejszenie się ludności województwa w 2030 roku do 1 580 000 (o około 7%). 

[image: image6.png]stawiens ki\ﬁ

biatogardzki

Swidwinski

choszczen

ludnos$¢ powiatow

M 100,000 do 410,000 (3)
M 80,000 do 100,000 (1)
[ 60,000do 80,000 (7)
40,000do 60,000 (8)
20,000do 40,000 (2)

o 20 0 80 km





Ryc. 6  ludność powiatów  województwa  zachodniopomorskiego

(opracowanie własne na podstawie danych GUS 2007)


Ze względu na gospodarkę odpadami niezbędne jest uwzględnienie w analizie i prognozach warunków demograficznych wpływu turystyki, objawiającego się krótkookresowymi, ale dynamicznymi i o dużej amplitudzie zmianami liczby ludności. Dotyczy to zwłaszcza gmin nadmorskich w powiatach: Świnoujście, Kamień Pomorski, Gryfice, Kołobrzeg, Koszalin, Sławno, charakteryzujących się największym obciążeniem turystycznym. W roku 2006 w województwie było 108,8 tys. miejsc noclegowych, które wykorzystano na poziomie 45,8%. Wielkości te plasują województwo na 1 miejscu w kraju zarówno pod względem miejsc noclegowych jak i stopnia ich wykorzystania. Poziom wykorzystania jest zmienny w ciągu roku i wahał się od 21% w miesiącach zimowych (styczeń) do 64% w miesiącach wakacyjnych. Przyjmując taki maksymalny poziom wykorzystania miejsc noclegowych, należy przyjąć, że w miesiącach wakacyjnych sezonowa liczba mieszkańców województwa może zwiększać się nawet o 70 000 osób, przy czym większa część tej liczby zgrupowana jest w pasie nadmorskim. Sytuacja taka powoduje przyrost w skali województwa w ciągu roku około 7500 Mg zmieszanych odpadów komunalnych do zagospodarowania przez firmy zajmujące się gospodarowaniem odpadami, szczególnie w pasie nadmorskim.
[image: image7.png]kamienski v bialogardzki £
ie q

|
stargardzki
walecki

gestos¢ zaludnienia

W 1.350 do 1,360
1,290 do 1,350

O 440do 1,290

W 200do 440

A [ 100do 200
Wﬁz O 80do 100
O 60do 80

. O 40do 60
40 60 80 km O 30do 40





Ryc. 7 gęstość zaludnienia powiatów województwa zachodniopomorskiego

(opracowanie własne na podstawie danych GUS 2007)

5. SYTUACJA GOSPODARCZA.


W województwie zachodniopomorskim zarejestrowano 209 468 podmiotów gospodarczych, z czego 8 507 w sektorze publicznym oraz 200 971 w sektorze prywatnym (GUS, 2007). W ciągu pierwszego półrocza roku 2007 liczba podmiotów gospodarczych wykazywała tendencję spadkową. Przytłaczającą większość z ogólnej liczby podmiotów (96,2%) stanowiły firmy niewielkie, zatrudniające mniej niż 10 osób. Zaledwie 174 podmioty zatrudniały powyżej 250 osób (0,08%) – w tym 73 z nich były podmiotami sektora prywatnego. W podanej powyżej ogólnej sumie przedsiębiorstw zawierają się m.in. 62 przedsiębiorstwa państwowe, 25,5 tys. spółek, 1,1 tys. spółdzielni i 164 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Ilość przedsiębiorstw państwowych ulega systematycznemu spadkowi. W strukturze działalności podmiotów gospodarczych mających wpływ na ilość powstających odpadów przemysłowych największy odsetek przedsiębiorstw prowadzi działalność z zakresu handlu i napraw (29,2%) następnie działalność obsługową firm i nieruchomości (18,4%) oraz budownictwo (10,5%). Działalność przemysłową prowadzi 8,9% zarejestrowanych podmiotów. Spośród produkcji przemysłowej realizowanej na terenie województwa i mającej znaczący odsetek udziału w produkcji krajowej należy zwrócić uwagę na produkcję kwasu siarkowego (39,7%), nawozów sztucznych – zwłaszcza z grupy fosforowych (68,5%) oraz azotowych (18,3%) oraz produkcję drzewną – wytwarzanie tarcicy (20%) oraz płyt wiórowych (42,8%). 
Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim przez cały rok 2006 wykazywało wyraźną tendencję spadkową. Na koniec roku liczba pozostających bez pracy zmniejszyła się ze 174,4 tys. do 138,8 tys. osób. Współczynnik aktywności zawodowej wynosił 50% i był o 4 punkty procentowe niższy od wartości krajowej. Stopa bezrobocia wynosząca 25,6% jest silnie zróżnicowana w powiatach i zależna m.in. od struktury zatrudnienia oraz liczby ludności poszczególnych jednostek administracyjnych. Najniższe wartości wskaźnik ten osiąga w powiatach grodzkich – szczecińskim (14,1%) oraz koszalińskim (19,1%) oraz powiatach o znacznym stopniu uprzemysłowienia oraz dużym odsetku ludności miejskiej – takich jak powiaty policki (22%) czy kołobrzeski (18,7%). Największy poziom bezrobocia występuje w słabiej rozwiniętych i zurbanizowanych jednostkach, takich jak powiat łobeski (41%) czy świdwiński (38,3%).

6. STAN ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. 
Wskaźniki stanu środowiska województwa zachodniopomorskiego opracowano i omówiono na podstawie danych opublikowanych w Roczniku Statystycznym „Ochrona środowiska – 2007” (GUS 2007), zawierającym dane do roku 2006 włącznie. 

6.1. WYKORZYSTANIE I ZAGROŻENIA POWIERZCHNI ZIEMI. 

Na terenie województwa zachodniopomorskiego w roku 2006 obszar gruntów wymagających rekultywacji przekroczył 3000 ha, z czego zdecydowana większość (2500 ha), to grunty zdewastowane, które utraciły wartość produkcyjną. Ograniczenie wartości użytkowej (degradację) stwierdzono na ponad 500 ha. Wśród przyczyn, które spowodowały degradację i dewastację gruntów wymienia się górnictwo i kopalnictwo surowców (na prawie 1600 ha), w zdecydowanej większości (1520 ha) spowodowane kopalnictwem surowców innych niż energetyczne. Działania związane z zaopatrywaniem ludności w energię, wodę i gaz przyczyniły się do degradacji i dewastacji na obszarze blisko 250 ha. 


Poziom rekultywacji i zagospodarowania gruntów zdewastowanych i zdegradowanych w roku 2006 należy uznać za niski. Zaledwie 41 ha gruntów wymagających działań rekultywacyjnych zrekultywowano na cele rolnicze i leśne, a tylko 18 ha zagospodarowano, z czego zdecydowaną większość na cele rolnicze (16 ha). 


Istotnym potencjalnym zagrożeniem dla gruntów rolnych i leśnych województwa zachodniopomorskiego jest proces erozji zarówno wodnej jak i wietrznej. Aż 30% tych gruntów w województwie zagrożonych jest erozją wodną powierzchniową, a 20% wodną wąwozową. Proces erozji wietrznej zagraża blisko 20% użytków rolnych i leśnych. 


Wśród zagrożeń obszarów użytkowanych rolniczo wymienia się również pożary wywołane wypalaniem pozostałości roślinnych. Suma takich zdarzeń w roku 2006 wyniosła 2360, obejmując swym zasięgiem blisko 3000 ha upraw rolnych, łąk i rżysk, a w przypadku nieużytków ich liczba była bliska 500 doprowadzając do powstania szkód na obszarze 1600 ha. 

6.2. WYKORZYSTANIE, ZANIECZYSZCZENIE I OCHRONA WÓD. 

W roku 2006 pobór wód z terenu województwa kształtował się na poziomie 1900 hm3, z czego ponad 95% wykorzystano na cele produkcyjne (poza rolnictwem i leśnictwem). W zdecydowanej większości wody te pobierane były z ujęć powierzchniowych. Na potrzeby eksploatacji sieci wodociągowej w roku 2006 pobrano 106 hm3 wód, z czego aż 82 hm3 pobrano z ujęć podziemnych. Zużycie wody na te cele stanowiło 4,5% ogólnego poboru wód, a ich wykorzystanie w rolnictwie i leśnictwie nie przekroczyło 0,5 % ogółu pobranych wód. 


Zaledwie 0,1% wód wykorzystywanych na cele przemysłowe objętych jest zamkniętym obiegiem wody. Odsetek zakładów wyposażonych w zamknięte obiegi wody wynosi niewiele ponad 40% ogółu zakładów przemysłowych z obszaru województwa i nie odbiega to znacząco od statystyki krajowej w tym zakresie. 


Długość sieci wodociągowej wynosi 8350 km. W miastach odsetek ludności korzystających z wodociągów kształtuje się na poziomie 96,8%. Statystyczny mieszkaniec zachodniopomorskiego miasta zaopatrywany w wodę z sieci wodociągowej zużywa w ciągu roku 40 m3 wody, co daje wskaźnik jednostkowego, dobowego zużycia wody w gospodarstwach domowych na poziomie   110 dm3/mieszkańca/dobę. 


Do wód i do ziemi odprowadzane jest w obszarze województwa blisko 1700 hm3 ścieków przemysłowych i komunalnych. Z ilości tej blisko 1600 hm3 stanowią wody chłodnicze. Siecią kanalizacyjną w roku 2006 odprowadzono prawie 70 hm3 ścieków. Oczyszczania w skali województwa wymaga 113 hm3, z czego 17 hm3 odprowadzane jest do wód lub ziemi bez oczyszczania. W ogólnej ilości ścieków przemysłowych (1624 hm3) – 166 hm3 zawiera substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Na 127 zakładów – 57 wyposażonych jest            w oczyszczalnie ścieków, a 3 nie ma oczyszczalni. Do sieci kanalizacyjnej ścieki przemysłowe odprowadza 67 zakładów. 


Sieć kanalizacyjna w województwie ma długość 4570 km. Wśród mieszkańców miast korzysta z tej sieci 90% ogółu mieszkańców. Z blisko 70 hm3 ścieków odprowadzanych siecią kanalizacyjną, prawie 24 hm3 odprowadzane było w 2006 r. do wód lub ziemi bez oczyszczania. W województwie jest 290 oczyszczalni ścieków komunalnych o łącznej dobowej przepustowości 440 tys. m3. Z oczyszczalni tych korzysta ponad milion mieszkańców województwa. W grupie oczyszczalni ścieków komunalnych – 27 z nich jest w typie oczyszczalni mechanicznych, 200 w typie biologicznym, a 63 w typie z podwyższonym usuwaniem biogenów. Z oczyszczalni ścieków na terenie województwa korzysta 70% mieszkańców miast i 40% mieszkańców wsi. 


 W wyniku oczyszczalnia ścieków w 2006 r. wytworzono 24 340 Mg s.m. osadów ściekowych, z czego 8 674 Mg s.m. zastosowano w rolnictwie, 5 306 Mg s.m. stosowano do rekultywacji, 516 Mg s.m. kompostowano, 2 Mg przekształcono termicznie, 6 323 Mg s.m. składowano, a 3 519 Mg s.m. zdeponowano czasowo na oczyszczalniach. 

6.3. ZANIECZYSZCZENIE I OCHRONA POWIETRZA. 

            Całkowita emisja podstawowych zanieczyszczeń powietrza, w świetle danych GUS (2007) na obszarze województwa zachodniopomorskiego w 2005 r. wyniosła: 24 Gg dwutlenku siarki, 30 Gg tlenków azotu, 161 Gg tlenku węgla, 50 Gg niemetanowych związków organicznych, 13 Gg amoniaku, 20 Gg pyłów. W grupie trwałych zanieczyszczeń organicznych – emisja w 2005 r. wyniosła: 20g I-TEQ (równoważnik toksyczności), 121 kg polichlorowanych bifenyli, 0,4 kg sześciochlorobenzenu i 5879 kg wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. 


W 2006 roku na 905 kotłowni wprowadzających zanieczyszczenia pyłowe i gazowe do atmosfery 104 posiadało urządzenia odpylające. 

Instalacje odsiarczania funkcjonują w 385 kotłowniach, a palniki niskoemisyjne zainstalowane są w 538 kotłowniach. 


Na terenie województwa funkcjonuje 88 zakładów szczególnie uciążliwych dla środowiska. Z zakładów tych wyemitowano w roku 2006 blisko 6 tysięcy Mg pyłów, w zdecydowanej większości pochodzących ze spalania paliw. Emisja gazów z tych zakładów przekroczyła w roku 2006 – 9 mln Mg, przy czym w ilości tej najbardziej znaczący udział miał dwutlenek węgla (99,4%). Dominującym źródłem zanieczyszczeń gazowych z tych zakładów były procesy spalania paliw. Łączna liczba emitorów zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w zakładach szczególnie uciążliwych przekracza 1560, z czego ponad 1500 to emitory niskie, do 50 m wysokości, o niewielkiej zdolności do rozpraszania i rozcieńczania zanieczyszczeń w masach powietrza. Zakłady te są również źródłem emisji metali ciężkich, wśród których najwyższą emisję zanotowano w przypadku manganu (155 kg), cynku (135 kg) i kobaltu (55 kg). 


Poziom redukcji zanieczyszczeń w urządzeniach ochrony atmosfery był zróżnicowany w zależności od rodzaju emitowanego związku. Emisja pyłów redukowana była w zakładach województwa zachodniopomorskiego na poziomie 98,8%. Poziom redukcji gazów był znacznie niższy, w przypadku dwutlenku siarki i węglowodorów przekraczał 50%. Tlenki azotu i tlenki węgla redukowane były na poziomie nieprzekraczającym 1%. 


Na terenie województwa zachodniopomorskiego do programów ochrony powietrza ze względu na ochronę zdrowia wyznaczono jedną strefę na obszarze Aglomeracji Szczecińskiej, na terenie Prawobrzeża, Śródmieścia i dzielnicy Zachód w Szczecinie. Strefę to wyznaczono ze względu na stężenia pyłu zawieszonego PM10.


Wyniki oceny jakości powietrza w 2007 roku w województwie zachodniopomorskim wskazują na konieczność opracowania kolejnych programów ochrony powietrza dla wyznaczonych czterech stref województwa, tj.: Aglomeracji Szczecińskiej, miasta Koszalin, powiatu gryfińskiego oraz powiatu szczecineckiego. Powyższe programy powinny zostać opracowane ze względu na stwierdzone przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu w powietrzu. Opracowanie programów ochrony powietrza dla stref, w których przekroczone są dozwolone poziomy docelowe substancji, określi w drodze uchwały sejmik województwa w terminie 15 miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny i klasyfikacji stref, po zasięgnięciu opinii właściwych starostów (art. 91 ust. 5 ustawy Prawo Ochrony Środowiska).

6.4. OCHRONA PRZYRODY I RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ.

Na terenie województwa zachodniopomorskiego znajdują się 2 parki narodowe, 96 rezerwatów przyrody, 7 parków krajobrazowych, 23 obszary chronionego krajobrazu, 1 stanowisko dokumentacyjne, 1066 użytków ekologicznych, 37 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i 2348 pomników przyrody (ryc. 8). Obszary chronione zajmują 21,3% obszaru województwa, a na statystycznego mieszkańca przypada blisko 3000 m2 tych obszarów. Na terenie województwa znajduje się także 22 obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO) o łącznej powierzchni ponad 693 tys. ha. Obszarów specjalnej ochrony siedlisk Natury 2000 (SOO) – jest na terenie województwa 44 o łącznej powierzchni blisko 364 tys. ha.


Wśród ważniejszych gatunków zwierząt chronionych w roku 2006, wyróżnia się żubr w liczebności 41 sztuk, w większości bytujących w wolnych stadach. Liczne są bobry, których stan liczebny na koniec 2006 r. wyniósł blisko 2000 sztuk. Stwierdzono także występowanie 10 wilków. Szacuje się, że na terenie województwa zachodniopomorskiego gniazduje 2000 par bociana białego, które dochowały się w 2006 r. prawie 4500 młodych. 


W obszarze województwa zachodniopomorskiego zaewidencjonowano 967 parków i ogrodów historycznych. 704 parki, ogrody dworskie, pałacowe i zamkowe wpisano do rejestru zabytków. 


Wśród terenów zieleni znajdują się miedzy innymi rodzinne ogrody działkowe w liczbie 266 obiektów, z liczbą działek na poziomie prawie 74000. Zieleń ogólnodostępna i osiedlowa reprezentowana jest przez 198 parków spacerowo-wypoczynkowych o łącznej powierzchni 1300 ha, 954 zieleńców o powierzchni sumarycznej 500 ha, 745 ha zieleni ulicznej i 775 ha terenów zieleni osiedlowej. Z liczby tej prawie połowa parków spacerowo-wypoczynkowych znajduje się w miastach, a w przypadku pozostałych form zieleni ogólnodostępnej w miastach znajduje się zdecydowana większość wymienionych obiektów. Łączna powierzchnia parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej wynosiła na koniec 2006 r. - ponad 2500 ha, co stanowi 0,1% ogólnej powierzchni województwa. Statystycznie na 1 mieszkańca województwa przypada 15 m2 powierzchni tych terenów. W roku 2006 ukształtowała się korzystna relacja między nasadzeniami, a ubytkami drzew i krzewów. W przypadku drzew liczba nasadzeń blisko dwukrotnie przekraczała liczbę ubytków, a w przypadku krzewów przewaga nasadzeń była blisko 7-krotna nad ubytkami. 


Na terenie województwa znajduje się ponad 4 tysiące ha lasów gminnych. Lesistość województwa (34,9%) przekracza średnią lesistość krajową (28,9% powierzchni). Wśród zagrożeń dla zachodniopomorskich lasów wymienia się m.in. pożary. Takich zdarzeń w roku 2006 zanotowano 471, które spowodowały straty na 372 ha powierzchni leśnych. Przyczyną większości pożarów była nieostrożność i podpalenia. Ponad 30% powierzchni leśnej zajmują lasy ochronne. Około 20% lasów znajduje się w okolicach stref miejskich i stref oddziaływania przemysłu.
[image: image8.png]Legenda

- parki narodowe

m otuliny parkéw narodowych
- parki krajobrazowe

m otuliny parkéw krajobrazowych

rezerwaty przyrody
[J

- obszary chronionego krajobrazu

m obszary Natura 2000





Ryc. 8 formy ochrony przyrody w  województwie  zachodniopomorskim 

(opracowanie własne, na podst. danych GUGiK)
ROZDZIAŁ II.  AKTUALNY STAN GOSPODARKI ODPADAMI.

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STANU GOSPODARKI ODPADAMI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM.

W podrozdziale scharakteryzowano ogólny stan gospodarki odpadami w województwie zachodniopomorskim opracowany na bazie danych statystycznych za 2006 r. zgromadzonych w Roczniku Statystycznym „Ochrona Środowiska” (GUS 2007), w opracowaniu Urzędu Statystycznego w Szczecinie „Ochrona środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2004-2006” oraz „Raporcie o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2004-2005” Inspekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie. Dane te uszczegółowiono na podstawie informacji zawartych w zbiorach Wojewódzkiego Systemu Odpadowego oraz innych dostępnych źródłach. 

1.1. ODPADY KOMUNALNE. 

W województwie zachodniopomorskim ilość zbieranych w ostatnich latach odpadów komunalnych mieści się w granicach 500 tys. Mg i w stosunku do 2001 r., o wyjątkowo wysokim poziomie zebranych odpadów komunalnych (650 tys. Mg), jest wyraźnie niższa (o 100 – 150 tys. Mg). Jednostkowy wskaźnik zbierania odpadów komunalnych jest zbliżony do 300 kg przypadających na jednego mieszkańca województwa rocznie (tab. 2). Wskaźnik ten w obrębie województwa zachodniopomorskiego był wyższy od wskaźnika krajowego, w roku 2006 o blisko 40 kg/mieszkańca/rok (GUS 2007). 

Tab. 2 Odpady komunalne zebrane w 2006 r.* 

	Lp.
	OBSZAR
	2001
	2005
	2006

	
	
	w tys. Mg
	w kg na 

mieszkańca
	w tys. Mg
	w kg na 

mieszkańca
	w tys. Mg
	w kg na 1

mieszkańca

	1.
	POLSKA
	11 109
	288
	9 354
	245
	9 877
	259

	2.
	województwo zachodniopomorskie
	650
	375
	502
	297
	507
	299


* (wg GUS 2007)


Z 507 tys. Mg zebranych w roku 2006 odpadów komunalnych wyselekcjonowano 20 tys. Mg, przede wszystkim szkła, papieru i tektury, tworzyw sztucznych, tekstyliów i odpadów wielkogabarytowych (tab. 3). Ilość wyselekcjonowanych odpadów w grupie odpadów komunalnych nie przekroczyła 4%. Wskaźnik ten jest na poziomie zbliżonym do wskaźnika krajowego w tym zakresie.
Tab. 3 Odpady komunalne wytworzone w województwie zachodniopomorskim 
w 2006 r.* 

	Lp.


	KOD

ODPADU
	NAZWA

ODPADU
	MASA

[Mg]
	   UDZIAŁ

       [%]                      

	1.
	200101
	Papier i tektura
288
	24861,2


	4,8529



	2.
	200102
	Szkło
375
	58,8


	0,0110



	3.
	200108
	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
288
	939,4


	0,1800



	4.
	200110
	Odzież

	4,6

375
	0,0009



	5.
	200111
	Tekstylia
288
	31,4


	0,0060



	6.
	200133
	Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub  16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
	0,04
	0,0000

	7.
	200136
	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 

20 01 23 i 20 01 35
	0,7


	0,0001



	8.
	200138
	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37


	126,3


	0,0240



	9.
	200139
	Tworzywa sztuczne
288
	231,2


	0,0450



	10.
	200140
	Metale
375
	0,5


	0,0001



	11.
	200199
	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

	49


	0,0090



	12.
	200201
	Odpady ulegające biodegradacji

	9460,4


	1,8400



	13.
	200202
	Gleba i ziemia, w tym kamienie
288
	4101,6


	0,7900



	14.
	200203
	Inne odpady nieulegające biodegradacji

biodegradacji
375
	3578,2


	0,6900



	15.
	200301
	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
288
	451028,5


	87,6200



	16.
	200302
	Odpady z targowisk

	1863,5

375
	0,3600



	17.
	200303
	Odpady z czyszczenia ulic i placów

	6172,1


	1,2000



	18.
	200304
	Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
375
	7,6


	0,0010



	19.
	200306
	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych


	3517,2


	0,6800



	20.
	200307
	Odpady wielkogabarytowe

	5031,8

375
	0,9800



	21.
	200399
	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
	3677,5


	0,7100



	22.


	RAZEM


	
	514741,54

375
	100,00

375


.* (wg WSO 2007)

Tab.4 Odpady komunalne stałe zebrane w 2006 r. - na podstawie danych szacunkowych* 

	Lp.

	OBSZAR


	Ogółem
	Bez wyselekcjonowanych
	Wyselekcjonowane

	
	
	w tys. Mg
	na

mieszkańca w kg
	
	Razem
	w tym

	
	
	
	
	
	
	papier i tektura
	szkło
	tworzywa sztuczne
	metale
	tekstylia
	niebez- pieczne
	wielko- gabary- towe

	
	
	
	
	w tysiącach Mg

	1.
	POLSKA
	   9877
	 259,0
	  9473
	     403
	    100
	     114
	      55
	        7
	      25
	         0
	        42

	2.
	zachodniopomorskie
	   507
	 299,4
	   487
	       20
	        4
	         5
	        3
	         0
	         2
	         0
	           2


* (wg GUS 2007)

Z zebranych odpadów komunalnych z wyłączeniem odpadów wyselekcjonowanych, zdecydowana większość (tab. 4) pochodziła z gospodarstw domowych (blisko 71%). Wśród tej masy odpadów dominowały odpady zebrane z obszaru miast (416,6 tys. Mg), w zdecydowanie mniejszej ilości zebrano z obszarów wiejskich (70,6 tys. Mg). Biorąc pod uwagę wyłącznie odpady wytworzone w gospodarstwach domowych na blisko 344 tys. Mg zebranych odpadów z terenu województwa, aż 295 tys. Mg pochodziło z obszarów miejskich, a tylko 49 tys. Mg z obszarów wiejskich. Z ogólnej ilości zmieszanych zebranych odpadów komunalnych, biologicznie unieszkodliwiono 25 tys. Mg, co stanowi zaledwie 5%. Aż 95% zmieszanych odpadów komunalnych umieszczono na składowiskach. Taki sposób postępowania z odpadami komunalnymi w województwie zachodniopomorskim nie odbiega od wskaźników krajowych w tym zakresie (tab.4). 

Tab.5 Odpady komunalne stałe zebrane i unieszkodliwione w 2006 r.*
	Lp.
	OBSZAR


	Zebrane ogółem (bez wyselekcjonowanych)
	Unieszkodliwione w ciągu roku
	Wysegregowane ze 

zmieszanych
	Zdeponowane

na składowiskach

	
	
	w tysiącach Mg
	na  mieszkańca w kg
	w tym z
	Termicznie
	biologicznie
	
	

	
	
	
	
	handlu, małego biznesu, biur i instytucji
	usług komunalnych
	Gospodarstw domowych
	
	
	
	

	
	
	
	
	w tysiącach Mg

	1.
	POLSKA
	9473
	248,4
	2279
	568
	6627
	45
	297
	144
	8987

	2.
	zachodniopomorskie
	487
	287,6
	112
	31
	344
	-
	25
	0
	462


*(wg GUS 2007)


Odpady komunalne zebrane w 2006 r. umieszczono na 49 zorganizowanych składowiskach odpadów o łącznej powierzchni 198,2 ha (Tab. 5). Z ogólnej liczby składowisk odpadów komunalnych w miastach znajduje się 10 składowisk, a na terenach wiejskich 39. Z ogólnej liczby składowisk 22  posiadało instalację odgazowania, przy czym w 17 z nich gaz uchodzi do atmosfery. Unieszkodliwianie gazu składowiskowego z odzyskiem energii elektrycznej odbywa się na 5 składowiskach (Sianów, Sierakowo, Szczecin Klucz, Świnoujście Przytór-Ognica, Smolęcin w gm. Kołbaskowo oraz w Trzesiece), a ilość wytworzonej w ten sposób energii elektrycznej osiągnęła poziom bliski 6,5 mln kWh. 

Tab.6 Odpady komunalne  i składowiska odpadów w woj. zachodniopomorskim stan na koniec 2006 r. *  
	Lp.
	OBSZAR
	Odpady komunalne zebrane 
	Składowiska zorganizowane czynne

	
	
	ogółem
	w tym z gospodarstw domowych
	liczba
	powierzchnia w ha

	
	
	w tys. Mg
	stan w dniu 31 XII

	1.
	 WOJEWÓDZTWO 
	487,1
	343,6
	49
	198,2

	2.
	POWIATY:

	3.
	białogardzki 
	11,5
	9,0
	1
	7,8

	4.
	choszczeński  
	8,9
	5,8
	2
	7,5

	5.
	drawski 
	11,7
	9,4
	3
	7,8

	6.
	goleniowski  
	21,6
	16,0
	3
	13,1

	7.
	gryficki 
	15,4
	9,9
	2
	22,4

	8.
	gryfiński 
	20,0
	14,0
	5
	15,8

	9.
	kamieński 
	11,1
	6,9
	–
	–

	10.
	kołobrzeski 
	25,8
	14,8
	2
	5

	11.
	koszaliński 
	12,2
	7,3
	5
	26,8

	12.
	łobeski  
	7,0
	6,0
	3
	10,1

	13.
	myśliborski 
	18,6
	13,5
	2
	3,5

	14.
	policki  
	17,1
	12,6
	2
	4,6

	15.
	pyrzycki  
	8,9
	7,0
	1
	6,2

	16.
	sławieński 
	11,6
	6,9
	4
	8,9

	17.
	stargardzki  
	32,8
	24,3
	3
	19,7

	18.
	szczecinecki 
	17,6
	12,2
	3
	14,6

	19.
	świdwiński 
	11,4
	9,3
	3
	5,2

	20.
	wałecki 
	17,6
	12,0
	3
	11,4

	21.
	MIASTA NA PRAWACH POWIATU

	22.
	Koszalin  
	40,6
	28,4
	–
	–

	23.
	Szczecin  
	146,8
	104,7
	1
	3,2

	24.
	Świnoujście
	18,9
	13,6
	1
	4,6


* (wg US 2007)

[image: image9.png][ ST
Quas0tys Mg
SYr0mige g




Ryc. 9 Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych w poszczególnych gminach województwa  zachodniopomorskiego (US 2007)

W poszczególnych powiatach województwa ilość wytwarzanych odpadów komunalnych jest wyraźnie uzależniona od liczby mieszkańców. Największa ilość zbieranych odpadów komunalnych ma miejsce na terenie Szczecina. W przypadku rejonów turystycznych wpływ na ilość wytwarzanych i zbieranych odpadów komunalnych mają również turyści. Łącznie w roku 2006 udzielono na terenie województwa 9 115 675 noclegów. Przyjmując, z jednostkowego wskaźnika wytwarzania odpadów (300 kg/M/rocznie), dobowy wskaźnik wytwarzania odpadów na poziomie 0,83 kg, to przy liczbie nocujących turystów daje łącznie 7 500 Mg odpadów wytwarzanych przez tę grupę w ciągu całego 2006 roku. 


Obciążenie powiatów województwa zachodniopomorskiego składowaniem odpadów komunalnych jest nierównomierne i uzależnione od lokalizacji składowisk odpadów, a nie od populacji zamieszkującej powiat (tab. 7). Największe ilości odpadów z grupy 20 zdeponowano w 2006 r. na terenie powiatu Polickiego, Myśliborskiego i Koszalińskiego natomiast w 2007 r. na terenie powiatu Kołobrzeskiego, Koszalińskiego ziemskiego i Myśliborskiego. Natomiast w 2008 roku dominującymi składowiskami były te, które przyjmowały do unieszkodliwienia odpady wytworzone przez mieszkańców  Szczecina i  gmin zorganizowanych w Celowym Związku RXXI.
Tab.7 Ilości odpadów komunalnych składowanych w poszczególnych powiatach województwa zachodniopomorskiego w 2006, 2007 i 2008 roku [Mg] *

	Lp.
	Powiat
	Ludność ogółem
	Masa składowanych odpadów komunalnych [Mg] w latach

	
	
	
	2006
	2007
	2008

	1.
	białogardzki
	48319
	9430,17
	9258,69
	9347,23

	2.
	choszczeński
	50020
	5569,07
	5002,89
	2888,25

	3.
	drawski
	58123
	7770,02
	5235,20
	4852,29

	4.
	goleniowski
	78918
	24527,63
	38680,12
	41441,08

	5.
	gryficki
	60834
	12080,11
	13068,10
	9255,16

	6.
	gryfiński
	83037
	18440,95
	19081,20
	17905,12

	7.
	kamieński
	47599
	0,0
	0,0
	0,0

	8.
	kołobrzeski
	76217
	40604,58
	137472,97
	137123,20

	9.
	koszaliński
	64205
	47521,85
	49951,62
	37625,10

	10.
	myśliborski
	67340
	47957,83
	45098,44
	42271,93

	11.
	policki
	64785
	85691,18
	22645,87
	4555,00

	12.
	pyrzycki
	39958
	15883,15
	6777,53
	4666,09

	13.
	sławieński
	57570
	3792,90
	9511,60
	9674,29

	14.
	stargardzki
	119393
	32554,13
	31032,54
	26825,82

	15.
	szczecinecki
	77276
	23491,01
	19674,82
	21856,77

	16.
	świdwiński
	48816
	5701,95
	8512,14
	12351,98

	17.
	wałecki
	54615
	13554,5
	15729,32
	13370,75

	18.
	łobeski
	38233
	2269,8
	0,0
	578,70

	19.
	miasto Koszalin
	107693
	0,0
	0,0
	0,0

	20.
	miasto Szczecin
	409068
	15674,06
	1035,00
	0,0

	21.
	miasto Świnoujście
	40819
	26145,1
	37816,12
	19911,63

	22.
	RAZEM
	          1.692.838
	438.659,99
	475.583,57
	416.500,39


*  dane źródłowe na podstawie bazy danych UMWZ systemu opłat za składowanie odpadów 


Analizując dane zawarte w powyższej tabeli należy zwrócić uwagę na ogólny spadek ilości składowanych odpadów w województwie w 2008 r. w stosunku do roku  2007 ( o 12.4%).  Przyczyn takiego stanu rzeczy należy szukać w pozasystemowym deponowaniu odpadów na składowiskach i wywozie części odpadów do unieszkodliwiania na składowiskach województw  lubuskiego, wielkopolskiego i pomorskiego oraz w postępującym procesie wprowadzania mobilnych urządzeń sortujących odpady o kodzie 200301 na składowiskach odpadów komunalnych, jak również zwiększeniu jednostkowych opłat za składowanie odpadów przy jednoczesnym braku rozwiązań prawnych czyniących gminę właścicielem odpadów. 

1.2. ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI.

Aktualnie na terenie województwa zachodniopomorskiego funkcjonują cztery czynne instalacje przystosowane do kompostowania odpadów o łącznej rocznej zdolności przerobowej  na poziomie 46 000 Mg:

1. Kompostownia odpadów komunalnych z biostabilizatorem bębnowym obrotowym MAKRUM- Dano (Polska) na segregowane oraz niesegregowane odpady komunalne. Właściciel: Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska, Kołobrzeg ul. 6 Dywizji Piechoty 60, Urząd Miasta ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg. Proces R3, odpady 200201, 200301 o przepustowości 120 Mg/dobę i rocznym przerobie około 20 000 Mg/rok ZOK

2. Kompostownia pryzmowa zamknięta Arka Konsorcjum Polska na odpady roślinne zmieszane, odpady roślinne zebrane selektywnie, osady ściekowe. Właściciel: Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych. Leśno Górne 12, 72-004 Tanowo. Proces R3, odpady: 020705, 030105, 150101, 160380, 190801, 190802, 200108, 200201, 200302, 200303, 200306, 200399 o rocznym przerobie około 15000 Mg odpadów. 

3. Kompostownia pryzmowa płytowa na odpady roślinne zmieszane, odpady roślinne zebrane selektywnie, osady ściekowe. Właściciel: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin, Proces R3, odpady: 200201, 200302 i 190805 o  rocznym przerobie około 8000 Mg odpadów.  

4. Kompostownia pryzmowa typu otwartego, zadaszona pod wiatą kompostową o wymiarach 20 na 80 m z przerzutem kompostu; kompostująca odpady organiczne w tym osady ściekowe, wysegregowane frakcje ulegająca biodegradacji z komunalnych odpadów, odpady słomy, kory i zrębki drewniane jako materiał strukturalny. Właściciel: Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.  Wardyń Górny 35, 78-320 Połczyn Zdrój. Proces R3, odpady: 020103, 030101, 030105 i 190805 o  rocznym przerobie około 3000 Mg odpadów. 
1.3. OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE.

Gospodarka odpadami opakowaniowymi oraz poużytkowymi regulowana jest głównie przez ustawę z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607). W świetle wielu obowiązków wynikających z ww. ustawy przedsiębiorcy wprowadzający na rynek krajowy min. produkty w opakowaniach (wymienione w załącznikach do ustawy) są zobowiązani zapewnić odzysk, a w szczególności recykling odpadów opakowaniowych. Stopień realizacji tego obowiązku przedsiębiorcy odzwierciedlają w sprawozdaniach przesyłanych raz w roku do Marszałka Województwa, w których informują przede wszystkim o rodzaju i ilości opakowań, (w których wprowadzili na rynek krajowy produkty) oraz ilości poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych. Zgodnie z ww. ustawą Marszałek Województwa sporządza, na podstawie przekazanych przez przedsiębiorców sprawozdań, zbiorczą informację dla całego województwa. Dane w tabelach 8 i 9 pochodzą ze sprawozdania OŚ-OP2 za 2006 rok o wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych, które to Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego przekazał do Ministerstwa Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tabeli nr 8 zawarto informacje o masie [kg] ogółem wprowadzonych na rynek opakowań oraz o masie [kg] odpadów faktycznie poddanych recyklingowi w roku sprawozdawczym z podziałem na poszczególne rodzaje opakowań. Natomiast tabela nr 9 przedstawia informacje dotyczące poziomu realizacji obowiązku recyklingu. Wymagany poziom recyklingu w % - definiowany jest dla danego rodzaju opakowania określonego w przepisach w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (dla 2006 roku – Dz. U. z 2005 r., Nr 103, poz. 872). Natomiast uzyskany poziom recyklingu w %, wyliczony jest na podstawie masy odpadów opakowaniowych poddanych w danym roku sprawozdawczym recyklingowi oraz masy wprowadzonych na rynek krajowy opakowań podlegających obowiązkowi recyklingu w danym roku sprawozdawczym. Wielkość ta stanowi rzeczywiście osiągnięty procentowy poziom odzysku i recyklingu odpadów, również w przypadku przekroczenia wymaganego poziomu recyklingu.

Należy zaznaczyć, że ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007, Nr 90, poz. 607 ze zm.) umożliwia realizację należnego obowiązku odzysku, a w szczególności recyklingu samodzielnie lub poprzez organizację odzysku. Również za terenie województwa zachodniopomorskiego siedzibę posiada organizacja odzysku, która realizuje obowiązek odzysku, a w szczególności recyklingu, scedowany na nią przez przedsiębiorców z różnych regionów naszego kraju. 

Powyższa ustawa nakłada również obowiązek na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) (zarząd związku gmin) do sporządzenia rocznego sprawozdania, które zawiera informacje o: rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez gminę (związek gmin), rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych przekazanych przez gminę (związek gmin) do odzysku i recyklingu oraz wydatkach poniesionych na ww. działania (tab. 10). Sprawozdanie takie przekazywane jest rokrocznie do Marszałka Województwa i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

A. PRZEDSIĘBIORCY

Tab.8 Masa wprowadzonych na rynek krajowy opakowań oraz odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi z terenu województwa w roku 2006*

	Lp.


	Rodzaj opakowania, z którego powstał odpad


	Masa wprowadzonych opakowań na rynek [kg]
	Masa odpadów opakowaniowych faktycznie poddanych recyklingowi [kg]

	1.
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	17473219
	122485,08

	2.
	Opakowania z aluminium
	118428
	81287

	3.
	Opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej
	9507206
	2257993

	4.
	Opakowania z papieru i tektury
	35547133
	79560902

	5.
	Opakowania ze szkła
	8094757
	6389180


	6.


	Opakowania z materiałów naturalnych (drewno i 

tekstylia)
	39104422
	9425730

	7.
	SUMA
	109845165
	109963520


*Źródło danych – Sprawozdanie OŚ-OP2

Tab.9 Uzyskane i wymagane poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych [%] w roku 2006* 
	Lp


	Rodzaj opakowania,

z którego powstał odpad
	Uzyskany
	Wymagany

	1.
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	100
	22

	2.
	Opakowania z aluminium
	69
	35

	3.
	Opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej
	35
	18

	4.
	Opakowania z papieru i tektury
	333
	45

	5.
	Opakowania ze szkła
	87
	35

	6.


	Opakowania z materiałów naturalnych (drewno i

tekstylia)
	45
	13


*Źródło danych – Sprawozdania OŚ-OP2
     B. GMINY
Tab.10 Ilość odpadów opakowaniowych  zebranych i przekazanych do recyklingu przez gminy województwa zachodniopomorskiego w roku 2006

	Lp.
	Rodzaj opakowania, z którego powstał odpad
	zebrane przez gminy *

[Mg]
	przekazane przez gminy do odzysku i recyklingu *

[Mg]
	Wskaźnik efektywności na statystycznego mieszkańca 

[kg]

	1.
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	1 811
	1 359
	1,0795

	2.
	Opakowania z aluminium
	1
	1
	0,0006

	3.
	Opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej
	206
	204
	0,1217

	4.
	Opakowania z papieru i tektury
	1 849
	1 720
	1,0922

	5.
	Opakowania ze szkła
	3 620
	3 273
	2,1386

	6.
	Opakowania z materiałów naturalnych

(drewno i tekstylia)
	14
	12
	0,0079

	7.
	SUMA
	7 501
	6 569
	


*Sprawozdanie OŚ-OP 3B (WFOŚiGW)

1.4. ODPADY Z SEKTORA GOSPODARCZEGO.
Wśród odpadów wytwarzanych na terenie województwa zachodniopomorskiego aż blisko 7 mln Mg  to odpady pochodzące z sektora gospodarczego (tab.11). Z ilości tej odzyskowi w roku 2006 poddano 37% wytworzonych odpadów (2,6 mln Mg). Pozostała ilość została unieszkodliwiona przez składowanie (64% unieszkodliwionych), w mniejszym stopniu termicznie (0,5%), biologicznie (0,3%) lub czasowo zmagazynowana. Stan nagromadzenia odpadów pochodzących z sektora gospodarczego w roku 2006 osiągnął poziom ponad 105 mln Mg, które zostały zdeponowane na ponad 500 ha składowisk. Wśród odpadów z sektora gospodarczego dominują fosfogipsy oraz odpady paleniskowe. 

Tab. 11 Odpady wytworzone z sektora gospodarczego dotychczas składowane  

	Liczba zakładów wytwarzających odpady


	Odpady w tys.[ Mg]
	Tereny składowania odpadów

w [ ha ]

	
	wytworzone
	poddane odzyskowi
	unieszkodliwione razem
	unieszkodliwione termicznie
	unieszkodliwione kompostowane
	składowane
	unieszkodliwione w inny sposób
	magazynowane czasowo
	odpady dotychczas nagromadzone
	niezrekultywowane
	zrekultywowane w ciągu roku

	83
	6975
	2610
	4278
	19
	12
	2737
	1 510
	87
	105 572
	535
	12


wg Urzędu Statystycznego w Szczecinie 2007
            Wśród odpadów pochodzących z sektora gospodarczego blisko połowę stanowią odpady grupy 06 (ponad 3 mln Mg wytworzonych w 2006 r.), do których zalicza się odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów chemii nieorganicznej, szczególnie fosfogipsy (tab.12). Odpady tej grupy tylko w nieznacznej ilości (1/6 w stosunku do  wytworzonej) poddawane są procesom odzysku, znaczna ich większość unieszkodliwiana jest poprzez składowanie. Taki sposób postępowania spowodował, że stan ich nagromadzenia na składowiskach odpadów jest bliski 80 mln Mg, co stanowi około 80% stanu nagromadzenia odpadów sektora gospodarczego na składowiskach odpadów. Pozostałą część nagromadzonych odpadów stanowią  przede wszystkim odpady grupy 10 (pochodzące z procesów termicznych), które zdeponowano dotychczas w ilości blisko 27 mln Mg. Rocznie wytwarzanych jest około 800 tys. Mg odpadów paleniskowych, przy czym znaczna ich część poddawana jest odzyskowi (657 tys. Mg) poprzez wykorzystanie w budownictwie jako wypełniacz różnego rodzaju mieszanek betonowych.  


Znaczącą ilość wśród odpadów z sektora gospodarczego stanowią odpady grupy 19, pochodzące z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych (w roku 2006 wytworzono ich 1,5 mln Mg). Większość  unieszkodliwiana jest w inny sposób  niż składowanie  i nie wpływa znacząco na istniejący ogólny poziom nagromadzenia odpadów z sektora gospodarczego. 

Tab. 12 Gospodarowanie w 2006 r odpadami wytworzonymi  w sektorze gospodarczym * 

	Lp.


	GRU

P

A
	Wyszczególnienie
	Odpady wytworzone w ciągu roku tys.[ Mg]
	Odpady dotychczas składowane (nagromadzone)

	
	
	
	Ogółem
	w tym
	

	
	
	
	
	Poddane odzyskowi
	unieszkodliwione
	

	
	
	
	
	
	Razem
	w tym składowane
	

	1.
	
	OGÓŁEM
	6974,7
	2609,7
	4277,8
	2737,3
	105571,8

	2.
	01
	Odpady powstające przy poszukiwaniu, 

wydobyciu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin
	3,4
	0,2
	3,1
	-
	-

	3.
	02
	Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności 
	810,4
	776
	23,7
	0,1
	–

	4.
	03
	Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury 
	512,8
	504
	6,7
	0,3
	5,8

	5.
	06
	Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej 
	3199,3
	534,3
	2662,1
	2612,7
	78823,4

	6.
	07
	Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej
	2,5
	2,5
	–
	–
	1,6

	7.
	08
	Odpady z produkcji przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych, kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich
	0,3
	–
	0,3
	–
	–

	8.
	10
	Odpady z procesów termicznych
	821,3
	657
	103,3
	94,7
	26664,7

	9.
	11
	Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
	44,3
	19,4
	24,7
	8,4
	–

	10.
	13
	Oleje odpadowe i odpady ciekłe paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05,12,19)
	5
	1,7
	3,3
	–
	–

	11.
	15
	Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach
	8,8
	8,6
	0,2
	0,2
	2,2

	12.
	17
	Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
	71,6
	62,8
	8,1
	8,1
	47,3

	13.
	19
	Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
	1484,9
	38
	1438,7
	12,8
	26,7

	14.
	
	Odpady nie ujęte w innych grupach
	10,1
	5,2
	3,6
	–
	0,1


* wg Urzędu Statystycznego w Szczecinie 2007


Wytwarzanie i składowanie odpadów z sektora gospodarczego jest nierównomiernie rozłożone w skali województwa zachodniopomorskiego (tab. 13). Najbardziej obciążone pod tym względem są powiaty: gryfiński (gmina Gryfino), gdzie zlokalizowana jest Elektrownia Dolna Odra oraz policki (gmina Police) gdzie funkcjonują Zakłady Chemiczne „Police”. W obu tych powiatach mamy do czynienia z porównywalnym obszarem składowania odpadów, wymagającym rekultywacji (ponad 200 ha każdy). Stan nagromadzenia odpadów jest jednak 4-krotnie większy w przypadku powiatu polickiego (80 mln Mg) niż powiatu gryfińskiego (20 mln Mg). Niezrekultywowana, znacząca powierzchnia składowania odpadów z sektora gospodarczego występuje także na terenie Szczecina (41 ha).
Tab. 13 Odpady z sektora gospodarczego wytworzone w 2006 roku, dotychczas składowane w podziale na powiaty*

	Lp.
	Wyszczególnienie
	Odpady wytworzone w ciągu roku w tys. [Mg)
	Odpady dotychczas składowane (nagroma dzone) 
	Powierzchnia niezrekultywowana składowisk odpadów w [ha] 

	
	
	Ogółem
	Poddane odzysko

wi
	unieszkodliwione
	Magazynowane czasowo
	
	

	
	
	
	
	Razem
	W tym składowa ne
	
	
	

	1.
	powiat białogardzki 
	24,9
	20,3
	4,6
	0,5
	–
	–
	–

	2.
	powiat choszczeński 
	10,3
	10,3
	–
	–
	–
	–
	–

	3.
	powiat drawski 
	1,4
	0,5
	0,4
	–
	0,5
	–
	–

	4.
	powiat goleniowski 
	76,5
	64,7
	2,7
	1
	9,1
	6,2
	-

	5.
	powiat gryficki 
	61,8
	60,1
	–
	–
	1,7
	–
	–

	6.
	powiat gryfiński 
	662,2
	572,8
	88,2
	88,2
	1,2
	21322,7
	247,1

	7.
	powiat kołobrzeski 
	41,4
	31,6
	9,8
	5,5
	–
	–
	–

	8.
	powiat koszaliński 
	1,1
	1,1
	–
	–
	–
	–
	–

	9.
	powiat łobeski 
	24,3
	24,1
	0,2
	0,2
	–
	–
	–

	10.
	powiat myśliborski 
	183,4
	180,3
	3,1
	–
	–
	–
	–

	11.
	powiat policki 
	4630,4
	549,8
	4077,4
	2614,7
	3,2
	80479,9
	204,1

	12.
	powiat sławieński 
	342,3
	338,1
	4,2
	4,2
	–
	–
	–

	13.
	powiat stargardzki 
	361
	355,6
	2,7
	–
	2,7
	–
	- 

	14.
	powiat szczecinecki 
	185,8
	185,2
	0,6
	–
	–
	–
	–

	15.
	powiat świdwiński 
	2,4
	2,4
	–
	–
	–
	–
	–

	16.
	powiat wałecki 
	4,4
	4,4
	–
	–
	–
	–
	–

	17.
	miasto Koszalin 
	75,5
	54,7
	20,8
	7,6
	–
	8,1
	-

	18.
	miasto Szczecin 
	274,2
	142,3
	63,1
	15,4
	68,8
	3754,9
	40,8

	19.
	miasto Świnoujście 
	11,4
	11,4
	–
	–
	–
	–
	–

	20.
	Razem
	6974,7
	2609,7
	4277,8
	2737,3
	87,2
	105571,8
	492,0


* w oparciu o dane Urzędu Statystycznego 2007, wg analizy własnej.

1.5. ODPADY NIEBEZPIECZNE.



Postępowanie z wytworzonymi odpadami niebezpiecznymi obejmowało ich magazynowanie, odzysk oraz unieszkodliwianie (tab. 14). W podziale powiatowym występuje ogromne zróżnicowanie ilościowe wytworzonych odpadów niebezpiecznych od zaledwie 17 Mg w Powiecie Sławieńskim po 77 tys. Mg w Powiecie Polickim. Najbardziej obciążonym przez składowanie odpadów niebezpiecznych był Powiat Szczecinecki. Ze względu na różnorodność wytwarzanych odpadów niebezpiecznych w tabeli 15 przedstawiono poszczególne grupy odpadów, wyodrębnione zgodnie z katalogiem odpadów. Należy zauważyć, że ze względu na charakter województwa i funkcjonujące zakłady najwięcej wytworzonych odpadów niebezpiecznych odnotowujemy w grupie odpadów pochodzących z przemysłu chemii nieorganicznej. W tabeli 16 sklasyfikowano odpady wg grup, które w 2006 roku poddano procesom odzysku. Ze względu na rodzaj odpadów nie prowadzono ich odzysku poprzez rozprowadzanie odpadów na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszenia gleby (R10). Ponadto nie prowadzono recyklingu lub regeneracji substancji organicznych (R3). Natomiast największa ilość odpadów niebezpiecznych odzyskiwana była metodami R11, R12, R13, R14. W tabeli 17 przedstawiono unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (z wyłączeniem olejów odpadowych i komunalnych osadów ściekowych). Proces unieszkodliwiania nie jest przeprowadzany poprzez obróbkę w glebie i ziemi (D2) oraz poprzez obróbkę biologiczną (D8). Natomiast metodami D4 i D9 unieszkodliwiana jest największa ilość odpadów niebezpiecznych. 
Informacje dotyczące baterii i akumulatorów zebranych i przetworzonych na terenie województwa (tab.18) pochodzą z Wojewódzkiego Systemu Odpadowego (dane za rok 2006). Ze względu na długi cykl życia tego typu produktów mogą występować znaczące różnice w ilości wytworzonych i zebranych w danym roku odpadów. Na terenie naszego województwa procesom odzysku i unieszkodliwiania poddawana jest nieznaczna ilość baterii i akumulatorów, ponieważ większość tych odpadów w celu przetworzenia przekazywana jest przedsiębiorcom spoza województwa zachodniopomorskiego. 

Tab.14 Odpady niebezpieczne [Mg] z podziałem na powiaty 

	Lp.
	Powiat
	wytworzone
	magazyno-wane
	Odzysk
	unieszkodli-wianie poza składowaniem
	unieszkodliw-wianie przez składowanie

	1.
	białogardzki
	55,72
	2,70
	33,74
	16,90
	2,38

	2.
	choszczeński
	85,06
	14,82
	8,51
	104,14
	5,20

	3.
	drawski
	36,76
	0,93
	8,52
	10,82
	16,50

	4.
	goleniowski
	163,96
	2,18
	21,62
	130,98
	12,69

	5.
	gryficki
	1011,56
	933,03
	18,52
	76,15
	0,14

	6.
	gryfiński
	4914,78
	15,43
	119,25
	4829,74
	9,83

	7.
	kamieński
	28,12
	9,12
	11,63
	9,51
	0,0

	8.
	kołobrzeski
	1805,04
	1,52
	1355,96
	422,65
	24,90

	9.
	koszaliński
	52,04
	1,81
	3,24
	0,97
	46,02

	10.
	myśliborski
	149,17
	23,16
	22,60
	104,48
	6,20

	11.
	policki
	77413,97
	2854,90
	59957,41
	15853,88
	0,0

	12.
	pyrzycki
	30,62
	0,79
	10,72
	19,89
	0,0

	13.
	sławieński
	17,28
	5,20
	6,11
	5,98
	0,0

	14.
	stargardzki
	308,22
	15,46
	73,70
	202,84
	32,05

	15.
	szczecinecki
	426,68
	11,23
	111,83
	37,36
	266,26

	16.
	świdwiński
	240,48
	6,97
	217,91
	14,24
	1,36

	17.
	wałecki
	379,02
	2,98
	136,26
	239,79
	0,0

	18.
	łobeski
	57,85
	0,23
	0,92
	18,66
	38,24

	19.
	miasto

Koszalin
	553,26
	23,87
	195,70
	327,17
	6,52

	20.
	miasto

Szczecin
	13977,94
	235,34
	2837,83
	11214,44
	52,48

	21.
	miasto

Świnoujście
	1271,79
	17,60
	206,03
	1054,18
	1,82

	22.
	RAZEM
	102979,3
	4179,27
	65358,01
	34694,77
	522,59


wg danych WIOŚ 2006 

W województwie zachodniopomorskim od wielu lat w strumieniu wytworzonych odpadów niebezpiecznych najwyższy procent stanowią odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej. Wśród tej grupy odpadów dominuje kwas siarkowy, który poddawany jest odzyskowi w instalacji produkcji kwasu fosforowego oraz unieszkodliwieniu poprzez neutralizację w oczyszczalni ścieków przemysłowych Zakładów Chemicznych POLICE S.A.  Następną znaczącą grupę stanowią oleje odpadowe pochodzące z odwadniania olejów ze statków (przepracowanych olejów silnikowych, przekładniowych oraz  innych emulsji i olejów zęzowych).

Tab. 15 Wytwarzanie odpadów niebezpiecznych z wyłączeniem olejów odpadowych i komunalnych osadów ściekowych (2006 r.)
	Lp.
	Kod grupy odpadów
	Nazwa grupy odpadu (wykaz poszczególnych odpadów wg. kodów)
	Masa

[Mg]

	1.
	01
	Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin (010480*)
	9910,9

	2.
	02
	Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności (020108*, 021080*)
	0,8

	3.
	05
	Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla (050103*, 050106*)
	19,49

	4.
	06
	Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej (060101*, 060102*, 060106*, 060313*, 060404*, 060405*, 061302*)
	77150,607

	5.
	07
	Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej (070104*, 070108*, 070204*, 070208*, 070304*, 070501*, 070604*, 070610*, 070704*)
	58,37

	6.
	08
	Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich (080111*, 080113*, 080115*, 080117*, 080121*, 080312*, 080314*, 080317*, 080409*)
	257,367

	7.
	09
	Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych (090101*, 090102*, 090103*, 090104*, 090111*)
	64,291

	8.
	10
	Odpady z procesów termicznych (100120*)
	4789

	9.
	11
	Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali niezależnych (110105*, 110106*, 110108*, 110109*, 110111*, 110113*, 110198*)
	1117,686

	10.
	12
	Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych (120108*, 120109*, 120114*, 120118*, 120301*)
	101,869

	11.
	13
	Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05,12 i 19) (130403*, 130501*, 130502*, 130507*, 130508*, 130701*, 130702*, 130703*, 130802*, 130899*)
	9890,984

	12.
	14
	Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08) (140602*, 140603*, 140604*, 140605*)
	84,236

	13.
	15
	Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach (150110*, 150111*, 150202*)
	267,649

	14.
	16
	Odpady nieujęte w innych grupach (160104*, 160107*, 160108*, 160110*, 160111*, 160113*, 160114*, 160121*, 160209*, 160211*-160213*, 160215*, 160303*, 160305*, 160401*, 160403*, 160504*, 160506*-160508*, 160601*-160603*, 160606*, 160708*, 160802*, 160807*, 160904*, 161001*, 161105*, 168101*)
	7378,785

	15.
	17
	Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) (170106*, 170204*, 170301*, 170303*, 170409*, 170503*, 170601*, 170603*, 170605*, 170901*, 170903*)
	5165,755

	16.
	18
	Odpady medyczne i weterynaryjne (180102*, 180103*, 180106*, 180108*, 180110*, 180182*, 180202*)
	959,001

	17.
	19
	Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych (190107*, 190110*, 190111*, 190204*, 190205*, 190306*, 190810*, 190813*, 191211*, 191301*, 191307*)  
	169,333

	18.
	20
	Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie (200121*, 200123*, 200127*, 200133*, 200135*)
	12,735

	19.
	RAZEM
	117 398,900


*raport wojewódzki 2006 (WSO)

Tab. 16 Odzysk odpadów niebezpiecznych z wyłączeniem olejów odpadowych 
i komunalnych osadów ściekowych

	Lp.
	KOD
	NAZWA GRUPY ODPADÓW
	R1
	R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9
	R11, R12, R13, R14
	ODZYSK

MASA [Mg]

	1.
	06
	Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej. (060101*, 060106*)
	0
	0
	59859,158
	59859,158

	2.
	12
	Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych (120109*)
	0
	0
	0,400
	0,400

	3.
	13
	Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05,12 i 19) (130401*, 130403*, 130502*, 130507*, 130508*, 130701*, 130802*, 130899*)
	0
	0
	10454,467
	10454,467

	4.
	15
	Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach (150110*, 150111* i 150202*)
	0,1
	0
	21,016
	21,116

	5.
	16
	Odpady nie ujęte w innych grupach (160104*, 160211*, 160213*, 160601*, 160708*, 160802*)


	0
	83
	3695,668
	3778,668

	6.
	17
	Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) (170503*)
	0
	0
	900,000
	900,000

	7.
	20
	Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie (200121*)
	0
	0
	0,002
	0,002

	8.
	RAZEM
	0,1
	83,0
	74930,710
	75013,810


Analizując zamieszczone w powyższej tabeli dane należy stwierdzić, iż w roku 2006 na ogólną ilość 117 398,9 Mg  wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddano procesom odzysku wynikającym z posiadanych decyzji środowiskowych  około 64 %. 
Tab. 17 Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych z wyłączeniem olejów odpadowych i komunalnych osadów ściekowych
	Lp.
	KOD
	NAZWA GRUPY ODPADÓW
	D10, D11
	D1, D3, D5, D7, D12
	D4, D9
	D13, D14, D15
	UNIESZKODLIWIANE 

SUMA [Mg]

	1.
	02
	Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności (020108*)
	0,04
	0
	1,7
	0
	1,74

	2.
	06
	Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej (060101*, 060102*, 060105*, 060203*, 060204*, 060313*, 060404*, 060704*)
	0
	0
	15661,155
	0
	15661,16

	3.
	07
	Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej (070104*, 070108*, 070404*, 070413*, 070480*, 070504*, 070604*)
	9,262
	0
	2,694
	0
	11,956

	4.
	08
	Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych(, kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich (080111*, 080113*, 080115*, 080117*, 080119*, 080312*, 080314*, 080317*, 080409*, 080411*, 080415*)
	33,97
	0
	0
	0
	33,97

	5.
	09
	Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych (090104*, 090180*)
	0
	0
	0,629
	0
	0,629

	6.
	10
	Odpady z procesów termicznych (100120*)


	4789
	0
	0
	0
	4789

	7.
	11
	Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali niezależnych (110105*, 110108*, 110109*, 110113*)
	0
	0
	1107,774
	0
	1107,774

	8.
	12
	Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych (120109*, 120112*)
	3,23
	0
	22
	0
	25,23

	9.
	13
	Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05,12 i 19) (130403*, 130501*, 130502*, 130507*, 130508*, 130802*, 130899*)
	122,16
	0
	10248,69
	0
	10370,85

	10.
	14
	Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08) (140603*)
	8,1
	0
	0
	0
	8,1

	11.
	15
	Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach (150110*, 150111*, 150202*)
	220,488
	0
	20
	0
	240,488

	12.
	16
	Odpady nie ujęte w innych grupach (160107*, 160108*, 160111*, 160113*, 160114*, 160121*, 160209*, 160303*, 160305*, 160506*, 160507*, 160508*, 160601*, 160602*, 160606*, 160708*, 160709*, 160802*, 160807*, 160901*, 161105*, 168101*)
	99,6
	0
	4299,101
	3,076
	4401,777

	13.
	17
	Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) (170106*, 170204*, 170303*, 170503*, 170601*, 170603*, 170605*)
	42,789
	3828,6
	115,849
	0
	3987,238

	14.
	18
	Odpady medyczne i weterynaryjne (180102*, 180103*, 180106*, 180108*, 180202*, 180205*)
	258,402
	0
	2,698
	0
	261,1

	15.
	19
	Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych (190107*, 190111*, 190117*, 190205*, 190306*, 190403*, 190810*, 190813*, 191211*)
	23,55
	0
	250,847
	0
	274,397

	16.
	20
	Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie (200115*, 200133*)
	0
	0
	0,002
	0,04
	0,042

	17.
	21
	RAZEM
	5610,591
	3828,6
	31733,14
	3,116
	41175,44


W roku 2006  unieszkodliwieniu poddano 41175,44  Mg wytworzonych odpadów niebezpiecznych tj. około 34%. Pozostałą ilość tj. około 2% odpadów zmagazynowano, aby poddać je procesom odzysku lub unieszkodliwienia poza obszarem województwa,  ze względu na brak zdolności przerobowych eksploatowanych instalacji. 
Tab. 18 Baterie i akumulatory zebrane i przetworzone na terenie woj. zachodniopomorskiego 

	Lp.
	KOD odpadu
	160601*
	160602*
	160603*
	160604
	160605
	160606*
	200133*
	200134

	1.
	Zebrane [Mg]
	2191,977
	2,091
	2,240
	1,500
	5,700
	0,300
	60,770
	0,800

	2.
	Odzysk [Mg] 
	11,008
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	Unieszkodliwione [Mg] metodą fizyko-chemiczną D9
	0
	0,013
	0
	0
	0,500
	0,312
	0
	0

	4.
	Unieszkodliwione [Mg]  metodą D14, D15
	3,063
	0,013
	0
	0,100
	0
	0,040
	0
	0


*raport 2006 WSO

Tab. 19 Wykaz instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych na terenie województwa zachodniopomorskiego

	Lp.
	Nazwa podmiotu prowadzącego instalację
	Rodzaje odpadów
	Stosowane metody

	
	
	
	

	1.
	Zarząd Portów Morskich Szczecin i Świnoujście S.A. 
ul. Bytomska 7, Szczecin
	Zaolejona woda z odwadniania olejów
	R15

	2.


	   Auto Części Zakład Kasacji Samochodów Urszula 

Koźmińska-Kulig, Osada Zdrój 9, Gryfice
	Zużyte pojazdy
	R14

	4.


	Zakład Kasacji Pojazdów Samochodowych Iwona 

Dąbrowska,  ul. Krzywoustego 29, Goleniów
	Zużyte pojazdy
	R15

	5.
	 Auto Złom Stacja Kasacji Samochodów Renata 

Wojciechowska, Słudwia, Płoty
	Akumulatory ołowiowe
	R14

	6.
	PHU GAMA Henryk Bokun,  ul. Matejki 1, Choszczno
	Akumulatory ołowiowe
	R14

	7.
	Kemipol Sp. z.o.o, Kuźnicka 6, Police
	Opakowania po substancjach niebezpiecznych
	R14

	8.
	RamWar Sp. z.o.o, Kurozwęcz Gmina Świeszyno
	Zużyte pojazdy
	R14

	9.
	AUTO Złom, ul. Szczecińska 67, Koszalin
	Zużyte pojazdy
	R12, R14

	10.
	„U Jana” Autokomis Warsztat Sprzedaż Części Zamiennych, 

Jan Kurowski, Dobino 66, Wałcz
	Zużyte pojazdy
	R14

	11.
	Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET 

S.A., ul. Tanowska 8, Police
	Zużyte pojazdy
	R14

	12.
	Baltchem S.A., Zakłady Chemiczne w Szczecinie, ul. Ks. 

Kujota 9, Szczecin
	Odpady paliw ciekłych
	R14

	13.
	Spółka Wodna „Międzyodrze”, ul. Przejazd 14, Szczecin
	Odpady olejowe


	R14

	14.
	Xedos Pytka A. i Pytka G., ul. Długa 23f, Mierzyn, Szczecin
	Zużyte pojazdy, odpady olejowe
	R13

	15.
	Firma Usługowa Handlowo-Produkcyjna  „Jantra” Sp. z.o.o, Przecław 58, Przecław
	Lampy fluorescencyjne, akumulatory, opakowania po substancjach niebezpiecznych 
	R14

	16.
	Zakłady Chemiczne Police S.A., ul. Kuźnicka 1, Police
	Odpady z produkcji kwasów nieorganicznych


	R14, D9

	17.
	Lumen Sp. z.o.o, ul. Piotra i Pawła 9, Police
	Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych, odpady produktów z przemysłu chemicznego, akumulatory, baterie
	R14

	18.
	PHU Rolgwar Sp. z.o.o ul. Gdyńska 28, Stargard Szcz.
	Akumulatory ołowiowe
	R14

	19.
	Gryfskand Sp. z.o.o, Zakład nr 2, ul. Łużycka 74, Gryfino
	Akumulatory ołowiowe
	R14

	20.
	Andrzejczuk Sp. z.o.o, ul. Kwiatów Polskich 8, Zieleniewo
	Akumulatory ołowiowe, odpady paliw ciekłych
	R14

	21.
	Ship Service ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa, Zakład 

Szczecin, ul. Dębogórska 19-22
	Odpady olejowe
	R14, R15

	22.
	Huta Szczecin S.A., ul. Nad Odrą 33, Szczecin
	Zużyte pojazdy
	R14

	23.
	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PAM ul. Unii Lubelskiej 1 71-252 Szczecin
	Odpady medyczne
	D10

	24.
	Morska Stocznia Remontowa SA ul. Ludzi Morza 16, 

72-602 Świnoujście
	Odpady olejowe
	D9

	25.
	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o.   ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin
	Materiały zawierające azbest


	D5

	26.
	Jednostka Wojskowa nr 3294, ul. Połczyńska 32, 

78-301 Świdwin
	Elektrolit z akumulatorów
	D9

	27.
	Szpital Powiatowy w Białogardzie, ul. Szpitalna 7, 78-200 

Białogard
	Odpady medyczne
	D10

	28.
	Szpital Wojewódzki w Koszalinie, ul. Leśna 29, 75-585 Koszalin
	Odpady medyczne
	D10

	29.
	BSC Ekopal Sp. Jawna ul. Smolańska 3, 70-026 Szczecin 


	Odpady produktów z przemysłu chemicznego, zużyte chemikalia, odpady materiałów budowlanych, odpady olejowe 
	D9, D10

	30.


	Szczecińska Stocznia Remontowa „GRYFIA” S.A.  

ul. Ludowa 13, 71-700  Szczecin
	Odpady olejowe, odpady paliw ciekłych


	D9

	31.


	„EKOMAR” Sp. z o. o. 

ul. Jeziorna 15, 73-121 Marianowo
	Materiały zawierające azbest


	D5

	32.


	„Eko-Myśl” Sp. z o. o. 

Dalsze 36, 74-300  Myślibórz
	Materiały zawierające azbest


	D5


[image: image10.png]Szozechnek

Stargard szcz
Maridrdwo

a LEGENDA
@stacie demontain pojaziém wyeofanych z eksploatacii
B spalarie odpadw medycanych
® instalacie o roganeraii olsibw
@ khady prostwaszania piiytegs sprapty
elaktryemego § elsktroniemego
o ladoiska odpadéw 2 wydzislony kvateram
o kladonranis schest

0 2 50
==

km




 Ryc. 10  rozmieszczenie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych na terenie województwa  zachodniopomorskiego
1.6. ODPADY WYTWARZANE W PORTACH.

Gospodarowanie odpadami w portach i przystaniach morskich reguluje ustawa z dnia 12 września 2002 roku o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków, określająca zasady postępowania z odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków w portach i przystaniach morskich. Ustawa reguluje i ustala obowiązki podmiotów zarządzających portami, przystaniami morskimi w zakresie zapewnienia dostępu do portowych urządzeń do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków, zasady sporządzania i zatwierdzania planów gospodarki odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków i między innymi zasady ustalania opłat z tytułu kosztów utrzymania i eksploatacji portowych urządzeń do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków.

Wśród odpadów wytwarzanych w portach morskich (Szczecin i Świnoujście) w grupach rodzajowych odpadów wymienia się: odpady olejowe i ich mieszaniny (szlamy, wody zęzowe i inne), odpady stałe (w tym odpady opakowaniowe i żywnościowe) oraz odpady związane z ładunkiem. W pierwszych dwóch grupach występują odpady niebezpieczne, przede wszystkim oleje odpadowe  i zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach (łącznie powyżej 7,7  tys. Mg rocznie). Niebezpieczne odpady stałe wytwarzane są w niewielkich ilościach nieprzekraczających kilkuset kg rocznie, pozostałe odpady z grupy 20 wytwarzane są w ilości kilkuset Mg w skali roku, dotyczy to także ścieków powstałych z opróżnienia zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości na statku. Poza odpadami wytwarzanym w powiązaniu z bezpośrednim funkcjonowaniem portów uwzględnić należy także problematykę powstających odpadów z pogłębiania toru wodnego (refulatów). Postępowanie z tymi odpadami zależy od ich składu chemicznego, przede wszystkim pod kątem zawartości metali ciężkich i węglowodorów. 

Tab. 20 Rodzaje i ilość odpadów powstających w portach morskich Szczecin i Świnoujście na podstawie PGO dla obu portów

	Lp.
	Kategorie i rodzaje odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków
	KOD
	N
	PORTY MORSKIE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

	
	
	
	
	Ilość poszczególnych odpadów i pozostałości ładunkowych w portowych urządzeniach odbiorczych

	
	
	
	
	m3/rok
	Mg/rok

	1
	Odpady olejowe i ich mieszaniny (szlamy, wody zęzowe i inne)
	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
	150202
	*
	58,490
	3,880

	
	
	Szlamy z odwadniania olejów w separatorach
	130502
	*
	1897,700
	1897,700

	
	
	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
	130208
	*
	268,750
	268,750

	
	
	Olej z odwadniania olejów w separatorach
	130506
	*
	1587,210
	1587,210

	
	
	Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach
	130507
	*
	3936,760
	3936,760

	
	
	Zaolejone odpady stałe ze statków
	130880
	
	0,800
	0,020

	
	
	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
	150202
	*
	93,860
	14,080

	Razem odpady olejowe i ich mieszaniny

(szlamy, wody zęzowe i inne)
	7843,570
	7708,400

	2
	Odpady stałe (odpady w tym odpady żywnościowe, tworzywa sztuczne i inne)
	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
	160214
	
	0,010
	0,000

	
	
	Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11
	190112
	
	0,700
	0,120

	
	
	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)
	150110
	*
	2,320
	0,110

	
	
	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)
	160604
	
	0,170
	0,160

	
	
	Baterie i akumulatory ołowiowe
	160601
	*
	0,630
	0,730

	
	
	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
	160213
	*
	3,210
	0,770

	
	
	Opakowania z drewna
	150103
	
	39,440
	1,090

	
	
	Opakowania z metali
	150104
	
	52,410
	1,390

	
	
	Opakowania ze szkła
	150107
	
	254,220
	10,250

	
	
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	150102
	
	1109,640
	11,450

	
	
	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
	200108
	
	957,660
	112,240

	
	
	Opakowania z papieru i tektury
	150101
	
	3939,610
	118,130

	
	
	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
	200301
	
	1708,810
	273,300

	
	
	Opakowania z metali
	150104
	
	0,750
	0,040

	
	
	Opakowania ze szkła
	150107
	
	1,900
	0,090

	
	
	Opakowania z drewna
	150103
	
	2,000
	0,150

	
	
	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)
	150110
	*
	3,000
	0,150

	
	
	Opakowania z papieru i tektury
	150101
	
	36,180
	1,490

	
	
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	150102
	
	268,270
	2,900

	
	
	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
	200301
	
	761,070
	76,070

	
	Razem odpady stałe (odpady w tym odpady żywnościowe, tworzywa sztuczne i inne)
	9142,000
	610,620

	3
	Odpady związane z ładunkiem
	Opakowania z papieru i tektury
	150101
	
	19,300
	0,740

	
	
	Opakowania z drewna
	150103
	
	11,000
	0,280

	
	
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	150102
	
	2,000
	0,020

	
	
	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
	200138
	
	78,500
	5,830

	
	Razem odpady związane z ładunkiem
	110,800
	6,860

	4
	Ścieki
	Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
	200304
	
	453,530
	453,530

	
	Razem ścieki
	453,530
	453,530


Istniejąca infrastruktura techniczna oraz instrumenty prawno-ekonomiczne mają za zadanie motywować kapitanów i agentów statków do zdawania odpadów oraz pozostałości ładunkowych do urządzeń odbiorczych dostępnych w porcie. Ma to na celu minimalizację procederu zrzucania odpadów bezpośrednio do wód. Odebrane odpady są następnie przekazywane uprawnionym firmom w celu ich unieszkodliwienia bądź przekazania do odzysku.

1.7. ODPADY W UZDROWISKACH. 
Wśród czterech objętych statystyką uzdrowiskach, wytwarzanie odpadów komunalnych jest zróżnicowane zarówno liczbą mieszkańców stałych jak i kuracjuszy. Największa ilość odpadów komunalnych powstaje w Kołobrzegu (25 tys. Mg), a najmniejsza w Kamieniu Pomorskim (niewiele ponad 3 tys. Mg). Tylko w jednym uzdrowisku (Świnoujście) działa składowisko odpadów komunalnych o ogólnej powierzchni blisko 4,64 ha (tab.21). Na terenie dwóch uzdrowisk (Świnoujście, Kołobrzeg) wytwarzane są także odpady z sektora gospodarczego, w łącznej ilości blisko 30 tys. Mg.  Odpady te wytworzone na terenie Świnoujścia w całości poddane były procesom odzysku, w przypadku odpadów powstających w Kołobrzegu w znacznej większości poddano je procesom odzysku, a unieszkodliwieniu poprzez składowanie poddano tylko ¼ ilości odpadów wytworzonych. (tab. 21). 

Tab. 21 Odpady komunalne wytworzone w 2006 r. w uzdrowiskach*  

	Lp.
	UZDROWISKA
	Odpady stałe zebrane (Mg)
	Czynne składowiska zorganizowane

	
	
	ogółem
	w tym
	

	
	
	
	
	
	liczba
	pow. ( ha)

	
	
	
	z gospodarstw domowych
	zdeponowane na składowiskach
	
	

	1.
	Kamień Pomorski
	3188,8
	2179,3
	3188,8
	–
	-

	2.
	Kołobrzeg
	20096,8
	11604,9
	3159,9
	–
	-

	3.
	Połczyn-Zdrój
	3469,0
	2366,6
	3469,0
	–
	-

	4.
	Świnoujście
	18867,8
	13648,1
	18867,8
	1
	4,64


 * wg Urzędu Statystycznego w Szczecinie 2007 

Dane szacunkowe; dotyczą całej gminy, na terenie, której znajduje się uzdrowisko, a w gminach miejsko-wiejskich terenu miejskiego gminy. 

Tab. 22 Odpady z sektora gospodarczego wytworzone w 2006 r. w uzdrowiskach*  

	Lp.
	UZDROWISKA
	Odpady wytworzone w ciągu roku (tys. Mg)

	
	
	ogółem
	poddane odzyskowi
	unieszkodliwione

	
	
	
	
	razem
	w tym składowane 

	1.
	Kołobrzeg
	18,2
	12,4
	5,8
	5,5 

	2.
	Świnoujście
	11,4
	11,4
	–
	-


* wg Urzędu Statystycznego w Szczecinie 2007 

Odpady komunalne zebrane na obszarze uzdrowiska Kołobrzeg poddawane są procesowi segregacji, a następnie biostabilizacji w kompostowni typu DANO należącej do Miejskiego Zakładu Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o. o. o mocy przerobowej 120 Mg zmieszanych odpadów komunalnych na dobę.
2. OPIS ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU ZBIERANIA ODPADÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH.

W chwili obecnej większość mieszkańców województwa zachodniopomorskiego została objęta zorganizowanym systemem odbierania i unieszkodliwiania odpadów. Z danych ankietowych uzyskanych z gmin i miast województwa wynika, iż na koniec 2007 roku około 85 % mieszkańców objętych było zorganizowanym systemem odbioru odpadów. Konieczne jest zatem nawiązanie współpracy z gminami województwa zachodniopomorskiego w celu dalszej intensyfikacji działań, prowadzących do objęcia zgodnie z wytycznymi zawartymi w Kpgo2010 100 % mieszkańców zorganizowanym systemem odbioru odpadów. W 2007 roku 97,4 % gmin województwa zachodniopomorskiego prowadziło selektywne zbieranie odpadów, które obejmowało głównie odpady opakowaniowe (tworzywa sztuczne, szkło, papier i tektura). Według informacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Szczecinie, w 2007 roku w województwie zebrano ponad 10 720 Mg odpadów opakowaniowych, natomiast do odzysku, a w szczególności recyklingu przekazano około 86,2 % tychże odpadów. Najbardziej zasadnym zarówno z punktu widzenia efektywności zbierania oraz kształtowania świadomości ekologicznej, wydaje się dalsze wyposażanie każdej gminy z terenu województwa w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów, tak aby prowadzona edukacja w tym zakresie mogła być przenoszona na grunt rzeczywistego wzrostu poziomu zbierania. 
Istniejący system zbierania odpadów komunalnych, w tym również niebezpiecznych, oparty jest o firmy posiadające wymagane do tego uprawnienia, z którymi to gospodarstwa domowe, podmioty gospodarcze lub instytucje samorządowe zawarły odpowiednie umowy. Zbieranie odpadów można podzielić na kilka metod: 

· objazdową - polegającą na zbieraniu odpadów w określonych terminach, w wyznaczonych miejscach lub w inny sposób zgodny z umową (dotyczy to w większości odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego);
· pojemnikową - opartą o ustawione pojemniki w miejscach do tego przeznaczonych i stosowana głównie do odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych, baterii, farmaceutyków, odpadów z remontów oraz odpadów opakowaniowych;
· odbieranie w wyznaczonych stałych punktach - stosowana głównie do odbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz „odpadów problemowych”.

Powyższe sposoby wykorzystywane są we wszystkich gminach województwa zachodniopomorskiego i są modyfikowane w zależności od potrzeb i charakteru podpisywanych umów.

Sprzęt zawierający substancje zubożającą warstwę ozonową zbierany jest selektywnie przez 12 podmiotów w województwie, będących w większości serwisami urządzeń chłodniczych. Zużyte urządzenia o kodzie 160211* zawierające freony, HCFC, HFC po demontażu, który najczęściej wynika z wymiany agregatów chłodniczych, są przekazywane do zakładów przetwarzania lub do GPZON. 
Tab. 23 Ilość odpadów zubożających warstwę ozonową wytworzonych w województwie zachodniopomorskim w latach 2006 i 2007
	Rodzaj odpadu
	Ilość odpadów wytworzonych w ciągu roku*

 [Mg]

tys. Mg)

	
	2006
	2007

	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC 

(kod odpadu 160211*)
	5,850
	9,881


Źródło: dane z WSO


Największymi wytwórcami tego rodzaju odpadów w latach 2006 – 2007 były następujące podmioty:

- Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „KOTECH” ze Szczecinka,

- Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze „EKOTECHNIKA – NORD” Sp. z o. o. z Koszalina,

- Powszechna Spółdzielnia Spożywców ”Społem” ze Szczecina.

2.1. POJAZDY WYCOFANE Z EKSPLOATACJI.

W tabeli poniżej przedstawiono punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Tab. 24 Punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji*

	Lp.  
	Nazwa, siedziba 
	Adres punktu zbierania

	1.
	"ZŁOMIX" S.C. 

 Szczecin
	ul. Zielonogórska 31, 

71-084 Szczecin tel. 0604971930

ul. Twardowskiego 18, Szczecin tel. 0604971930

	2. 
	Spółdzielnia Pracy Skupu Surowców Wtórnych

"SUROWIEC"

Szczecin
	punkty w Szczecinie- tel. (091) 483-73-47

a) ul. Tama Pomorzańska10

b) ul. Kruszwicka 16E

c) ul. Swarożyca15

d) ul. Twardowskiego5

	3.
	PPH Zbigniew Resiak 

Dębsko 
	Dębsko 21 

78-540 Kalisz Pomorski

tel. 0696423512

	4.
	AUTO-MET Wacław Hurkała

Szczecin
	ul. Gdańska 12B

70-661 Szczecin

tel.(091)462-52-32

	5.
	Andrzej Żywot

 Bielice
	ul. Spokojna 65

74-202 Bielice

tel. 694-467-939

	6.
	AGRI TRADING Sp. z o.o 

Kłos
	Kłos 28

76-004 Sianów

tel. (094) 31-85-446, 34-308-15

	7.
	Firma Handlowo-Usługowa "FIDLER" 

Połczyn Zdrój
	ul. Kolejowa  

78-320 Połczyn Zdrój 

tel. 0512678150


* wg danych UW w Szczecinie
Tab. 25 Przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz 
z ilością przyjętych pojazdów i wytworzonych odpadów w roku 2006 
	Lp.
	Nazwa, siedziba 
	Adres stacji demontażu
	Zdolności przetwórcze*

[Mg] (metoda odzysku)
	Przyjęte 160104  [Mg]
	Wytworzone  160601* [Mg](**)
	Wytworzone płyny[Mg]
	Wytworzone 160106[Mg]

	1. 
	Zakład Kasacji Pojazdów Samochodowych Iwona Dąbrowska 

Goleniów
	ul. Krzywoustego 29,

72-100 Goleniów

tel. (091) 4074169
	1200 (R15)
	362,6
	4,755
	3,6
	359,1

	2. 
	AUTO-CZĘŚCI Urszula Koźmińska-Kulig 

Gryfice
	ul. Ks. Stanisława Ruta 7/4, 

72-300 Gryfice

tel. (091) 3846611
	1600 (R14)
	267,9
	1,825
	2,1
	265,8

	3. 
	"Andrzejczuk" Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Peugeot Kołobrzeg - Zieleniewo
	ul. Kwiatów Polskich 8,

 78-100 Kołobrzeg – Zieleniewo tel. (094) 3542633, 3530074
	3500 (R14)
	237,6
	2,5
	1,2
	236,4

	4. 
	"U JANA" Auto Komis Warsztat

 Jan Kurowski, Dobino 
	Dobino 66, 78-600 Wałcz, tel. (067) 258 73 79
	150 (R12)

1500 (R14)
	439,6
	10,035
	2,9
	436,7

	5. 
	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ROLGWAR" Sp. z o.o. , Stargard Szczeciński
	ul. Gdyńska 28, 73-110 Stargard Szczeciński, tel. (091) 5783020, 5777025
	200 (R14)


	370,1
	2,301
	0,9
	369,2

	6. 
	AUTO-ZŁOM Stacja Kasacji Sam. Renata Wojciechowska, Płoty
	Słudwia, 72-310 Płoty, 

tel. (091) 3851778
	900 (R14)
	618,3
	5,835
	1,8
	616,4

	7. 
	Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "TRANS-NET" Sp. z o.o. Police
	ul. Tanowska 8, 72-010 Police, tel. (091)312 11 20
	100 (R14)
	105,0
	2,699
	5,0
	100,0

	8. 
	RamWar Sp. z o.o. 

Kurozwęcz
	m. Kurozwęcz, gm. Świeszyno, tel. (094)3164355
	2950 (R14)
	471,4
	4,012
	1,7
	469,6

	9. 
	PKS Gryfice Sp.z o.o.

Gryfice
	ul. Trzygłowska 32

72-300 Gryfice

tel.(091) 4698311
	3500 (R14)
	27,3
	1,257
	0,0
	27,3

	10. 
	"XEDOS" S.C. Alicja Pytka i Grzegorz Pytka Szczecin
	Stobno 17D, 72-002 Dołuje, 

gm. Kołbaskowo tel. (091) 4868777
	1500 (R13)

2700 (R15)
	27,2
	2,623
	0,1
	27,1

	11. 
	PHU GAMA Henryk Bokun Choszczno
	ul. Matejki 1,73-200 Choszczno, 

tel. 7658636, 
	1000 (R14)
	14,6
	0,567
	1,6
	13,0

	12. 
	Car-Gryf Artur Zych 

Szczecin
	Stobno 17D, 72-002 Dołuje, 

tel. (091) 4715924/25
	1500 (R13)

2700 (R14)
	44,8
	1,54
	0,3
	44,4

	13. 
	AUTO ZŁOM Dariusz Kotowski Koszalin
	ul. Szczecińska 67, 75-950 Koszalin, tel. (094)3422839, 
	680 (R14)
	4,1
	1,720
	1,0
	3,1

	14. 
	"ERGE-MET" Sp. z o.o., Janikowo ul. Leśna 14, 62-006 Kobylnica
	ul. Łukasiewicza 1, 78-400 Szczecinek, tel. (094)7326524, 
	580 (R14)
	175,2
	Brak     

   danych
	0,6
	174,6

	15. 
	ZHU "GAJPOL" S.C. LiM Gajewscy Gozdowice 33, 74-505 Mieszkowice
	ul. Przemysłowa 3, 74-500 Chojna, tel. (091) 4141308
	1200 (R14)
	Funkcjonuje od 2007

	
	RAZEM
	20410 (R14)
	3166
	41,669
	23
	3143


*na podstawie decyzji wydanej przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

** dane na podstawie WSO

[image: image11.png]



* Stacja demontażu w Myśliborzu uzyskała decyzję na działalność po roku 2006 i nie została uwzględniona w tabeli
Ryc. 11 Rozmieszczenie stacji demontażu oraz punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji w Województwie Zachodniopomorskim

           Na terenie województwa zachodniopomorskiego istnieje dostateczna sieć punktów zbierania i stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Praktycznie w żadnym z miejsc na terenie województwa dostępność do punktu zbierania odpadów nie przekracza granicznej odległości, określonej dla tego typu działalności – wynoszącej 50 km w linii prostej (ryc. 11). Ilość pojazdów samochodowych i ciągników zarejestrowanych w województwie na koniec 2006 roku przedstawiono w tabeli 26. Zdolności przetwórcze istniejących na terenie województwa stacji demontażu pojazdów samochodowych wynoszą około 5% rocznej ilości zarejestrowanych pojazdów osobowych i z punktu widzenia prawidłowo prowadzonej polityki komunikacyjnej polegającej na corocznej wymianie (ze względu na wiek rejestrowanych pojazdów), co najmniej 20% pojazdów zdolność ta jest niewystarczająca i powoduje istnienie tzw. „szarej strefy” demontażu pojazdów samochodowych. 

Tab. 26 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w województwie zachodniopomorskim*

	Lp.
	WYSZCZEGÓLNIENIE

OGÓŁEM
	2000
	2005
	2006

	
	
	598317
	622061
	683295

	
	w tym:

	1.
	samochody osobowe
	413293
	454903
	507772

	2.
	autobusy
	4081
	3315
	3590

	3.


	samochody ciężarowe i 

ciągniki siodłowe
	79329
	83996
	89653

	4.
	ciągniki balastowe i rolnicze
	46401
	35460
	36268

	5.
	motocykle
	50150
	40129
	41420


* wg danych Urzędu Statystycznego 2007

2.2. ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY. 

       W województwie zachodniopomorskim zebrano w 2006 roku  474,20 Mg, a 2007  - 716,32 Mg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (tab. 27), co stanowi ok. 0,28 kg odpadu na statystycznego mieszkańca województwa w 2006 r. i 0,42 kg w 2007 r. Zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzone jest na terenie województwa zachodniopomorskiego przede wszystkim w sieci placówek handlowych, których  na koniec 2007 roku było 261 punktów. Jednocześnie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny mieszkańcy województwa mogą przekazać do utworzonych gminnych punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego GPZOP. Na terenie województwa na koniec 2006 roku było 12 takich punktów, z czego 8 w Szczecinie oraz po jednym w Bobolicach, Koszalinie, Suchaniu oraz w Szczecinku.
Tab. 27 Masa zebranego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wg kodów odpadów na obszarze województwa zachodniopomorskiego w latach 2006 i 2007 *

	Lp.


	Kod

odpadu
	Nazwa odpadu


	Masa zebranych odpadów [Mg]

	
	
	
	2006
	  2007

	1.
	160209*
	Transformatory i kondensatory zawierające PCB
	1,410
	4,010

	2.
	160211*
	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
	15,950
	10,390

	3.
	160212*
	Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest
	5,540
	2,100

	4.
	160213*
	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
	181,000
	146,590

	5.
	160214
	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
	192,100
	264,300

	6.
	160215*
	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń
	0,000
	0,090

	7.
	160216
	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 np. tonery
	18,000
	34,100

	8.
	200121*
	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
	0,950
	21,820

	9.
	200123*
	Urządzenia zawierające freony
	12,430
	66,930

	10.
	200135*
	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)
	40,330
	66,690

	11.
	200136
	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
	8,500
	99,300

	12.
	RAZEM
	
	474,200
	716,320


  * wg danych WSO

W województwie zachodniopomorskim znajdują się trzy zakłady przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (tab. 28). Według decyzji, jakie posiadają przedsiębiorcy, w zakładach tych dokonywany jest odzysk metodami R13, R14 i R15. Oznacza to, że główne działania polegają na przetwarzaniu odpadów, w celu ich przygotowana do odzysku w tym recyklingu, inne działania polegają na wykorzystaniu odpadów w całości lub części oraz na magazynowaniu odpadów, które mają być poddane procesom odzysku. Łączna zdolność przerobowa wymienionych podmiotów wynosiła na koniec 2007 r. około 890 Mg. W celu osiągnięcia od 1 stycznia 2008 roku poziom selektywnie zbieranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych w wysokości 4 kg/mieszkańca/rok, województwo powinno  posiadać zdolności przerobowe rzędu 6 500 Mg/r.
Tab.28 Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego *

	Nr
	Nazwa i siedziba podmiotu
	Instalacje i urządzenia służące do odzysku i unieszkodliwiania
	Metody

Odzysku i unieszkodliwiania


	Roczna zdolność

przerobowa
	Informacje o przetwarzanym sprzęcie

	1
	LUMEN Sp. z o.o.

Police
	Instalacja do odzysku i unieszkodliwiania odpadów  EKOTROM-2
	R14, 

D9
	160211*-    5,0 Mg

160213*-200,0 Mg


	1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, 

2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, 

3. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, 

4. Sprzęt audiowizualny, 

5. Sprzęt oświetleniowy, 

6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne

7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy,  

8. Przyrządy medyczne

9. Przyrządy do nadzoru i kontroli, 

10. Automaty do wydawania 

	2
	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych KOTECH Zbigniew Korpal

Szczecinek


	 Kompletne stanowiska ręcznego demontażu sprzętu AGD/RTV wraz z podręcznym sprzętem do miejscowego neutralizowania  wycieków substancji niebezpiecznych.

Linia do kompry-mowania wydzielonych odpadów ( cięcie, zgniatanie, pakowa-nie)   
	R14
	160209*-   1,0 Mg

160211*- 20,0 Mg

160212*-   0,5 Mg

160213*-100,0 Mg

160214-  180,0 Mg

160215*-    1,0 Mg

160216-    10,0 Mg

200121*-     5,0 Mg

200123*-   10,0 Mg

200135*-     3,0 Mg

200136-       3,0 Mg
	1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego      

3. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny

4. Sprzęt audiowizualny

5. Sprzęt oświetleniowy

6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne, 

7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy

8. Przyrządy medyczne

9. Przyrządy do nadzoru i kontroli

10. Automaty do wydawania

	3
	Digital Recycling Sp. z o. o.

Szczecin
	Linia do demontażu ręcznego wraz z zestawem pojemników przygotowujących poszczególne części do dalszego procesu odzysku w specjalistycznych zakładach.
	R14,

R15
	160212*-  50,0 Mg

160213*-150,0 Mg

200135*-150,0 Mg
	1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego 

2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego 

3. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny,  audiowizualny

4. Sprzęt 

5. Narzędzia elektryczne i elektroniczne, 

6. Przyrządy medyczne,  

7. Automaty do wydawania


* baza danych decyzji WSO

2.3. ODPADY ZAWIERAJĄCE PCB.
Nazwa PCB odnosi się do polichlorowanych bifenyli, polichlorowanych terfenyli (PCT), monometylotetrachlorodifenylometanu, monometylodichlorodifenylometanu, monometylodibromo difenylometanu. Posiadają one bardzo dobre właściwości dielektryczne z tego względu stosowane były jako składniki olejów elektroizolacyjnych wykorzystywanych w transformatorach (około 75% całej wyprodukowanej ilości) oraz jako materiał dielektryczny w kondensatorach i innych urządzeniach elektrycznych. 

Związki te w organizmach ludzkich nie ulegają rozkładowi i kumulują się, powodując trwałe uszkodzenia systemu nerwowego, wątroby, śledziony i nerek. Stwierdzono również ich działanie rakotwórcze.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 860) należy dążyć do sukcesywnego oczyszczania i eliminowania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane PCB.

W tabeli 29 przedstawiono wykaz ilości i miejsc występowania tychże substancji na terenie województwa z uwzględnieniem podziału na powiaty. 

Tab.29  Ilości i miejsca występowania PCB na terenie województwa zachodniopomorskiego*

	Lp.
	Powiat
	Ilość PCB

masa z urządzeniem [kg]

	1.
	choszczeński
	200

	2.
	goleniowski
	2200

	3
	gryficki
	39480

	4.
	gryfiński
	37054

	5.
	kamieński
	32571

	6.
	kołobrzeski
	230

	7.
	myśliborski
	264

	8.
	policki
	22569

	9.
	pyrzycki
	23218

	10.
	sławieński
	8430

	11.
	stargardzki
	3456

	12.
	szczecinecki
	12476

	13.
	świdwiński
	233

	14.
	łobeski
	19122

	15.
	Koszalin
	800

	16.
	Szczecin
	61404

	17.
	Świnoujście
	22907

	18.
	Razem
	317.720


                               * wg bazy danych UM

Z uwagi na konieczność całkowitego usunięcia urządzeń zawierających PCB z końcem roku 2010, przewidywany jest wzrost ilości odpadów tej grupy, zwłaszcza bezpośrednio przed datą graniczną.
2.4. ODPADY ZAWIERAJĄCE AZBEST (W POSTACI POKRYĆ DACHOWYCH I ŚCIENNYCH PRZEZNACZONYCH DO USUNIĘCIA).

Według rządowego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” szacunkowa ilość materiałów zawierających azbest w województwie zachodniopomorskim wynosi 528 670 Mg (stan na 2002 r.). Z tej ilości 488 070 Mg stanowią płyty azbestowo-cementowe, a 40 600 Mg rury azbestowo-cementowe.

Na podstawie doświadczeń przy procesie inwentaryzacji ilości wyrobów azbestowych w gminach należy stwierdzić, iż rzeczywista ilość azbestu może być znacznie większa, o około 50 - 60 %. Należy szacować więc, że na terenie naszego województwa może znajdować się ok. 800 000 Mg wyrobów azbestowych.

Obecne przy unieszkodliwianiu tego typu odpadów stosuje się metodę D5 (składowanie). Całkowita pojemność dwóch czynnych składowisk, posiadających wydzielone do tego typu działań kwatery, wynosi 64,5 tys. m3. Ilość tę należy uznać w chwili obecnej za niewystarczającą do całkowitego unieszkodliwienia odpadów azbestowych, w związku z tym zdolności unieszkodliwiania należałoby zwiększyć w przyszłości do poziomu co najmniej 35 tys. Mg rocznie i wyznaczyć w ramach działań regionów nowe miejsca do unieszkodliwiania odpadów azbestowych lub ewentualnie przyjąć koncepcje wyznaczenia jednej kwatery do unieszkodliwiania wszystkich zebranych odpadów azbestowych pozyskanych z obszaru województwa. 

Tab. 30 Całkowite możliwości unieszkodliwiania metodą D5 odpadów niebezpiecznych o kodzie 

170601, 170605 wg stanu na koniec 2008 r.* 

	Lp.
	Wydzielone kwatery na składowisku 

odpadów komunalnych
	Pojemność

kwatery

[m3]


	Możliwości 

unieszkodliwiania (D5)

[Mg]

	1.
	Sianów
	30000
	20000

	2.
	Dalsze
	34500
	5000

	3.
	Razem
	64500
	25000*


 *według wydanych decyzji 

2.5. SUBSTANCJE STWARZAJĄCE SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA INNE NIŻ AZBEST I PCB. 

W pasie nadmorskim województwa na terenach powojskowych, administrowanych przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury Wojskowej w Szczecinie stwierdzono występowanie znacznej ilości utleniaczy paliwa rakietowego, które zakwalifikowano jako odpad niebezpieczny o kodzie 160904*. W tabeli 31 przedstawiono zgodnie z rozporządzeniem „o miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie…” szczegółową informacje dotyczącą tychże utleniaczy.
Tab. 31  Miejsca i ilości występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, inne niż azbest i PCB *

	Lp.


	Nazwa wyrobu

zawierającego substancje

stwarzające szczególne

zagrożenie dla

środowiska, inne niż

azbest i PCB
	MASA

[kg]


	Miejsce występowania

wyrobu zawierającego

substancje stwarzające

szczególne zagrożenie dla

środowiska
	Uwagi



	1.


	160904* 

- utleniacz AK-20K
	823 161
	Jaromin – działki oznacz. nr geod. 104/2 i 104/3 obręb geodezyjny Paliczyno, gm. Trzebiatów, pow. Gryficki 
	Właściciel gruntu: Skarb Państwa, zarządca: Ministerstwo Obrony Narodowej – Rejonowy Zarząd Infrastruktury Szczecin 

	2.


	130703* -

 paliwo TM-185
	    1 281
	
	

	3.


	130703*

 - paliwo OT-155
	 12 787
	
	

	4.


	160114* 

- mieszanka glikolowa „S”
	  17 873
	
	


               * dane WSO i własne urzędu
2.6. ODPADY MEDYCZNE I WETERYNARYJNE.

Gospodarowanie odpadami medycznymi i weterynaryjnymi na obszarze województwa prowadzone jest zgodnie z rozporządzeniami Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych oraz w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi, jak również zgodnie z zapisem art. 42 ustawy o odpadach. Ilości wytworzonych na obszarze województwa zachodniopomorskiego odpadów  medycznych i weterynaryjnych w roku 2006 i 2007 pokazano w tab.32.
Tab. 32   Ilość odpadów medycznych i weterynaryjnych wytworzonych na obszarze województwa zachodniopomorskiego w 2006 i 2007 roku *

	Lp.
	Rodzaj odpadów
	      Ilość [Mg]

	
	
	2006
	2007

	1
	180101
	5,600
	28,500

	2
	180102*
	39,907
	30,102

	3
	180103*
	950,407
	1519,493

	4
	180104
	42,600
	42,658

	5
	180106*
	2,967
	3,644

	6
	180107
	0,600
	1,614

	7
	180108*
	0,872
	1,416

	8
	180109
	1,400
	2,631

	9
	180182*
	2,665
	0,202

	10
	180201
	2,900
	2,716

	11
	180202
	0,001
	6,095

	12
	180203
	0,000
	0,145

	13
	180205*
	0,000
	0,017

	     14
	180208
	0,000                     
	0,001                 

	Razem
	1049,919
	1639,234


                  * dane WSO

Zbieranie odpadów medycznych i weterynaryjnych odbywa się głównie w formie objazdowej przez wyspecjalizowane firmy posiadające stosowne pozwolenia. Zebrane od wytwórców odpady medyczne i weterynaryjne transportowane są w odpowiednich pojemnikach i przekazywane do unieszkodliwienia do trzech spalarni odpadów medycznych zlokalizowanych w Szczecinie, Białogardzie i Koszalinie, o łącznej maksymalnej rocznej mocy przerobowej wynoszącej 869 Mg (tab. 33). W związku z tym, że ilość wytworzonych odpadów medycznych i weterynaryjnych przekracza zdolności przerobowe spalarni funkcjonujących na terenie województwa zachodniopomorskiego, około połowa  ilości  wytworzonych odpadów wywożona jest poza województwo i unieszkodliwiana termicznie, między innymi w spalarni zlokalizowanej w Gorzowie Wielkopolskim. 

Tab. 33  Wykaz spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. *

	L.p.
	Instalacja
	Kod odpadu
	Proces unieszkodliwiania
	Moc przerobowa

[mg/rok]

	1.
	spalarnia odpadów medycznych  i weterynaryjnych przy Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie
	180102*, 180103*, 180104, 180106*,

180107, 180108*,

180109, 180110*,

180182*, 180201,

180203, 180205*, 180206,180207, 180208
	D10


	435

	  2.
	spalarnia odpadów medycznych przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr1 PAM w Szczecinie
	180102*, 180103*,

180106*, 180108*,

180109, 180110*
	D10
	190

	3.
	spalarnia odpadów medycznych  i weterynaryjnych przy  Szpitalu Powiatowym w Białogardzie
	180102*, 180103*,

180104, 180202*,

180203
	D10
	244

	Razem
	869


* dane z WSO

2.7. OLEJE ODPADOWE.

Oleje odpadowe odbierane są zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251, z późn. zm.) przez placówki handlowe i usługowe - prowadzące odpowiednią działalność tj.: warsztaty mechaniki pojazdowej, stacje paliw itp. Zbieranie tych odpadów prowadzone jest również w gminnych punktach zbierania odpadów niebezpiecznych GPZON. W tabeli 34 zestawione zostały informacje dotyczące ilość wytworzonych, zebranych oraz poddanych odzyskowi olejów odpadowych. Poniższe dane wynikają z informacji przesłanych do Urzędu Marszałkowskiego w zbiorczych zestawieniach danych o ilości wytwarzanych odpadów. Charakter województwa, a w szczególności fakt obecności portów i stoczni wpływa na wzrost ilości wytwarzania tego typu odpadów. Wśród wytwórców olejów odpadowych znaczna większość nie ma możliwości poddawania ich procesom odzysku, unieszkodliwieniu czy spaleniu z odzyskiem energii we własnym zakresie, co w większości wynika z braku odpowiedniego urządzenia lub instalacji. Dlatego też, znaczna wielkość wytworzonych olejów odpadowych przekazywana jest innym uprawnionym podmiotom. Należy zaznaczyć, że podmioty zbierające oleje odpadowe przekazują te odpady kolejnym przedsiębiorcom (niekoniecznie z województwa zachodniopomorskiego), którzy prowadzą działalność w zakresie przetwarzania olejów odpadowych. Jednocześnie obserwuje się wykorzystywanie olejów odpadowych poprzez ich spalenie w piecach służących do ogrzewania w porze zimowej małych warsztatów naprawy samochodów. Działalność tego typu na obszarze województwa realizowana jest poza wszelka kontrolą i bez wymaganych zezwoleń. Proceder ten w skali województwa szacuje się sięga około 30% wytworzonych olejów odpadowych, pochodzących najczęściej z wymiany w pojazdach samochodowych. 

Tab. 34 Gospodarka olejami odpadowymi *

	Lp.
	Kod odpadów
	Ilość olejów odpadowych [Mg]

	
	
	wytworzonych
	zebranych
	poddanych odzyskowi

	
	
	
	
	ogółem
	poprzez regenerację R9
	poprzez wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii R1

	1.
	080380
	0,100
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2.
	120107*
	1,100
	4,250
	0,000
	0,000
	0,000

	3.
	130105*
	124,065
	30,630
	0,000
	0,000
	0,000

	4.
	130110*
	8,678
	3,306
	2,420
	2,420
	0,000

	5.
	130111*
	3,162
	0,000
	3,160
	3,160
	0,000

	6.
	130112*
	0,137
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	7.
	130113*
	6,909
	0,122
	2,465
	0,000
	0,000

	8.
	130204*
	5,234
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	9.
	130205*
	169,484
	125,886
	40,274
	1,100
	0,000

	10.
	130206*
	21,506
	6,345
	1,125
	0,000
	0,000

	11.
	130207*
	1,810
	0,600
	0,000
	0,000
	0,000

	12.
	130208*
	6485,199
	3654,238
	306,714
	0,000
	0,000

	13.
	130307*
	40,646
	5,520
	0,150
	0,000
	0,000

	14.
	130308*
	7,520
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	15.
	130310*
	0,061
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	16.
	130506*
	470,160
	3692,700
	 1465,100
	0,000
	171,000

	17.
	Razem
	7345,771
	7523,597
	 1821,254
	7,880
	171,000


* dane WSO
2.8. ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY.

W ramach istniejącego systemu zbierania zużytych baterii i akumulatorów, gminy współpracują m.in.: z placówkami oświatowymi, jednostkami handlowymi oraz organizacjami odzysku. Zużyte baterie i akumulatory zbierane są w punktach gromadzenia do pojemników przeznaczonych dla tego typu odpadów, a następnie przekazywane są dla organizacji odzysku oraz specjalistycznych firm w celu poddania ich procesom odzysku. W tabeli 35 zostały zestawione ilości dotyczące zebranych na terenie województwa w 2006 i 2007 roku zużytych baterii i akumulatorów (wg kodu odpadu), wykazanych w „formularzach odpadowych” (zbiorcze zestawienia).

Tab. 35  Baterie i akumulatory zebrane na terenie woj. zachodniopomorskiego w 2006 i 2007 r *.

	Lp.
	Kod odpadu
	160601*
	160602*
	160603*
	160604
	160605
	160606*
	200133*
	200134

	1.
	Zebrane [Mg] 

w 2006
	2191,97
	2,091
	2,240
	1,500
	5,700
	0,300
	60,770
	0,800

	2.


	Zebrane [Mg] 

w 2007
	2338,47
	1,551
	3,200
	2,500
	2,600
	0,490
	   7,880
	2,200


* dane WSO

2.9. PRZETERMINOWANE ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN (ZDEPONOWANE W MOGILNIKACH PRZEZNACZONYCH DO LIKWIDACJI).


Na terenie województwa zachodniopomorskiego znajduje się obecnie 25 miejsc gromadzenia przeterminowanych pestycydów (odpady agrochemikaliów o kodzie 020108* zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności)  oraz opakowań po tych środkach, przeznaczonych do likwidacji. Lokalizację tych mogilników przedstawiono na ryc.12, a ich krótką charakterystykę zaprezentowano w tabeli 36.
[image: image12.png]



Ryc.12 Lokalizacja mogilników przeznaczonych do likwidacji

Tab. 36 Wykaz mogilników na terenie województwa zachodniopomorskiego
	Lp.
	POWIAT
	GMINA
	MOGILNIK
	WŁAŚCICIEL
	ILOŚĆ ODPADÓW; 

rodzaje odpadów

	1
	Białogardzki
	Tychowo
	DRZONOWO
	Gmina Tychowo
	10 Mg

	2
	choszczeński


	Recz
	POMIEŃ
	gmina Recz
	15 Mg;

Przeterminowane środki ochrony roślin.

	3
	drawski


	Wierzchowo
	OSIEK DRAWSKI
	gmina Wierzchowo
	1,6133 Mg + 2100 opakowań 

lub 81 m3;
Środki ochrony roślin oraz opakowania po nich

	4
	goleniowski


	Osina
	OSINA
	gmina Osina
	19 m3;

Opakowania szklane, plastikowe i puszki po środkach.

	5
	
	Nowogard
	PIASKI
	gmina Nowogard
	13,99 m3;

Opakowania po środkach ochrony roślin; zaprawa nasienna.

	6
	
	Maszewo
	WISŁAWIE
	gmina Maszewo
	15 m3 + opakowania;

Środki ochrony roślin oraz opakowania po nich; a także w silosach odkrytych: odpady komunalne (opakowania szklane, papierowe, drewniane)

	7
	gryficki
	Gryfice
	KOŁOMĄĆ
	Agencja Nieruchomości Rolnych 

Oddział Terenowy w Szczecinie
	Do 30 m3;
Środki ochrony roślin.

	8
	
	Trzebiatów
	GOŁAŃCZ POMORSKA
	Nadleśnictwo Gryfice
	37,6 m3;

Środki ochrony roślin oraz opakowania po nich.

	9
	
	Płoty
	BĄDKOWO
	ANR
	0,06045 Mg lub 42,4 m3;

Środki ochrony roślin.

	10
	
	Brojce
	BROJCE
	ANR
	6 m3;

Środki ochrony roślin.

	11
	gryfiński
	Mieszkowice
	KURZYCKO
	gmina Mieszkowice
	65 m3;

Środki ochrony roślin oraz opakowania po nich.

	12
	
	Chojna
	BARNKOWO
	Nadleśnictwo Chojna
	28 m3;

Środki ochrony roślin oraz opakowania po nich.

	13
	myśliborski
	Dębno
	SMOLNICA
	Skarb Państwa

Władający: 

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
	2 Mg;

środki ochrony roślin i opakowania po ś.o.r. II i III klasy toksyczności

	14
	
	Dębno
	WIĘCŁAW
	gmina Dębno
	Do 330 Mg;

środki ochrony roślin; ziarno zatrute fosforkiem.

	15
	pyrzycki
	Lipiany
	WOŁCZYN
	Skarb Państwa
	Do 111 m3;

Opakowania, najczęściej: stłuczka szklana, opakowania z polipropylenu, metalowe, papier, popiół ze spalonych odpadów. 

	16
	stargardzki
	Suchań
	MODRZEWO
	Nadleśnictwo Dobrzany
	70 m3;

Środki ochrony roślin oraz opakowania i popiół po ich spaleniu.

	17
	
	Marianowo
	DALEWO
	Gmina Marianowo
	35 m3;

Opakowania po ś.o.r. szklane, plastikowe, metalowe, papierowe; popiół ze spalonych opakowań po ś.o.r.

	18
	
	Dolice
	DOLICE
	Skarb Państwa*

Zarządzajacy: 

Starosta Stargardzki
	Do 70 m3;

Opakowania po ś.o.r. – butelki szklane, metalowe, pojemniki z tworzyw sztucznych, popiół ze spalenia opakowań po ś.o.r.

	19
	
	Stara Dąbrowa
	STARA DĄBROWA
	Gmina Stara Dąbrowa
	7,65 m3;

	20
	
	Chociwel
	STARZYCE
	ANR
	1,76 m3;

opakowania plastikowe po pestycydach.

	21
	świdwiński
	Świdwin
	ŚWIDWIN
	ANR
	5 Mg

	22
	
	Świdwin
	WIERZBNICA
	ANR 
	30 m3;

Opakowania po środkach ochrony roślin: szklane i plastikowe. Środki ochrony roślin.

	23
	łobeski
	Dobra Nowogardzka
	DOBRA
	powiat łobeski
	Do 50 m3;

Środki ochrony roślin.

	24
	
	Resko
	 DOBRZYCA
	ANR 
	10 Mg lub 140 m3;

Pojemniki po nawozach, pojemniki po ś.o.r.

	25
	
	Węgorzyno
	WIEWIECKO
	Nadleśnictwo Łobez
	113 m3;

Przeterminowane ś.o.r. oraz opakowania; odczynniki z laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.


Przewiduje się likwidację wszystkich mogilników zawierających pestycydy do 2010 roku. Dane ilościowe oparte są na:

-    danych pochodzących z ankiet wypełnionych przez właścicieli mogilników w 2006 r.; 

- danych dotyczących mogilników występujących w województwie zachodniopomorskim      autorstwa SEGI-PBG Sp.z o.o. z Warszawy z 2000 r.; 

-    inwentaryzacji ilościowo-jakościowej przeprowadzonej przez właścicieli mogilników.
Tab. 37 Prognoza ilości odpadów powstających w związku z planem likwidacji mogilników
	Lp.
	Mogilnik
	Szacunkowa masa odpadów do likwidacji
	Powierzchnia

[m2]
	Szacunkowa

ilość kręgów***
	Szacunkowa objętość materiału z rozbiórki [Mg]

	
	
	objętość [m3]

kod odpadu

02 01 08
	masa [Mg]

kod odpadu

02 01 08
	ilość opakowań [szt.]
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	gruz*

kod odpadu 17 01 06
	ziemia**

kod odpadu 17 05 03

	1.
	Barnkowo
	28,3
	2,5
	
	625
	100
	400
	1500

	2.
	Bądkowo
	50,1
	3,6
	
	750
	120
	300
	2500

	3.
	Brojce
	6,1
	0,5
	
	625
	100
	400
	2500

	4.
	Dalewo
	33,2
	2,8
	
	5400
	864
	1260
	6700

	5.
	Dobra
	27,9
	2,0
	
	663
	106
	400
	1000

	6.
	Dolice
	60,2
	4,5
	
	1500
	240
	1260
	6700

	7.
	Drzonowo
	120
	10,0
	19379
	2000
	320
	1500
	7000

	8.
	Gołańcz Pom.
	37,6
	3,0
	
	900
	144
	700
	3000

	9.
	Kołomąć
	30,3
	2,9
	
	500
	80
	400
	2000

	10.
	Kurzycko
	65,7
	5,0
	
	350
	56
	400
	1500

	11.
	Modrzewo
	106,2
	8,0
	
	1225
	196
	1260
	6700

	12.
	Świdwin
	bd
	5,0
	
	60
	9,6
	14
	110 

	13.
	Dobrzyca
	140
	10,0
	
	675
	108
	500
	3000

	14.
	Osiek Drawski
	81
	5,8
	2100
	40
	6,4
	200
	600

	15.
	Osina
	36
	3,0
	
	1200
	192
	800
	4500

	16.
	Piaski
	19
	1,5
	
	1575
	252
	1000
	6000

	17.
	Pomień
	150
	15,0
	
	200
	32
	200
	800

	18.
	Smolnica
	30
	2,0
	
	100
	16
	150
	500

	19.
	Stara Dąbrowa
	8
	0,8
	
	600
	96
	1260
	6700

	20.
	Starzyce
	28
	2,3
	
	625
	100
	1260
	6700

	21.
	Więcław
	450
	330
	
	100
	16
	300
	1000

	22.
	Wierzbnica
	240
	18,0
	
	1680
	268
	1500
	7000

	23.
	Wiewiecko
	113
	8,1
	
	864
	138
	700
	3000

	24.
	Wisławie
	15,3
	1,2
	
	2975
	476
	2000
	10000

	25.
	Wołczyn
	61,5
	4,5
	
	625
	100
	600
	2500

	26.
	Razem
	1937,4
	452
	21479
	
	
	18764
	93510


* około 1,5 m3 z pojedynczego kręgu o średnicy 2 m i głębokości 3 m

** około 9 m3 z kręgu, zakładając skażenie strefy 1m wokół niego

*** zakładając wypełnienie powierzchni kręgami o średnicy 2 m

2.10. KOMUNALNE OSADY ŚCIEKOWE.

Według Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w roku 2006 w województwie zachodniopomorskim funkcjonowało 290 komunalnych oczyszczalni ścieków (w tym 200 biologicznych, 27 mechanicznych, 63 oczyszczalnie z podwyższonym usuwaniem biogenów). W roku 2006  wytworzono w przeliczeniu na suchą masę 24340 Mg osadów ściekowych,  których wykorzystanie  przedstawiało się następująco: 8 674 Mg s.m. - zastosowano w rolnictwie, 5 306 Mg s.m. -  stosowano do rekultywacji terenów, 516 Mg s.m. - kompostowano, 2 Mg s.m. - przekształcono termicznie, 6 323 Mg s.m. - składowano, a 3 519 Mg s.m. - zdeponowano czasowo na  terenach oczyszczalni.

Zgodnie z informacjami WUS w 2007 roku wytworzono 25 500 Mg s.m osadów ściekowych., w tym 12 208 Mg s.m. osadów ściekowych zastosowano w rolnictwie, 5 811 Mg s.m., w rekultywacji, 875 Mg s.m. przeznaczono do produkcji kompostu, 2 Mg s.m. przekształcono termicznie, 4 743 Mg s.m. składowano, a 1 861 Mg s.m. zdeponowano na terenach oczyszczalni.


[image: image13.emf]24340

13980

6323

516

2

25500

18019

4743

875

2

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

[Mg]

2006 2007

wytworzone R10 D5 R3 R1


Ryc.13 sposoby zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych w 2006 i 2007 r. 

.

W tabeli 38 podano roczne zdolności przerobowe instalacji przetwarzających osady ściekowe w województwie zachodniopomorskim.

Tab. 38 Wykaz instalacji przetwarzających osady ściekowe

	Lp
	Nazwa Zakładu
	Rodzaje  instalacji
	Zdolność przerobowa Mg/rok 

	1
	Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. w Kołobrzegu
	Kompostownia odpadów komunalnych Typu Dano 
	20000

	2
	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim
	Płyta kompostowa przy oczyszczalni ścieków
	3000

	3
	Zakład Gospodarki Odpadami w Świnoujściu
	Płyta kompostowa przy sortowni odpadów komunalnych na składowisku odpadów


	500

	4
	Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym
	Kompostownia pryzmowa zamknięta Arka Konsorcjum Polska

na składowisku. odpadów
	15000

	5.
	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie
	Kompostownia pryzmowa płytowa na składowisku odpadów w Sianowie
	8000

	6.
	Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Wardyń Górny
	Kompostownia pryzmowa typu otwartego zadaszona 
	3000



	7.
	Razem
	49500




3. IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI.
        Niżej prezentowane problemy zostały wyodrębnione z przekazanych do Urzędu Marszałkowskiego ankiet wypełnionych przez gminy i powiaty. 

3.1. Odpady komunalne:

· Odpady ulegające biodegradacji

            -  brak dobrze funkcjonujących systemów selektywnego zbierania i odbierania odpadów              ulegających biodegradacji.

· Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych

            -  zbyt mała ilość utworzonych na obszarach gmin i miast punktów zbierania odpadów                niebezpiecznych (GPZON);
-  brak wyraźnego postępu w rozwijaniu selektywnego zbierania i odbierania odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych.

· Odpady pozostałe w strumieniu odpadów komunalnych

-   lokowanie zmieszanych odpadów komunalnych na tzw. „dzikich wysypiskach”, których ilość na koniec 2007 roku szacuje się na ok. 170; 

            -  niska świadomość ekologiczna mieszkańców gmin i miast w stosunku do przedsięwzięć                inwestycyjnych służących poprawie gospodarki odpadami komunalnymi;
-  niska efektywność gmin w zakresie rozwijania systemu selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych występujących w strumieniu odpadów komunalnych;
- brak dostatecznej kontroli przez gminy umów zawartych na odbieranie odpadów    komunalnych od właścicieli nieruchomości.

3.2. Odpady niebezpieczne:

-   niewystarczająca ilość gminnych punktów zbierania odpadów niebezpiecznych (GPZON);

- niska efektywność selektywnego zbierania i odbierania odpadów niebezpiecznych     wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych.

· PCB

-   zbyt wolno przebiegający proces wycofywania z użytkowania urządzeń zawierających                PCB wynikający z niskiej świadomości użytkowników tego typu sprzętu o terminie jego                usunięcia.

· Oleje odpadowe

-  niski stopień selektywnego zbierania olejów odpadowych z gospodarstw domowych i    warsztatów samochodowych.

· Zużyte baterie i akumulatory

-    niski stopień zbierania małogabarytowych baterii z gospodarstw domowych;
-    brak ogólnodostępnych punktów zbierania baterii małogabarytowych.

· Odpady medyczne i weterynaryjne

- słabo rozwinięty system zbierania przeterminowanych lekarstw z gospodarstw    domowych.

· Pojazdy wycofane z eksploatacji

            -   niekontrolowany demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji poza stacjami demontażu.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

- słabo funkcjonujący system zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego 
    i elektronicznego nie gwarantujący osiągnięcia założonych wskaźników.
· Odpady zawierające azbest

-   powolny proces usuwania wyrobów zawierających azbest;
            - brak ogólnodostępnych środków wspomagających usuwanie azbestu z gospodarstw               domowych.

3.3. Odpady pozostałe:

· Zużyte opony

- brak wystarczającej liczby gminnych punktów zbierania odpadów problemowych,                (GPZOP);
-   spalanie części zużytych opon w instalacjach nieprzystosowanych do tego celu.

· Komunalne osady ściekowe

- brak rozwiniętego systemu unieszkodliwiania osadów ściekowych poprzez kompostowanie. 

· Odpady opakowaniowe

-  niska efektywność selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych wytwarzanych                 w gospodarstwach domowych wynikająca z małej liczby punktów zbierania odpadów     problemowych (GPZOP);
-    brak selektywnego zbierania odpadów  opakowaniowych w niektórych gminach, niska efektywność finansowego wspomagania funduszami zewnętrznymi selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych prowadzonej w gminach.
ROZDZIAŁ III.  PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI.
1.PROGNOZOWANE ZMIANY W ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ ORGANIZACYJNYCH I TECHNICZNO – TECHNOLOGICZNYCH W GRUPIE ODPADÓW KOMUNALNYCH.

Przewiduje się, zgodnie z założeniami Kpgo 2010, następujące przemiany organizacyjno-techniczne:

1. Wzrost poziomu selektywnego zbierania oraz segregacji odpadów komunalnych. 

2. Tworzenie ponadgminnych i gminnych systemów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji.

3. Budowę nowych i rozbudowę istniejących obiektów gospodarowania odpadami w ramach wyznaczonych obszarów działania regionów zagospodarowania odpadów.

W ramach regionów gospodarki odpadami planuje się budowę dwóch obiektów termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Pierwszy dla regionu Szczecińsko-Polickiego o możliwości termicznego unieszkodliwienia około 150 tys./rok. Mg zmieszanych odpadów komunalnych, drugi obiekt zlokalizowany w Koszalinie (region Środkowo-Pomorski) mogący unieszkodliwić łącznie około 120 tys./rok Mg odpadów. W  zależności od przyjętej do realizacji konstrukcji kotła przewiduje się zasilić go paliwem formowanym otrzymywanym na bazie przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych. lub alternatywnie frakcją nadsitową (tzw. resztą śmieciową) uzyskaną po mechanicznym przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych. 
4. W ramach pozostałych regionów planuje się budowę jednej instalacji opartej o proces mechaniczno-biologiczny z beztlenową i tlenową stabilizacją pozostałości i czterech instalacji opartych o proces mechaniczno-biologiczny z tlenową stabilizacją przesiewu. 

5. Zmniejszenie ilości składowisk odpadów z powodu zamykania obiektów niespełniających standardów prawno-ekologicznych oraz przystosowanie składowisk pozostałych do wprowadzonego w ramach wyznaczonych obszarów działania zzo systemu gospodarowania odpadami spełniającego najlepsze dostępne techniki (BAT).

1.1. PROGNOZY DEMOGRAFICZNE.

Prognozy demograficzne do roku 2018 przewidują nieznaczne zmiany zaludnienia województwa zachodniopomorskiego z tendencją zmniejszania się liczby ludności z 1 692,838 tys. w roku 2006 do 1 665,099 tys. w roku 2018. Prognozy zmian liczby ludności przedstawiono w tabeli 39. Prognozy te zakładają powolny, systematyczny spadek liczby ludności miejskiej  wobec równie niewielkiego przyrostu ludności wiejskiej. 

Tab. 39 Prognoza zmian liczby ludności województwa zachodniopomorskiego* 

	Lp.
	Nazwa powiatu 
	ROK BAZOWY
	PROGNOZA ZMIAN 

	
	
	2006
	2010
	2014
	2018

	1.
	powiat choszczeński
	50020
	49878
	49684
	49581

	2.
	powiat goleniowski
	78918
	79029
	79757
	80534

	3.
	powiat gryficki
	60834
	60500
	60476
	60410

	4.
	powiat gryfiński
	83037
	83836
	84267
	84653

	5.
	powiat kamieński
	47599
	47791
	47836
	47953

	6.
	powiat myśliborski
	67340
	66711
	66286
	65921

	7.
	powiat policki
	64785
	65326
	67537
	69455

	8.
	powiat pyrzycki
	39958
	39643
	39517
	39361

	9.
	powiat stargardzki
	119393
	119689
	119443
	118815

	10.
	powiat łobeski
	38233
	37996
	37889
	37888

	11.
	powiat m. Szczecin
	409068
	405845
	396579
	384726

	12.
	powiat m. Świnoujście
	40819
	39711
	38513
	37196

	13.
	powiat białogardzki
	48319
	48055
	48015
	47807

	14.
	powiat drawski
	58123
	58302
	58238
	58293

	15.
	powiat kołobrzeski
	76217
	76537
	77161
	77674

	16.
	powiat koszaliński
	64205
	65177
	66298
	67508

	17.
	powiat sławieński
	57570
	57557
	57396
	57353

	18.
	powiat szczecinecki
	77276
	77664
	77730
	77669

	19.
	powiat świdwiński
	48816
	48310
	47894
	47421

	20.
	powiat wałecki
	54615
	54267
	53914
	53524

	21.
	powiat m. Koszalin
	107693
	106358
	104191
	101357

	22.
	Razem ludność województwa
	1 692.838
	1 688 182
	1 678621
	1 665099


* dane GUS 2007
1.2. PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE WYTWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH.

Przygotowując prognozy zmian strumieni odpadów posłużono się wskaźnikami prognostycznymi zamieszczonymi w Kpgo 2010:

1. liniowy wskaźnik wzrostu ilości wytwarzanych odpadów komunalnych wzrastający o 1% rocznie, który w odniesieniu do mieszkańców województwa, przy rzeczywistym wskaźniku odnotowanym w 2006r. na poziomie 299 kg/mieszkańca/rok (GUS 2007) będzie wynosił:

· 311 kg/mieszk./rok w roku 2010 (+4% w stosunku do roku 2006),
· 323 kg/mieszk./rok w roku 2014 (+4% w stosunku do roku 2010),
· 336 kg/mieszk./rok w roku 2018 (+4% w stosunku do roku 2014),
w rozbiciu na ludność miejską i wiejską województwa przy rzeczywistym wskaźniku z roku 2006 r. – 371 kg/mieszk./rok (miasto), 140 kg/mieszk./rok (wieś) (GUS 2007) będzie on wynosił:

· 2010 – 386 kg/mieszk./rok (miasto), 146 kg/mieszk./rok (wieś),
· 2014 – 401 kg/mieszk./rok (miasto), 151 kg/mieszk./rok (wieś),
· 2018 – 417 kg/mieszk./rok (miasto), 157 kg/mieszk./rok (wieś),
2. wskaźnik wzrostu poziomu selektywnego zbierania odpadów z obecnych 2% ( w stosunku do całości wytwarzanych odpadów komunalnych w województwie ), do 10% w 2010 r., 15% w 2014 r. i 20% w 2018 r., co spowoduje zmiany ilości odpadów niesegregowanych; zmniejszy się w nich głównie zawartość wysegregowanych: papieru, tworzyw sztucznych, szkła i metal. 

3. wskaźnik redukcji poziomu składowania odpadów wytwarzanych z obecnego 95% w 2006 r. (GUS 2007) do poziomu:

·   2010 – 90% odpadów wytwarzanych,
·   2014 – 85% odpadów wytwarzanych,
·   2018 – 80% odpadów wytwarzanych.

W tabeli 40 przedstawiono prognozowane ilości wytwarzanych odpadów komunalnych. Zakładany jest stały, systematyczny wzrost ilości wytwarzanych odpadów, związany ze zwiększaniem się ilości wytwarzanych przez jednego mieszkańca. Z uwagi na zakładany rozwój gospodarowania odpadami w ramach utworzonych międzygminnych zakładów gospodarowania odpadami oraz oddania do użytku po roku 2012 dwóch instalacji do termicznego przekształcania odpadów jak również dalszy rozwój systemów segregacji odpadów u źródła, stałemu zmniejszaniu ulegać będzie ilość odpadów składowanych. Konieczność przewożenia odpadów na większe odległości do powstających zzo będzie dodatkowym czynnikiem wymuszającym segregację odpadów w miejscu ich wytworzenia.

Tab. 40 Prognozy zmian w zakresie wytwarzania odpadów komunalnych na obszarze województwa zachodniopomorskiego

	Lp.
	Nazwa powiatu
	Wytwarzanie odpadów komunalnych (Mg)

	
	
	ROK BAZOWY
	PROGNOZY

	
	
	2006 (GUS 2007)
	2010
	2014
	2018

	1.
	powiat choszczeński
	14964,6
	15512,0
	16047,9
	16659,2

	2.
	powiat goleniowski
	23403,0
	24578,0
	25761,5
	27059,4

	3.
	powiat gryficki
	18136,1
	18815,5
	19533,7
	20297,8

	4.
	powiat gryfiński
	24980,5
	26072,9
	27218,2
	28443,4

	5.
	powiat kamieński
	14286,5
	14863,0
	15451,0
	16112,2

	6.
	powiat myśliborski
	20093,7
	20747,1
	21410,4
	22149,4

	7.
	powiat policki
	18799,6
	20316,4
	21814,4
	23336,9

	8.
	powiat pyrzycki
	11928,3
	12328,9
	12764,0
	13225,3

	9.
	powiat stargardzki
	35835,7
	37223,3
	38580,1
	39921,8

	10.
	powiat łobeski
	11436,4
	11816,8
	12238,1
	12730,4

	11.
	m. Szczecin
	123329,4
	126217,8
	128095,0
	129267,9

	12.
	m. Świnoujście
	12158,2
	12350,1
	12439,7
	12497,8

	13.
	powiat białogardzki
	14432,1
	14945,1
	15508,8
	16063,1

	14.
	powiat drawski
	17463,1
	18131,9
	18810,8
	19586,4

	15.
	powiat kołobrzeski
	22712,3
	23803,0
	24923,0
	26098,5

	16.
	powiat koszaliński
	19171,3
	20270,0
	21414,2
	22682,7

	17.
	powiat sławieński
	17248,1
	17900,2
	18538,9
	19270,6

	18.
	powiat szczecinecki
	23213,8
	24153,5
	25106,8
	26096,8

	19.
	powiat świdwiński
	14598,7
	15024,4
	15469,8
	15933,4

	20.
	powiat wałecki
	16345,7
	16877,0
	17414,2
	17984,1

	21.
	m. Koszalin
	32272,3
	33077,3
	33653,7
	34055,9

	22.
	Razem w województwie
	506809,4
	525024,2
	542194,2
	559473,0


Tab. 41 Prognozy zmian w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie do roku 2018.

	Lp.
	Prognozy zmian w zakresie
	 ilości odpadów w poszczególnych latach [Mg]

	
	
	ROK BAZOWY
	PROGNOZY

	
	
	2006 (GUS 2007)
	2010
	2014
	2018

	1.


	selektywnego zbierania 

odpadów
	  10136,2
	52502,4
	81329,1
	 111894,6

	2.


	dopuszczalny poziomów 

składowania odpadów
	 481468,9
	 472521,8
	 460865,1
	 447578,4

	3.
	odpadów wytwarzanych przez turystów*
	7566,0
	 7839,5
	8112,9
	 8477,6

	4.


	całkowita ilość wytworzonych odpadów

komunalnych ulegających

biodegradacji**
	 279100
	312500


	357371,4

( w 2013 r. 355600)


	364457



	5.


	dopuszczalnego składowania 

odpadów ulegających 

biodegradacji*** 


	205700
	157400


	100332

(w 2013 r. 104900 )


	           82490

	6.


	planowanego odzysku i 

unieszkodliwiania poza 

składowaniem odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji.
	                     73400
	            155100


	         274600

(w 2013 r. 250700 )


	         281967



	7.


	ilości odpadów do 

zagospodarowania poza 

składowaniem ****


	                  83687,2


	         208386,4


	      357146,1


	     395557,6



	8.


	strumienia odpadów 

komunalnych do 

zagospodarowania włącznie 

ze składowaniem
	                  430537
	            323693
	         191944
	        170697


*wg wskaźnika 0,83kg odpadów/turystę/dzień w 2006 r. przyjęto w następnych latach stałe wykorzystanie miejsc noclegowych w skali roku

**wg Krajowej strategii ograniczania ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji-wypełn.art.5 dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów ( Dz. Urz. L 182 z 16.07.1999 str.1

*** w stosunku do bazowej ilości wytworzonych w 1995 roku wynoszącej: 209,9tyś [Mg]

**** odpady zebrane selektywnie i ulegające biodegradacji poddane procesom odzysku i unieszkodliwiania poza składowaniem
          Analizując tabelę 41 w zakresie prognoz gospodarowania odpadami nasuwa się wniosek, iż w przypadku wykonania zakładanych prognoz selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych z grupy 1501 i poddania strumienia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  procesom odzysku i unieszkodliwiania poza składowaniem, będzie można, przy planowanych terminach uruchomienia zakładów zagospodarowania odpadów na przełomie lat 2010-2013 oraz zakładów termicznego przekształcania odpadów komunalnych  w latach 2010-2015, osiągnąć zakładane wskaźniki dotyczące  ilości unieszkodliwianych odpadów komunalnych poprzez składowanie. Tym samym będzie można szybciej przystąpić do procesów zamykania niewykorzystanych składowisk odpadów w każdym z regionów gospodarowania odpadami. Realne więc będzie utrzymanie w województwie łącznie 15 składowisk odpadów komunalnych po roku 2015.

Tab. 42 Prognoza strumieni odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dla województwa zachodniopomorskiego na lata 2006-2020 [tys. Mg,] uwzględniająca także zagospodarowanie opakowań wielomateriałowych na bazie papieru.  

	Lp.


	Strumienie odpadów 

komunalnych
	ilości w poszczególnych latach [Mg]

	
	
	ROK 
	PROGNOZY

	
	
	2006 
	2010
	2013
	2020

	1.


	odpady kuchenne ulegające biodegradacji
	133900
	139900
	141400
	146400

	2.
	odpady „zielone”
	16200
	17600
	18700
	19800

	3.


	papier i tektura (nieopakowaniowe)
	45000
	47200
	47700
	50300               

	4.


	opakowania z papieru i tektury
	84000
	107700
	147800
	151500

	5.
	opakowania wielomateriałowe na bazie papieru
	9400
	12100
	16600
	17200

	Razem
	288500
	324500
	372200
	385200


* opracowanie własne: źródło danych  Krajowa strategia ograniczania ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji opracowanie Min. Środowiska
Osiągnięcie założonego w planie zmniejszenia poziomów składowania odpadów ulegających biodegradacji, w obecnej sytuacji rynkowej, będzie wymagało podniesienia efektywności zbierania odpadów komunalnych w aspekcie poniesienia dodatkowych kosztów w celu rozdzielenia strumieni wytwarzanych odpadów komunalnych na frakcje suchą i mokrą, uzależnienia sposobów selektywnego ich zbierania od warunków lokalnych wspomaganych wybudowaniem nowych instalacji i dociążeniem już istniejących przy uwzględnieniu realnych kosztów funkcjonowania systemu. Ponadto należy wzbogacić strumień odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przed ich przetworzeniem o selektywnie zbierane odpady opakowaniowe wytwarzane na bazie papieru. 

2. ODPADY NIEBEZPIECZNE.

W ubiegłych latach poziom wytworzonych odpadów niebezpiecznych ulegał znacznym wahaniom (między 53 tys. Mg w roku 2003, a 63 tys. Mg w roku 2005). W grupie   nowo wytworzonych odpadów niebezpiecznych największy udział będą miały odpady powstające podczas likwidacji mogilników oraz będące efektem realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest, jak również odpady paliwa rakietowego, magazynowane w obiektach powojskowych.
2.1. ODPADY ZAWIERAJĄCE PCB.

Z uwagi na konieczność całkowitego usunięcia urządzeń zawierających PCB do roku 2010 przewidywany jest wzrost ilości odpadów z tej grupy, zwłaszcza bezpośrednio przed data graniczną.

2.2. OLEJE ODPADOWE.


Szacuje się wzrost ilości odpadów z tej grupy na poziomie 1% rocznie (Kpgo 2010).

2.3. ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY.


Szacuje się nieznaczny wzrost wytwarzania tej grupy odpadów z uwagi, m.in. na wciąż niższy stopień użycia baterii pierwotnych w porównaniu z Europą Zachodnią,

2.4. ODPADY MEDYCZNE I WETERYNARYJNE.


 Z uwagi na przemiany demograficzne oraz przyrost ilości porad medycznych szacuje się 1% roczny przyrost ilości odpadów medycznych i weterynaryjnych (wg Kogo 2010). Jednakże z uwagi na bliskie położenie Szczecina przy granicy z Niemcami można założyć, że w samym Szczecinie wzrost ten będzie większy i szacuje się go na 3-5% w skali roku. 

2.5. POJAZDY WYCOFANE Z EKSPLOATACJI.


Przyjmuje się 5% roczny (wg Kpgo 2010) wzrost ilości zbieranych odpadów o kodach: 160104* i 160106 przyjmując za bazowy rok 2006, w którym zebrano łącznie 5 079,727 Mg. Z uwagi na przygraniczne położenie województwa i wciąż dużą ilość sprowadzanych pojazdów używanych, wskaźnik ten w województwie może ulec zwiększeniu. W roku 2007 punkty zbierania i stacje demontażu przyjęły łącznie 6 088,053 Mg pojazdów samochodowych nienadających się do dalszej eksploatacji, co daje prawie 20% wskaźnik wzrostu ilości zebranych pojazdów.

2.6. ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY.

Przyjmuje się wzrost ilości wytwarzanych odpadów tej grupy na poziomie 3% rocznie (Kpgo 2010). Od 2008 roku przyjmuje się osiągniecie poziomu zbierania wynoszącego minimum 4 kg/mieszkańca/rok (tab. 43).
Tab. 43  Prognozowany konieczny poziom zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od roku 2008 według Kpgo 2010

	Lp.
	Nazwa powiatu
	Liczba ludności
	Prognozowany minimalny poziom zbierania od 2008 r. (Mg/rok) – zgodnie z założeniem Kpgo 2010 – min. 4 kg/mieszkańca/rok

	
	
	2006
	

	1.
	powiat choszczeński
	50020
	200,1

	2.
	powiat goleniowski
	78918
	315,7

	3.
	powiat gryficki
	60834
	243,3

	4.
	powiat gryfiński
	83037
	332,1

	5.
	powiat kamieński
	47599
	190,4

	6.
	powiat myśliborski
	67340
	269,4

	7.
	powiat policki
	64785
	259,1

	8.
	powiat pyrzycki
	39958
	159,8

	9.
	powiat stargardzki
	119393
	477,6

	10.
	powiat łobeski
	38233
	152,9

	11.
	powiat m. Szczecin
	409068
	1636,3

	12.
	powiat m. Świnoujście
	40819
	163,3

	13.
	powiat białogardzki
	48319
	193,3

	14.
	powiat drawski
	58123
	232,5

	15.
	powiat kołobrzeski
	76217
	304,9

	16.
	powiat koszaliński
	64205
	256,8

	17.
	powiat sławieński
	57570
	230,3

	18.
	powiat szczecinecki
	77276
	309,1

	19.
	powiat świdwiński
	48816
	195,3

	20.
	powiat wałecki
	54615
	218,5

	21.
	powiat m. Koszalin
	107693
	430,8

	22.


	Razem ludność 

województwa
	1 692.838
	6771,5


Opierając się na zakładanym w Kpgo 2010 wskaźniku zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na poziomie 4 kg/mieszkańca/rok w obszarze województwa zachodniopomorskiego, konieczne staje się zebranie go w ilości bliskiej 6 800 Mg rocznie. Z zasobów bazy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wynika, że liczba podmiotów prowadzących zbieranie takiego sprzętu na terenie województwa wynosi 255.

2.7. ODPADY ZAWIERAJĄCE AZBEST.

Przewidywana ilość (masa) odpadów wynikająca z usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie województwa, zgodnie z założeniami „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” (program przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14.05.2002) będzie wynosić co najmniej:
· w latach 2003-2012 – 103 000 Mg,

· w latach 2013-2022 – 375 000 Mg,

· w latach 2023-2032 – 375 000 Mg, 


Wobec już unieszkodliwionych na koniec roku 2007 - 19500 Mg odpadów azbestowych i przyjętych założeń unieszkodliwiania corocznie 35 000 Mg odpadów zawierających azbest, należy przewidzieć w każdym z zakładów zagospodarowania odpadów  wydzieloną kwaterę o pojemności, co najmniej 150 000 Mg przyjmującą do unieszkodliwienia w ciągu roku do 7 000 Mg odpadów azbestowych lub wyznaczyć jedno centralne składowisko dla odpadów z całego województwa.

2.8. PRZETERMINOWANE ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN.

Przewiduje się likwidację wszystkich mogilników zawierających pestycydy do końca 2010 roku. Do oszacowania ilości posłużono się danymi pochodzących z ankiet wypełnionych przez właścicieli mogilników w 2006 r. Z danych tych wynika, że na terenie województwa może znajdować się 452 Mg przeterminowanych środków ochrony roślin. Ponieważ dane te podano w różnych jednostkach (Mg lub m3), niemożliwe jest więc podanie rzeczywistej ilości odpadów przeznaczonych do likwidacji zgromadzonych w każdym z mogilników. Wobec tego szacuje się  (z 50% rezerwą), że do usunięcia pozostało około 680 Mg odpadów  pestycydowych o kodzie 020108* .

2.8.1. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ NA LATA 2006-2010 ZWIĄZANYCH 
Z USUWANIEM MOGILNIKÓW.

2008 r. – wydawanie decyzji na rozbiórkę obiektu zagrażającego środowisku i rozpoczęcie procesów usuwania odpadów niebezpiecznych (zalegających w mogilnikach),
2009 r. – zabezpieczenie finansowania likwidacji 14 mogilników zagrażających bezpośrednio środowisku, w szczególności istniejącym zasobom wodnym województwa,
2010 r. – likwidacja pozostałych 11 mogilników i kończenie prac rekultywacyjnych w celu wykonania zaleceń Kpgo 2010.

3. POZOSTAŁE ODPADY.
3.1. KOMUNALNE OSADY ŚCIEKOWE.

Według Kpgo 2010 ilość osadów ściekowych będzie rosła w następującym tempie: 

· do 2010 – 1,2% rocznie,
· po 2010 - 2,5% rocznie,
Prognoza wytwarzania osadów ściekowych bazując na danych z roku 2006 przedstawiałaby się następująco (w przeliczeniu na suchą masę):

· 2006 -  24 340 Mg s.m.,
· 2010 – 26 429 Mg s.m., 

· 2014 – 29 172 Mg s.m.,
· 2018 – 32 200 Mg s.m.

Powyższe prognozy nie ujmują wytworzenia od 2010 roku osadów ścieków komunalnych, powstających w oczyszczalni ścieków Pomorzany i Zdroje. W ramach projektowanego systemu przeróbki osadów ściekowych w Szczecinie powstaną trzy instalacje do suszenia osadów ściekowych o przepustowości:
•    dla oczyszczalni ścieków „Pomorzany" I etap -  35 Mg  s.m./d, 

•    dla oczyszczalni ścieków „Pomorzany" II etap -   35 Mg   s.m./d,
•   dla oczyszczalni ścieków „Zdroje" -                   29 Mg  s.m./d.
        W wyniku suszenia powstanie osad ściekowy o zawartości suchej masy nie mniejszej niż 90%, który w dalszej kolejności ulegnie spaleniu w instalacji zlokalizowanej na terenie oczyszczalni „Pomorzany”. W związku z powyższym szacuje się, w przeliczeniu na suchą masę osadów, że  obydwie oczyszczalnie  wytworzą w  2010 r. – 21 000 Mg  s.m.; w 2014 r.-30 000 Mg  s.m.  i 2018 r. -32 500 Mg  s.m. komunalnych osadów ściekowych. Nie mniej jednak można założyć, że ze względu na popyt na osady ścieków komunalnych przeznaczone do rekultywacji składowisk odpadów, zbyt znajdą osady ustabilizowane  o zawartości  około 40% suchej masy. Przewiduje się taki sposób zagospodarowania osadów do końca roku 2013 t.j. do czasu uruchomienia zakładów zagospodarowania odpadów zlokalizowanych w wyznaczonych w planie rejonach.

[image: image14.wmf]24340

47429

59172

64700

24340

29340

34340

39340

44340

49340

54340

59340

64340

69340

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

lata

masa osadów ściekowych w Mg/rok s.m.   


Ryc. 14 prognoza wytwarzania komunalnych osadów ściekowych w województwie zachodniopomorskim na lata 2010-2018

3.2 ODPADY ZAWIERAJĄCE SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ.

Prognozuje się, że nadal sprzęt i urządzenia zawierające czynniki chłodnicze zubożające warstwę ozonową będą w większym stopniu niż dotychczas zbierane przez podmioty wykonujące serwisowanie tych urządzeń. Wobec tego prognozuje się, że w latach 2009-2012 nastąpi dalszy stopniowy wzrost ilości wytwarzanych odpadów o kodzie 160211* w ilości około 3% rocznie.

3.3. OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE. 

W 2006 roku na rynek przedsiębiorcy wprowadzili 109 845 165 [kg] opakowań, przy czym 109 963 520 [kg] odpadów opakowaniowych faktycznie poddano recyklingowi. W związku z systematycznym wzrostem poziomu segregacji odpadów ilość składowanych odpadów tej grupy powinna ulegać zmniejszeniu. Jednocześnie można założyć, że ilość wytwarzanych odpadów opakowaniowych będzie rosła zgodnie z prognozami zawartymi w Kpgo 2010 (tab. 44).

Tab. 44 Szacunkowe dane dotyczące masy odpadów opakowaniowych wprowadzonych na rynek do 2018 r.*

	Lp.


	Rodzaj materiału

opakowaniowego
	Prognozowana masa odpadów opakowaniowych do 2018 r. tys. [Mg]

	
	
	2010 r.
	2014 r.
	2018 r.

	1.
	papier i tektura
	1942
	2076
	2170

	2.
	szkło
	1347
	1390
	1415

	3.
	tworzywa sztuczne
	741
	767
	781

	4.
	wielomateriałowe
	216
	224
	231

	5.
	blacha stalowa
	170
	173
	176

	6.
	aluminium
	49
	50
	50

	7.
	drewno i naturalne
	552
	563
	569

	8.
	Razem
	5017
	5243
	5392


* dane wg Kpgo 2010

Przyjmuje się, że ilość odpadów opakowaniowych będzie rosła w województwie w następującym tempie w stosunku do odpadów wytworzonych w 2006 roku :

- do 2014 - 1,1 % rocznie,

- po 2014 - 0,7 % rocznie.

Wynika to w głównej mierze z założeń zawartych w Kpgo 2010, iż w latach 2007-2018 nie będzie znaczącego wzrostu masy odpadów opakowaniowych. Ponadto oczekuje się wiele pozytywnych zmian w zakresie zwiększenia wielokrotności wykorzystania wprowadzonych już do obrotu opakowań.
Tab. 45 Wytworzone odpady opakowaniowe w 2006 roku *

	Lp.
	Kod odpadu
	Nazwa odpadu
	Ilość [Mg]

	1.
	150101
	opakowania z papieru i tektury
	19735,9

	2.
	150102
	opakowania z tworzyw sztucznych
	2524,0

	3.
	150103
	opakowania z drewna
	1564,8

	4.
	150104
	opakowania z metali 
	1466,9

	5.
	150105
	opakowania wielomateriałowe
	58,7

	6.
	150106
	zmieszane odpady opakowaniowe
	91,9

	7.
	150107
	opakowania ze szkła
	508,8

	8.
	150109
	opakowania z tekstyliów
	114,0

	9.
	Razem
	26065,0


* dane WSO 2006 
W związku z powyższym przewidywane są następujące ilości wytworzonych odpadów 

opakowaniowych w województwie zachodniopomorskim:

2010 r. – 27231 Mg

2014 r. – 28449 Mg

2018 r. – 29254 Mg


[image: image15.wmf]26000

26500

27000

27500

28000

28500

29000

29500

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

lata

prognozowane ilości odpadów w [Mg]

 Ryc. 15 przewidywana ilośc wytwarzanych odpadów opakowaniowych 
w  województwie zachodniopomorskim

4. PROGNOZY WYTWARZANIA ILOŚCI ODPADÓW Z SEKTORA GOSPODARCZEGO DO 2018 ROKU.

Wśród odpadów z sektora gospodarczego przewiduje się, zgodnie z założeniami Kpgo 2010  i obecną sytuacją rynkową wzrost ilości wytwarzanych odpadów w następujących grupach:

07- odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej;

08- odpady z produkcji przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych, kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich;

10- odpady z procesów termicznych;

19- odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych.

Spadek ilości wytwarzanych odpadów prognozuje się w grupach:

02-odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności;

03- odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury;

06-odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej;

11- odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych.


Prognozowane ilości na podstawie wskaźników zmian zawartych w Kpgo 2010 przedstawiono w tabeli 46. 

Tab. 46 Prognozy zmian ilości odpadów w latach 2010-2018 [tys. Mg]

	Lp.
	GRUPA

ODPADÓW
	OPIS GRUPY
	ROK BAZOWY 2006
	2010
	2014
	2018
	Wskaźnik prognozy zmian Kpgo 2010 [%]

	
	
	
	
	PROGNOZA
	

	1.
	01
	Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobyciu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	0%

	2.
	02
	Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
	810,4
	769,9
	729,4
	688,8
	-5%

	3.
	03
	Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury
	512,8
	497,4
	482,0
	466,6
	-3%

	4.
	06
	Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej
	3199,3
	3007,3
	2815,4
	2623,4
	-6%

	5.
	07
	Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej
	2,5
	2,8
	3,0
	3,3
	10%

	6.
	08
	Odpady z produkcji przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych, kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich
	0,3
	0,4
	0,4
	0,5
	20%

	7.
	10
	Odpady z procesów termicznych
	821,3
	870,6
	919,9
	969,1
	6%

	8.
	11
	Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych*
	44,3
	62,0
	79,7
	97,5
	40%

	9.
	13
	Oleje odpadowe i odpady ciekłe paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05,12,19)
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	0%

	10.
	15
	Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach
	8,8
	8,8
	8,8
	8,8
	0%

	11.
	17
	Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
	71,6
	71,6
	71,6
	71,6
	0%

	12.
	19
	Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
	1484,9
	1930,4
	2375,8
	2821,3
	30%

	13.
	
	Odpady nieujęte w innych grupach
	10,1
	10,1
	10,1
	10,1
	0%

	14.
	
	Razem
	6974,7
	7239,6
	7504,5
	7769,4
	-


* ze względu na restrukturyzacje przemysłu stoczniowego nie przewiduje się wzrostu wskaźnika do 40% a raczej jego spadek do roku 2018 średnio 20% rocznie.

Analizując prognozowane wskaźniki zmian w poszczególnych grupach odpadów należy założyć w niektórych gałęziach przemysłu zmiany profilu produkcji, które uzależnione są od panującej koniunktury gospodarczej w kraju i poza jego granicami. Zmienność ta wywierać będzie znaczny wpływ na wielkość i rodzaj wytwarzanych odpadów. Ilość odpadów wytwarzanych w sektorze związanym z gospodarką rolno-spożywczą będzie miała raczej tendencję spadkową, jeżeli nie nastąpi na rynku wzrost zainteresowania uprawami roślin wykorzystywanych w przemyśle energetycznym i paliwowym. W sektorze przemysłowym szacuje się kilkuprocentowy  wzrost ilości wytwarzanych odpadów, co będzie wynikiem niewielkiego wzrostu produkcji głównie w branży metalowej oraz sektorze przetwórczym chemii organicznej i powolnym wzroście produkcji w sektorze przemysłu drzewnego.

ROZDZIAŁ IV. CELE DZIAŁAŃ ORAZ KRÓTKO I DŁUGOOKRESOWE KIERUNKI DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCE DO REALIZACJI CELÓW I POPRAWY SYTUACJI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI.

Wymienione poniżej cele, oraz działania są w pełni zgodne z zapisami Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010 (Kpgo 2010) i zapewnią ochronę środowiska, zrównoważony rozwój województwa zachodniopomorskiego i  bezpieczeństwa ekologicznego województwa.
 Osiągniecie ww. celów nadrzędnych będzie możliwe poprzez  zapobieganie i minimalizację ilości wytwarzanych odpadów oraz ograniczanie ich właściwości niebezpiecznych, a w następnej kolejności wykorzystywanie właściwości materiałowych i energetycznych odpadów, a w przypadku, gdy odpadów nie będzie można poddać procesom odzysku ich unieszkodliwienie. 

1. CELE GŁÓWNE (przyjęte w Kpgo 2010 do realizacji przez województwa w planach gospodarki odpadami):

1. Zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska.

2. Zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji. 

3. Zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich składowisk niespełniających przepisów prawa.

4. Zwalczanie nielegalnego składowania odpadów.

2. CELE SZCZEGÓŁOWE (zgodne z celami zawartymi w Kpgo 2010, z uwzględnieniem regionalnych problemów). 
3. GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA      

    ODPADAMI  ( wynikające z Kpgo 2010):

1. Zbudowanie zamkniętego (kompletnego) systemu gospodarowania odpadami z uwzględnieniem recyklingu wewnętrznego i wykorzystania odpadów, jako surowców wtórnych w ramach województwa i poza nim. 

2. Intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej właściwe postępowanie z odpadami oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie.

3. Wypracowanie i monitorowanie rzeczywistych wskaźników wytwarzania i morfologii odpadów celem zdiagnozowania potrzeb w zakresie gospodarowania odpadami. 

4. Wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania. 

5. Weryfikacja lokalizacji dotychczas istniejących składowisk odpadów oraz eliminowanie uciążliwości dla środowiska związanych z ich eksploatacją, w tym zamykanie i rekultywacja składowisk niespełniających wymogów prawa. 

6. Wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 

7. Wyeliminowanie praktyk niewłaściwej eksploatacji i rekultywacji składowisk odpadów. 

3.1. ODPADY KOMUNALNE. 

Cele krótkookresowe na lata 2009-2012
1. Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100% mieszkańców najpóźniej do końca 2009 r.

2. Zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów, dla którego minimalne wymagania określono w Kpgo 2010, najpóźniej do końca 2010r.

3. Redukcja strumienia składowanych odpadów komunalnych do poziomu  90% odpadów wytwarzanych w 2010 r. 

4. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych, w tym wielkogabarytowych,  ( mebli i innych dużych odpadów ), budowlanych oraz  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych.

5. Dostosowywanie funkcjonowania składowisk odpadów komunalnych do wymogów prawa z jednoczesnym zamykaniem i rekultywacją  składowisk odpadów niespełniających wymagań ochrony środowiska, w ramach utworzonych zakładów zagospodarowania odpadów.

6. Rozbudowa istniejących lub budowa nowych zakładów zagospodarowania odpadów w wyznaczonych w planie  regionach.

7. Edukacja ekologiczna mieszkańców miast i gmin województwa.

Cele długookresowe na lata 2013 – 2020

      1. Dokończenie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych Zakładów Termicznego           Przekształcania Odpadów Komunalnych  w Szczecinie i Koszalinie. 

      2.   Rozwijanie systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych. 

      3. Kontynuacja edukacji ekologicznej mieszkańców województwa  ze szczególnym            uwzględnieniem  szkół i przedszkoli.
5. Redukcja strumienia składowanych odpadów komunalnych do poziomu 85% odpadów wytwarzanych w 2014 r. i 80% wytwarzanych w 2018 roku. 

ODPADY  ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI

Cele krótkookresowe na lata 2009-2012
      1.  Selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji.
      2.  Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na           składowiska odpadów, aby nie było składowanych w 2010 r. więcej niż 75% masy tych           odpadów wytworzonych w 1995 r.

4. Zwiększenie zdolności przetwórczych istniejących instalacji prowadzących odzysk odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. 

5. Rozbudowa systemu, o nowe jednostki przetwórcze dla odpadów komunalnych ulegających  biodegradacji   

Cele długookresowe na lata 2013 – 2020

1. Doskonalenie systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. 
2. Zmniejszanie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska w 2013 i 2018 roku do :
a) nie więcej niż  50% całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających    biodegradacji  w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku;

b) nie więcej niż 35% całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających    biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku.  
ODPADY NIEBEZPIECZNE W STRUMIENIU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Cele krótkookresowe na lata 2009-2012
Selektywne zbieranie odpadów niebezpiecznych w  tworzonych gminnych punktach zbierania odpadów niebezpiecznych (GPZON) i gminnych punktach zbierania odpadów problemowych (GPZOP).

 Cele długookresowe na lata 2013-2020

Kontynuowanie selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych w ramach gospodarowania odpadami w wyznaczonych w planie rejonach.  

3.2. ODPADY NIEBEZPIECZNE.

ODPADY ZAWIERAJĄCE PCB

Cele krótkookresowe na lata 2009-2012
Całkowite usunięcie PCB ze środowiska poprzez kontrolowane unieszkodliwienie PCB oraz dekontaminację lub unieszkodliwianie urządzeń zawierających PCB do 30 czerwca 2010 r.

OLEJE ODPADOWE

Cele krótkookresowe na lata 2009-2012
Selektywne zbieranie i odzysk na poziomie, co najmniej 50% , a recyklingu ( rozumianego jako regeneracja ) na poziomie, co najmniej 35%.

Cele długookresowe na lata 2013-2020

Kontynuowanie selektywnego zbierania i odzysku olejów odpadowych z równoczesnym dążeniem do pełnego wykorzystania mocy przerobowych instalacji  do regeneracji olejów odpadowych.

ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY

Cele krótkookresowe na lata 2009-2012
Selektywne zbieranie i odzysk zużytych baterii i akumulatorów.

Cele długookresowe na lata 2013-2020

Kontynuowanie selektywnego zbierania i odzysku zużytych baterii i akumulatorów przenośnych w celu osiągnięcia poziomu zbierania w wysokości  co najmniej  25% masy wprowadzonych do obrotu, a do dnia 26 września 2016 r. w wysokości co najmniej 45%.

ODPADY MEDYCZNE I WETERYNARYJNE

Cele krótkookresowe na lata 2009-2012
Dostosowanie istniejących spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych do obowiązujących wymogów prawa lub ich likwidacja i budowa nowych instalacji.

Cele długookresowe na lata 2013-2020

Uruchomienie wojewódzkich zakładów termicznego przekształcania  odpadów medycznych i weterynaryjnych.
Budowa dwóch lub trzech instalacji unieszkodliwiania odpadów medycznych na drodze termicznej. Lokalizacja inwestycji dostosowana do rejonów obsługi i możliwości wykorzystania produkowanej energii cieplnej. 
POJAZDY WYCOFANE Z EKSPLOATACJI

Cele krótkookresowe na lata 2009-2012
Zapewnienie pełnej skuteczności systemu  w celu przekazywania wszystkich pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów oraz odzysku w tym  recyklingu odpadów powstających z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Cele długookresowe na lata 2013-2020

Utrzymanie w pełnej skuteczności istniejącego systemu w celu kontynuowania przekazywania wszystkich pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów.
ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Cele krótkookresowe na lata 2009-2012
1.  Rozbudowa systemu selektywnego zbierania i odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu osiągnięcia od 1 stycznia 2008 r. poziomu selektywnego zbierania  zużytego sprzętu  elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych województwa w wysokości co najmniej 4 kg/mieszkańca/rok.

2. Budowa nowych zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i      elektronicznego.

Cele długookresowe na lata 2013-2020

Kontynuowanie selektywnego zbierania i odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu osiągnięcia w skali województwa założonych poziomów odzysku i recyklingu.

ODPADY ZAWIERAJĄCE AZBEST

Cele krótkookresowe na lata 2009-2012
1.   Sukcesywne usuwane z gospodarstw domowych i innych obiektów budowlanych, w oparciu o istniejące programy gminne i miejskie, wyrobów zawierających azbest.

2.   Stwarzanie możliwości  częściowego finansowania przez fundusze ochrony środowiska     kosztów związanych z usuwaniem azbestu z otoczenia.

Cele długookresowe na lata 2013-2020

1.   Kontynuowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z otoczenia.

2.   Budowa w rejonach gospodarowania odpadami  na składowiskach  odpadów innych niż      niebezpieczne i obojętne wydzielonych kwater do unieszkodliwiania odpadów      zawierających azbest lub wybudowanie jednego centralnego składowiska.    

ODPADY ZAWIERAJĄCE SUBSTANCJE  NIEBEZPIECZNE

Cele krótkookresowe na lata 2009-2012
1. Likwidacja do końca 2010 roku mogilników  i nielegalnych  magazynów      przeterminowanych środków ochrony roślin znajdujących się w gospodarstwach rolnych.

2. Zinwentaryzowanie i usunięcie odpadów niebezpiecznych i wybuchowych      magazynowanych w obiektach powojskowych  z miejsc graniczących z obszarami cennymi    przyrodniczo ( NATURA 2000).
Cele długookresowe na lata 2013-2020

1. Kontynuowanie selektywnego zbierania opakowań zawierających substancje      niebezpieczne.

2.   Usuwanie zinwentaryzowanych odpadów niebezpiecznych i wybuchowych zalegających      w likwidowanych obiektach powojskowych, rozlokowanych na obszarze województwa.
ODPADY  ZAWIERAJĄCE SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ 

Cele krótkookresowe na lata 2009-2012
1. Prowadzenie akcji informacyjnej  wśród mieszkańców miast i gmin województwa o     możliwości legalnego, zgodnego z przepisami pozbywania się  sprzętu  zawierającego      freony.

2. Selektywne zbieranie odpadów zawierających substancje zubażające warstwę ozonową w celu wyeliminowania unieszkodliwiania przez składowanie. 

Cele długookresowe na lata 2013-2020

1.   Kontynuowanie akcji informacyjnej wśród mieszkańców  województwa.
2. Kontynuowanie selektywnego zbierania  odpadów  urządzeń zawierających freony  w       celu osiągnięcia całkowitego odzysku substancji kontrolowanych lub ich mieszanin. 

3.3. ODPADY  POZOSTAŁE.

ZUŻYTE OPONY

Cele krótkookresowe na lata 2009-2012
Selektywne zbieranie i przekazywanie od odzysku i recyklingu zużytych opon w celu osiągnięcia do roku 2010 – 85% odzysku i 15% recyklingu.

Cele długookresowe na lata 2013-2020

Kontynuowanie selektywnego zbierania zużytych opon w celu osiągnięcia do 2018 roku 100% odzysku i 20% recyklingu.

ODPADY Z BUDOWY, REMONTÓW i DEMONTAŻU OBIEKTÓW BUDOWLANYCH oraz  INFRASTRUKTURY DROGOWEJ 

Cele krótkookresowe na lata 2009-2012
Rozbudowa systemów selektywnego zbieranie tego typu odpadów w  oparciu o stacjonarne i mobilne punkty zbierania, w celu osiągnięcia do 2010 roku  50% odzysku.

Cele długookresowe na lata 2013-2020

Kontynuowanie  selektywnego zbierania  tego rodzaju odpadów  w celu osiągnięcia w 2018 roku  80% odzysku. 

KOMUNALNE OSADY ŚCIEKOWE. 

Cele krótkookresowe na lata 2009-2012
1.   Wyeliminowanie składowania jako metody unieszkodliwiania komunalnych osadów      ściekowych.

2.   Sukcesywne wdrażanie termicznego unieszkodliwiania komunalnych osadów ściekowych      wytworzonych  przez mieszkańców  Szczecina. 

Cele długookresowe na lata 2013-2020

1. Nadzór nad dalszym ograniczaniem składowania jako metody unieszkodliwiania      komunalnych osadów ściekowych.

2. Kontynuowanie  metody termicznego unieszkodliwiania komunalnych osadów      ściekowych. 

ODPADY OPAKOWANIOWE

Cele krótkookresowe na lata 2009-2012
1.  Selektywne zbieranie odpadów opakowaniowych  w celu poddania ich procesom odzysku   i recyklingu.

2. Rozbudowa infrastruktury technicznej w zakresie sortowania i recyklingu odpadów     opakowaniowych.

3.  Inicjowanie  nowych technologii dotyczących wykorzystania odpadów opakowaniowych.

Cele długookresowe na lata 2013-2020

1.  Kontynuowanie selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych w celu zapewnienia     osiągnięcia przez województwo zakładanych poziomów odzysku i recyklingu.

2.  Wzmożenie nadzoru administracyjnego na szczeblu województwa nad procesem      gospodarowania odpadami opakowaniowymi.  

ODPADY  Z PRZEMYSŁU 

Cele krótkookresowe na lata 2009-2013
1. Wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych minimalizujących ilości wytwarzanych odpadów.

2. Odzysk wytworzonych odpadów.

3. Prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami u największych wytwórców. 

4. Zamykanie i rekultywacja nieczynnych składowisk odpadów przemysłowych.

Cele długookresowe na lata 2013-2020

1.  Kontynuowanie  minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów.

2. Wspieranie nowych metod odzysku i unieszkodliwiania nagromadzonych odpadów z   przemysłu.

3.  Dopuszcza się wybudowanie miejsc składowania odpadów niebezpiecznych
4.   DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE  DO POPRAWY SYTUACJI W ZAKRESIE  GOSPODAROWANIA ODPADAMI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM.

4.1 DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU ODPADÓW.

4.1.1. INFORMACJA I  EDUKACJA EKOLOGICZNA  MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO.

Realizacja planowanej strategii gospodarowania odpadami opartej o wydzielone rejony utworzone z gmin województwa  w dużej mierze zależy od  świadomości, aktywności i zmiany nawyków  mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Potrzebne zatem jest wskazanie celu, którego realizacja wymusi konieczność wprowadzenia zaproponowanych w planie zmian w życie. 

Sukces realizacji planu  w dużym stopniu zależeć będzie od przeprowadzenia skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej skierowanej do szerokiego gremium społeczności zachodniopomorskiej. Edukacja ekologiczna powinna więc docierać do wszystkich grup wiekowych i społecznych. W związku z tym, ważne jest znalezienie odpowiedniej formy  i środków przekazu tak, by w sposób skuteczny przekazać informację ekologiczną. W zależności od formy i treści przekazu  winna być przeprowadzona  w sposób systemowy tzn. odpowiedni strumień wiedzy powinien trafić do określonej grupy odbiorców. W obszarze realizacji planu można wyróżnić pięć grup odbiorców: 

· pracowników administracji publicznej ( rządowej i samorządowej);
· dorosłych mieszkańców miast i wsi województwa;
· przedsiębiorców uczestniczących w gospodarowaniu odpadami;
· przedstawicieli prasy i oświaty;
· dzieci i młodzieży.
Naczelnym i wiodącym celem planu gospodarki odpadami na lata 2009-2012 jest  wdrożenie nowoczesnego zrównoważonego ekonomicznie i ekologicznie systemu gospodarowania odpadami  wytwarzanymi i zmagazynowanymi. Zaproponowany system zwiększy ilość pozyskiwanych z odpadów surowców materiałowych i energetycznych oraz znacznie zmniejszy ilość odpadów unieszkodliwianych poprzez składowanie. 

Przewiduje się w związku z tym, kampanię informacyjną  na lata 2009-2011 skierowaną przede wszystkim do gospodarstw domowych – osób dorosłych i dzieci oraz do małych przedsiębiorstw  z obszaru województwa zachodniopomorskiego wspieraną przez lokalną prasę radio i telewizję.  Tak zaplanowane działania skierowane do społeczeństwa podniosą jego świadomość ekologiczną  i  doprowadzą do uzyskania akceptacji dla rozwiązań zaproponowanych w planie.  

Po przeprowadzeniu  kampanii należy  w dalszym ciągu  informować rzetelnie społeczeństwo o korzyściach z realizowanego systemu gospodarowania odpadami. Można to prowadzić w formie ulotek, graficznej prezentacji postępów w selektywnym zbieraniu odpadów, postępie w ich sortowaniu czy korzyściach dotyczących termicznego unieszkodliwiania. Należy to robić systematycznie w całym okresie wdrażania systemu.

4.2. KRÓTKO I DŁUGOOKRESOWE DZIAŁANIA  ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ZMIERZAJĄCE DO  OGRANICZENIA ILOŚCI POWSTAWANIA ODPADÓW. 
4.2.1.DZIAŁANIA W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH.

Tab. 47 Działania w zakresie odpadów komunalnych
	Lp.
	Rodzaj i zakres działań
	Jednostka administracyjna odpowiedzialna  za realizację
	Lata realizacji działań

	1.
	Prowadzenie kampanii informacyjno edukacyjnej
	Województwo, Gmina, Związek Gmin
	2009-2020

	2.
	Kontrola umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i podmiotów gospodarczych
	Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta
	2009-2020

	3.
	Koordynacja działań wdrażania systemu  - selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych
	Województwo, Związek Gmin, Gmina
	2009-2020

	4.
	Egzekucja i nadzór nad wykonaniem decyzji dotyczących dostosowania, zamykania i rekultywacji składowisk odpadów
	Marszałek Województwa, Starosta,

WIOŚ
	2009-2020

	5.
	Inicjowanie współpracy pomiędzy regionami gospodarowania odpadami na rzecz podniesienia efektywności systemu.
	Województwo, Związek Gmin, Gmina
	2009-2020

	6.
	Informowanie społeczności lokalnych o korzyściach przydomowego kompostowania odpadów
	Województwo, Związki Gmin, Gmina
	2009-2020

	7.
	Inspirowanie do tworzenia Gminnych Punktów Zbierania Odpadów Niebezpiecznych i Problemowych.
	Województwo, Powiat, Związek Gmin, Gmina
	2009-2020

	8.
	Wsparcie kadrowe i techniczne jednostek administracji rządowej i samorządowej  zajmującej się gospodarką odpadami.
	Marszałek Województwa, Starosta, Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta.
	2009-2020


4.2.2. DZIAŁANIA W ZAKRESIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH.
Tab. 48 Działania w zakresie odpadów niebezpiecznych
	Lp.
	Rodzaj i zakres działań
	Jednostka administracyjna odpowiedzialna  za realizację
	Lata realizacji działań

	1.
	Współdziałanie  w zakresie unieszkodliwienia urządzeń zawierających PCB
	Marszałek Województwa, Przedsiębiorca
	2009-2010

	2.
	Współdziałanie przy wdrażaniu systemów zbierania olejów odpadowych od przedsiębiorców i gospodarstw domowych. 
	Starostwo, Gmina,  Związek Gmin, Przedsiębiorca
	2009-2020

	3.
	Współdziałanie przy wdrażaniu systemów zbierania małogabarytowych zużytych baterii i akumulatorów z gospodarstw domowych 
	Gmina, Związek Gmin, Organizacja Odzysku, Przedsiębiorca
	2009-2020

	4.
	Inicjowanie działań w celu dostosowania istniejących spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych do wymogów prawa. Współdziałanie na rzecz budowy nowych zakładów termicznego unieszkodliwiania  odpadów medycznych i  weterynaryjnych. 
	Marszałek Województwa, Starosta, Gmina

WIOŚ
	2009-2020

	5.
	Inicjowanie współpracy pomiędzy regionami gospodarowania odpadami na rzecz podniesienia efektywności systemu zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.
	Województwo Marszałek Województwa, Związek Gmin, Gmina
	2009-2020

	6.
	Współdziałanie na rzecz rozbudowy istniejących i budowy  nowych  zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
	Województwo, Związki Gmin, Gmina, Przedsiębiorca
	2009-2020

	7.
	Opracowanie programów usuwania wyrobów zawierających azbest z terenów gmin i miast województwa 
	Marszałek Województwa, Powiaty,  Gminy, Związki Gmin Przedsiębiorcy 
	2009-2020

	8.
	Współdziałanie na rzecz bezpiecznego dla zdrowia ludzi i środowiska usuwania odpadów pestycydowych, wybuchowych i niebezpiecznych oraz odpadów zawierających substancje zubażające warstwę ozonową z obszaru województwa.
	Marszałek Województwa, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, WIOŚ, Starosta, Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta.
	2009-2020


4.2.3. DZIAŁANIA W ZKRESIE ODPADÓW POZOSTAŁYCH.

Tab. 49 Działania w zakresie odpadów pozostałych
	Lp.
	Rodzaj i zakres działań
	Jednostka administracyjna odpowiedzialna  za realizację
	Lata realizacji działań

	1.
	Współdziałanie  w zakresie pozyskiwania zużytych opon z gospodarstw domowych
	Gmina, Związek Gmin Przedsiębiorca
	2009-2014

	2.
	Współdziałanie przy wdrażaniu systemów pozyskiwania odpadów z budowy  remontów i demontażu obiektów budowlanych.
	Gmina,  Związek Gmin, Przedsiębiorca
	2009-2018

	3.
	Współdziałanie przy wdrażaniu termicznego przekształcania osadów ściekowych 
	Gmina, Związek Gmin,  Przedsiębiorca Zarządzający  oczyszczalnią
	2009-2020

	4.
	Inicjowanie akcji informacyjno edukacyjnych dotyczących selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych
	Marszałek Województwa, Starosta, Gmina, Związek Gmin, Przedsiębiorca, Organizacja Odzysku
	2009-2014

	5.
	Egzekucja i nadzór nad wykonywaniem decyzji dotyczących zamykania i rekultywacji składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.
	Marszałek Województwa, Województwo Związek Gmin, Gmina, Przedsiębiorca
	2009-2020


4.3. PLANOWANE DZIAŁANIA  REDUKUJĄCE ILOŚĆ ODPADÓW ULEGAJACYCH BIODEGRADACJI ZAWARTYCH W ODPADACH KOMUNALNYCH  KIEROWANYCH NA SKŁADOWISKA.  

Ustawa o odpadach nakłada  zapisem art. 16a obowiązkowe zadania własne gmin w zakresie gospodarki odpadami w tym również,  odpadami komunalnymi ulegającymi biodegradacji. Gminy muszą  w związku z tym, zapewnić warunki ograniczenia masy tych odpadów kierowanych do składowania :

- do  dnia 31 grudnia 2010 r.  do nie więcej niż 75 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- do dnia 31 grudnia 2013 r. do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- do dnia 31 grudnia 2020 r. do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. Ilość wytwarzanych w 1995 roku odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na terenie województwa zachodniopomorskiego wyznaczono na poziomie 209 900 Mg. Ilość ta została ustalona w oparciu o dane z GUS obejmujące: liczbę mieszkańców miast i wsi województwa oraz wskaźnik wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji dla roku 1995 wyrażony w kg/mieszkańca/rok, osobno dla terenów miejskich i wiejskich.

Prognozuje się, że do roku 2011 wskaźniki  realnego dochodu pozostaną na poziomie roku 2008,  ze  względu na sytuacje gospodarczą regionu: likwidacja znacznego potencjału wytwórczego przemysłu stoczniowego, maszynowego i papierniczego oraz redukcja wykorzystanych zdolności produkcyjnych przemysłu chemii nieorganicznej i przemysłu drzewnego. W związku z tym, można założyć wariant, który charakteryzował się będzie brakiem realnego wzrostem  dochodu mieszkańca województwa i liniowym wskaźnikiem wzrostu ilości wytwarzanych odpadów wzrastającym 1 % rocznie przy niezmienionym składzie morfologicznym odpadów w całym okresie objętym planem.

W związku z powyższym szacunkową ilość odpadów ulegających biodegradacji w skali województwa  na lata 2010-2018 ustalić można w oparciu o średni skład morfologiczny wytwarzanych odpadów komunalnych i prognozowaną  ilość odpadów wytworzonych w ww. latach, ustaloną na podstawie prognozowanej liczby mieszkańców województwa.  

Tab. 50 Szacunkowa ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji ustalona w oparciu o średni skład morfologiczny wytworzonych odpadów komunalnych w latach 2003-2006 i prognozowaną ilość wytwarzanych odpadów opakowaniowych

	L.p.
	Strumień odpadów komunalnych
	Miasto Szczecin

[%]
	Miasto Koszalin

[%]
	Gmina Darłowo

[%]
	Szacunkowy średni skład

[%]
	Szacunkowa ilość odpadów komunalnych  ulegających biodegradacji wytworzona  w  

[Mg] *

	
	
	
	
	
	
	2010
	2014
	2018

	1
	Odpady spożywcze poch. roślinnego
	34,7
	36,4
	1,9
	               33,8
	177458,2
	        183261,6 
	189101,8

	2
	Odpady spożywcze poch. zwierzęcego
	2,0
	10,8
	0,0
	                 6,4
	33601
	34700
	35806,3

	3
	Papier i tektura
	17,7
	1,5
	6,6
	                 8,6
	45152,1
	46628,7 
	48114,7

	4
	Tworzywa sztuczne
	16,0
	2,7
	23,6
	               14,1
	
	
	

	5
	Tekstylia
	3,3
	2,5
	0,0
	                2,9
	
	
	

	6
	Szkło
	6,7
	5,2
	28,2
	             13,4
	
	
	

	7
	Metale
	3,1
	0,0
	15,8
	                5,5
	
	
	

	8
	Pozostałe organiczne
	3,9
	0,0
	0,0
	               1,3
	6825,3
	7048,5
	  7273,1

	9
	Odpady mineralne
	2,7
	0,0
	1,2
	               1,3
	
	
	

	10
	Frakcje poniżej 10 mm
	9,9
	40,9
	22,6
	               24,4
	
	
	

	11
	Opakowania z papieru i tektury**
	
	
	
	
	32719
	 38241
	 39151 

	12
	Razem  odpady komunalne ulegające biodegradacji
	
	
	
	
	 295755,6
	 309879,8
	 319446,9

	13
	Ilość  odpadów komunalnych ulegających biodegradacji do zagospodarowania poza składowaniem
	
	
	
	
	138355,6
	209547,8
	236956,9


*      prognozowane ilości wytworzonych odpadów z tab.40 

**   dane z MŚ- Krajowa strategia ograniczająca ilości składowanych odpadów  ulegających biodegradacji zał. do Uchwały Rady Ministrów Nr 219 (MP z 2003 r. Nr 11,poz. 159)+ prognoza wytwarzania odpadów 150101 w latach 2010-2018

*** dane morfologiczne pochodzą z lat 2003-2006

Analizując dane zawarte w tab. 50  stwierdzić należy, że wg prognoz wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji w województwie zachodniopomorskim już w 2010 roku zostanie przekroczony limit dopuszczenia tego rodzaju odpadów do składowania o około 138 355 Mg, natomiast w 2014 o około 209 550 Mg, a wg szacunków w 2018  o około 236 960 Mg. W celu osiągnięcia założonych limitów składowania  dla tej masy odpadów i uniknięcia tym samym płatności kar za przekroczenie przyjętych limitów, istnieje konieczność poddania ich odzyskowi w odpowiednich instalacjach. W perspektywie do roku 2013 należy podjąć takie działania inwestycyjno-organizacyjne, aby spełnić następny wymóg pojawiający się w 2020 roku tzn. zapewnić odzysk co najmniej 65 % odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w roku bazowym 1995, czyli do unieszkodliwienia metodą D5 będzie można przeznaczyć tylko maksymalnie 35% wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji w 1995 roku to znaczy 73465 Mg odpadów.

Biorąc pod uwagę skład morfologiczny odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców miast i gmin województwa zasadnicza różnica  w ich składzie istnieje w strumieniu odpadów spożywczych pochodzenia roślinnego. Mieszkańcy miast  nie zagospodarują ich we własnym zakresie tak, jak mieszkańcy  obszarów wiejskich, dlatego też należy uznać jako priorytetowe działanie dla przyszłych zakładów zagospodarowania odpadów, stworzenie i wdrożenie selektywnego zbierania i odbioru odpadów ulegających biodegradacji z gospodarstw domowych mieszkańców miast .Odzysk tych odpadów będzie następował w przydomowych kompostowniach  i w kompostowniach funkcjonujących w ramach zakładów zagospodarowania odpadów o wydajnościach zapewniających osiągnięcie zakładanych poziomów składowania.

Innym planowanym rozwiązaniem będzie wybudowanie,  poza  zakładami zagospodarowania odpadów, jednego w skali województwa zakładu biotechnologicznego przetwarzającego tego typu odpadów łącznie z odpadami z grupy 02 w celu wytworzenia np. bioetanolu.      

Tab.51 Działania w zakresie odpadów ulegających biodegradacji przewidziane do realizacji na lata  2009-2020

	p.
	Rodzaj i zakres działań
	Jednostka administracyjna odpowiedzialna  za realizację
	Lata realizacji działań

	1.
	Inicjowanie akcji informacyjno edukacyjnych dotyczących selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji
	 Województwo, Gmina, Związek Gmin Przedsiębiorca
	2009-2020 

	2.
	Wdrożenie efektywnych systemów zbierania i zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji.
	Gmina,  Związek Gmin, Przedsiębiorca
	2009-2019

	3.
	Współdziałanie przy budowie sieci kompostowni w ramach wydzielonych rejonów działania Zakładów Zagospodarowania Odpadów. 
	Gmina, Związek Gmin,  Przedsiębiorca
	2009-2019

	4.
	Budowa zakładu biotechnologicznego przetwarzania odpadów poubojowych, zielonych i gnojowicy.
	Gmina, Przedsiębiorca
	2009-2014


4.4. PLANOWANE DZIAŁANIA  UNIESZKODLIWIENIA, DEKONTAMINACJI PCB ORAZ UNIESZKODLIWIENIA URZĄDZEŃ  ZAWIERAJACYCH PCB. 

Działania  zmierzające do całkowitego usunięcia  PCB z obszaru województwa zachodniopomorskiego przewidziane do realizacji na lata  2009-2010 będą w większości dotyczyły  urządzeń elektro-energetycznych zawierających jako ciecz roboczą PCB.
Tab. 52   Działania przewidziane do realizacji w zakresie wyeliminowania PCB ze środowiska do 30 czerwca 2010 r. 
	Lp.
	Rodzaj i zakres działań
	Jednostka administracyjna odpowiedzialna  za realizację
	Lata realizacji działań

	1.
	Kontynuacja  przejętych działań wojewody  w zakresie akcji informacyjnych  skierowanych do przedsiębiorców stosujących urządzenia zawierające PCB.
	 Marszałek Województwa, Gmina, Przedsiębiorca
	2009-2010 

	2.
	Współdziałanie  w zakresie prowadzenia przez przedsiębiorców usuwania PCB ze środowiska.
	Marszałek Województwa, Gmin, Przedsiębiorca
	2009-2010

	3.
	Unieszkodliwianie lub dekontaminacja urządzeń lub instalacji zawierających PCB. 
	  Przedsiębiorca
	2009-2010

	4.
	Monitorowanie procesu usuwania PCB ze środowiska.
	 Marszałek Województwa, Gmina, Przedsiębiorca
	2009-2010


4.5. PLANOWANE DZIAŁANIA  UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW  ZAWIERAJĄCYCH  AZBEST.  

Odpady zawierające azbest w większości przypadków, pochodzą z  rozbiórek i remontów zużytych obiektów budowlanych oraz wymiany poszyć dachowych i płyt elewacyjnych obiektów infrastruktury budowlanej w województwie. W mniejszym przypadku z rur ciśnieniowych infrastruktury wodociągowej. Szacuje się, że na terenie województwa zachodniopomorskiego  wyrobów zawierających azbest może być około 800 tys. Mg, z tego około 5% stanowią rury azbestowo-cementowe zalegające pod ziemią,  niekiedy na głębokości poniżej 2m. Posiadane obecnie zdolności unieszkodliwiania odpadów  zawierających azbest są niewystarczające i w ramach utworzonych obszarów gospodarowania odpadami muszą powstać nowe możliwości ich unieszkodliwiania. Procedury i wymagania formalno-prawne niezbędne przy usuwaniu azbestu określają przepisy prawne, a także przyjęty w 2002 r. przez Radę Ministrów „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” na lata 2002 – 2032. Program obejmuje działania polegające na całkowitym wyeliminowaniu ze stosowania wszystkich wyrobów zawierających azbest i unieszkodliwieniu go do końca 2032 r. Według programu do końca 2018 r. usunięte powinno zostać ok. 60 %  tej ilości, a więc do tego roku wytworzonych zostanie ok. 400 000 Mg odpadów zawierających azbest. 

Na terenie województwa znajdują się obecnie 2 składowiska czynne, na których wydzielone są kwatery przeznaczone do składowania azbestu o łącznej możliwości unieszkodliwiania metodą D5 około 25 000 Mg odpadów zawierających azbest, co stanowi około 3 % całkowitej szacowanej ilości wyrobów zawierających azbest. Ilość tę należy uznać w chwili obecnej za niewystarczającą do całkowitego unieszkodliwienia odpadów azbestowych, w związku z tym zdolności unieszkodliwiania należałoby zwiększyć w przyszłości do poziomu co najmniej 35 tys. Mg rocznie i wyznaczyć w ramach rejonów gospodarowania odpadami  nowe miejsca do unieszkodliwiania odpadów azbestowych lub ewentualnie stworzyć jedno składowisko centralne w celu unieszkodliwienia na nim wszystkich odpadów zawierających azbest.  

Tab. 53 Działania przewidziane do realizacji w zakresie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest do 2020 r.

	 Lp.
	Rodzaj i zakres działań
	Jednostka administracyjna odpowiedzialna  za realizację
	Lata realizacji działań

	1.
	Kontynuacja  przejętych działań wojewody  w zakresie akcji informacyjnej  skierowanej do posiadaczy wyrobów zawierających azbest.
	 Marszałek Województwa, Gmina, Związek Gmin
	2009-2020 

	2.
	Bieżąca aktualizacja bazy danych dotyczącej wyrobów zawierających azbest.
	Marszałek Województwa, Gmin, Przedsiębiorca
	2009-2020

	3.
	Opracowywanie programów oczyszczania gmin, powiatów i województwa z wyrobów zawierających azbest w ramach planów gospodarki odpadami odpowiedniego szczebla. 
	Marszałek Województwa, Powiat, Gmina, Związek Gmin
	2009-2020

	4.
	Monitorowanie procesu usuwania wyrobów zawierających azbest ze  środowiska.
	 Marszałek Województwa, Gmina, Związek Gmin
	2009-2010

	5.
	Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.
	 Gmina, Związek Gmin, Przedsiębiorca 
	2009-2020

	6.
	Wskazywanie możliwości finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.
	 Marszałek Województwa, Gmina, Związek Gmin Fundusze Ochrony Środowiska
	2009-2020

	7.
	Stworzenie możliwości unieszkodliwiania odpadów materiałów izolacyjnych oraz konstrukcyjnych zawierające azbest w Zakładach Gospodarki Odpadami.
	 Gmina, Związek Gmin, Przedsiębiorcy
	2009-2020


4.6. PLANOWANE DZIAŁANIA  DOTYCZĄCE ZBIERANIA I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW ZAWIERAJACYCH SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ. 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową określa zasady używania oraz obrotu substancjami zubożającymi warstwę ozonową oraz produktami, urządzeniami i instalacjami zawierającymi te substancje. Określa również obowiązki podmiotów używających lub dokonujących obrotu tymi substancjami kontrolowanymi oraz produktami urządzeniami i instalacjami zwierającymi te substancje. W ustawie zawarto również zasady stosowania produktów oraz eksploatacji urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane pracujące na statkach. Wskazano także organa i jednostki właściwe w sprawach postępowania z substancjami kontrolowanymi. Sposób postępowania z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego zawierającego substancje zubożające warstwę ozonową zawarto w zał. nr 2 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. W tym wypadku z odpadów tego sprzętu w pierwszej kolejności należy usunąć substancje kontrolowane freony lub węglowodory. Użytkownicy sprzętu zobowiązani są do dostarczenia go do najbliższego GPZOP, który to bezpłatnie musi przyjąć tego rodzaju sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych. Na terenie województwa  na koniec 2007 roku istniały dwa zakłady przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego posiadające decyzje na odzysk odpadów o kodzie 160211*- zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HF, Lumen Sp. z o. o.  z Polic i KOTECH Przedsiębiorstwo Usługowo Techniczne  ze Szczecinka.
Tab. 54  Działania przewidziane do realizacji w zakresie unieszkodliwiania odpadów zawierających  substancje zubożające warstwę ozonową  do 2020 roku

	Lp.
	Rodzaj i zakres działań
	Jednostka administracyjna odpowiedzialna  za realizację
	Lata realizacji działań

	1.
	Prowadzenie  działań informacyjno- edukacyjnych   skierowanych do posiadaczy wielkogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego.
	  Gmina, Związek Gmin, Przedsiębiorcy
	2009-2020 

	2.
	Selektywne zbieranie odpadów zawierających freony  w mobilnych i stacjonarnych GPZOP
	Gmin, Związek Gmin, Przedsiębiorca
	2009-2020

	4.
	Monitorowanie procesu usuwania wyrobów zawierających substancje zubożające warstwę ozonową.
	 Marszałek Województwa, Gmina, Związek Gmin
	2009-2010

	7.
	Rozbudowa istniejących i budowa nowych zdolności przetwórczych zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego  w ramach funkcjonujących Zakładów Gospodarki Odpadami.
	 Związek Gmin, Przedsiębiorcy
	2009-2020


4.7. PLANOWANE DZIAŁANIA  DOTYCZĄCE ZAMYKANIA INSTALACJI SŁUŻĄCYCH DO UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW METODĄ D5. 

Klasyfikacji  dotyczącej daty zaprzestania eksploatacji  składowisk zamieszczonych w tabeli  55 dokonano w oparciu o :

· przewidywaną  na koniec 2007 roku pojemność do wykorzystania; 

· daty zakończenia eksploatacji wyznaczonej posiadanymi pozwoleniami i decyzjami;
· woli zamknięcia składowiska wyrażonej przez zarządzającego;   

Tab. 55 Składowiska odpadów komunalnych przewidziane do zamknięcia  wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 r.

	Lp.
	Nazwa  składowiska /położenie


	Zarządca składowiska
	Status składowiska


	Składowiska przewidziane 

	
	
	
	
	do zamknięcia w latach
	do dalszej eksploa

tacji



	
	
	
	
	2009
	2009-2012
	Po 2012

	1
	Dalsze gm. Myślibórz
	„Eko-Myśl” Sp. z o. o. Zakład  Utylizacji Odpadów  

Dalsze 36, 74-300  Myślibórz              
	 czynne
	
	
	E

	2
	Sianów  gm. Sianów
	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  Sp. z o. o.

ul. Komunalna   5, 75-724  Koszalin
	czynne
	
	
	E

	3
	Leśno Górne  gm. Police
	Zakład Odzysku i Składowania Odpadów  Komunalnych  Leśno Górne  12, 72-004 Tanowo
	czynne
	
	
	E

	4
	Leszczyn – Kalina gm. Rymań
	Zakład Gospodarki Odpadami   Sp. z o. o. Mirowo 14,   78-125 Rymań
	czynne
	
	
	E

	5
	Łęczyca  gm. Stara Dąbrowa
	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  

ul. Okrzei 6, 73-110 Stargard Szczeciński     
	czynne
	
	
	E

	6
	Smolęcin  gm. Gryfice
	Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Zielona  5, 72-300 Gryfice
	czynne
	
	
	E

	7
	Stradzewo gm. Choszczno
	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  Sp. z  o. o.

ul. Wolności   26, 73-200  Choszczno             
	czynne
	
	
	E

	8
	Krzywopłoty  gm. Karlino
	Zakład Składowania i  Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o. o., Krzywopłoty 1A  78-230  Karlino
	czynne
	X
	
	

	9
	Przytór-Ognica M. Świnoujście
	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

w Świnoujściu ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście  
	czynne
	
	Y
	

	10
	Wardyń Górny

gm. Połczyn Zdrój
	Międzygminne Przedsiębior-stwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o.  Wardy Górny 35  78-320 Połczyn Zdrój
	czynne
	
	
	E

	11
	Lubiechów Górny 

gm. Cedynia
	Zakład Remontowo Budowlany przy U.M w Cedyni

Ul. Obrońców Stalingradu 38  74-520 Cedynia                              
	czynne
	
	
	E

	12
	Słajsino 

gm. Nowogard
	Regionalny  Zakład  Gospodarowania Odpadami   CZG R-XXI

Plac Wolności  5, 72-200  Nowogard
	czynne
	X
	
	

	13
	Trzesieka

gm. Szczecinek
	Przedsiębiorstwo Gospodarki  Komunalnej  Sp. z o. o.  

ul. Cieślaka 6 C, 78-400  Szczecinek            
	czynne
	
	Y
	

	14
	Mielenko Drawskie

 gm. Drawsko Pomorskie
	Zakład Usług Komunalnych,  ul. Sobieskiego 8, 78-500 Drawsko Pomorskie
	czynne
	
	
	E

	15
	Włodarka 

gm. Trzebiatów
	Regionalny Zakład  Gospodarowania, Odpadami   CZG R-XXI

Plac Wolności  5, 72-200  Nowogard
	czynne
	X
	
	

	16
	Gwiazdowo

Gm. Sławno
	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  Sp. z o. o.,

ul. Polanowska  43   76-100  Sławno
	czynne
	
	
	E

	17
	Komorowo 

gm. Resko
	Regionalny  Zakład  Gospodarowania Odpadami   CZG R-XXI

Plac Wolności  5,72-200  Nowogard
	czynne
	
	
	E

	18
	Borne Sulinowo

gm. Borne Sulinowo
	Przedsiębiorstwo Usług  Komunalnych Sp. z o. o.

ul. Lipowa  6, 75-440  Borne Sulinowo  
	czynne
	
	
	E

	19
	Marianowo

gm. Marianowo
	„Ekomar” Sp. z o. o. ul. Jeziorna 15, 73-121 Marianowo    


	czynne
	X
	
	

	20
	Mirosławiec

gm. Mirosławiec


	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „EKO-FIUK” S.C. Jadwiga i Eugeniusz Fiuk Ul. Świerczewskiego 2b 78-320 Połczyn Zdrój   
	czynne
	
	
	E

	21
	Pławienko 

gm. Bierzwnik
	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  Sp. z  o. o.

ul. Wolności   26, 73-200  Choszczno             
	czynne
	
	Y
	

	22
	Kaliska 

gm. Chojna
	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp.z o.o. ul. Słowiańska 1, 74-500 Chojna                    
	czynne
	
	Y
	

	23
	Krupy-Dąbki 

gm. Darłowo
	Gminny Zakład Użyteczności Publicznej ul. Dąbkowicka  7, 76-156 Dąbki
	czynne
	
	
	E

	24
	Człopa-Bogdanki

gm. Człopa
	Z.G.K. Zakład Budżetowy ul. Kolejowa 17    78-630 Człopa       
	czynne
	
	
	E

	25
	Karniewo 

gm. Pyrzyce
	Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.  

ul. Kościuszki 26, 74-200  Pyrzyce
	czynne
	X
	
	

	26
	Bylica 

gm. Postomino
	Agencja Mienia Gminnego i Spraw Publicznych  w Postominie

76-113 Postomino
	czynne
	
	Y
	

	27
	Nowogródek Pomorski

gm. Nowogródek Pomorski
	Urząd Gminy  ul. Mickiewicza  15 74-304 Nowogródek Pomorski
	czynne
	Z
	
	

	28
	Niwka 

gm. Czaplinek
	Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Grunwaldzka 2  78-550 Czaplinek
	nieeksploatowane
	Z
	
	

	29
	Świdwinek II gm. Świdwin
	Zakład Usług Komunalnych,  ul. Armii Krajowej 21

78-300 Świdwin            
	czynne
	
	Y
	

	30
	Godowo -Stodulska

gm. Maszewo
	Regionalny  Zakład  Gospodarowania Odpadami   CZG R-XXI

Plac Wolności  5, 72-200  Nowogard
	czynne
	X
	
	

	31
	Kukinka

 gm. Ustronie Morskie
	Urząd  Gminy  ul. Chrobrego 68, 78-111  Ustronie Morskie  
	czynne
	
	Y
	

	32
	Wałcz II

gm. Wałcz
	Zakład Gospodarki Komunalnej  Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 60,  78-600   Wałcz     
	czynne
	
	Y
	

	33
	Drzesz 

gm. Trzcińsko Zdrój
	Usługi Komunalne, Mieszkaniowe, Transportowe, Handlowe , Cmentarne, Józef Skiba  ul. 2 lutego  12, Trzcińsko Zdrój
	czynne
	
	Y
	

	34
	Kurzycko 

gm.Mieszkowice
	Zakład Usług Komunalnych, ul. Polna  2, 74-133 Mieszkowice
	czynne
	
	
	E

	35
	Smolęcin 

gm.Kołbaskowo
	Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna „Jantra” Sp. z o. o.  Ul. Księżnej Anny 11  70-671  Szczecin
	nieeksploatowane
	Z
	
	

	36
	Wietrzno

 gm. Polanów
	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  Sp. z o. o.

ul. Komunalna   5, 75-724  Koszalin
	czynne
	Z
	
	

	37
	Nowe Warpno

gm. Nowe Warpno
	Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Kościuszki 47a  72-022  Nowe Warpno
	czynne
	Z
	
	

	38
	Lepino

gm. Sławoborze
	Urząd Gminy, ul. Kolejowa 8 78-314 Sławoborze
	nieeksploatowane
	Z
	
	

	39
	Podańsko 

gm. Goleniów
	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

ul. Marii Konopnickiej  12, 72-100  Goleniów           
	czynne
	
	Y
	

	40
	Boboliczki

Gm. Bobolice
	Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych, ul. Reymonta 3 78-430 Bobolice
	czynne
	X
	
	

	41
	Grzmiąca

Gm. Grzmiąca
	Remondis Sanitech Poznań  Sp. z o. o.

ul. Górecka  104, 61-483 Poznań               
	czynne
	
	Y
	

	42
	Stawno 

gm. Złocieniec
	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.  ul. Piaskowa 4 78-520 Złocieniec
	czynne
	
	
	E

	43
	Powalice

 gm. Ińsko
	Regionalny  Zakład  Gospodarowania, Odpadami  CZG R-XXI

Plac Wolności  5,72-200  Nowogard
	czynne
	X
	
	

	44
	Kraśnik

Gm.Węgorzyno
	Zakład  Usług Komunalnych K.Makarski, K.Makarska  

Sp. Jawna, ul. Runowska 12 , 73-155 Węgorzyno
	czynne
	X
	
	

	45
	Dolice 

gm. Dolice
	Remondis Szczecin  Sp. z o. o.  ul. Żołnierska 56 70-961 Szczecin
	nieeksploatowane
	Z
	
	

	46
	Cewlin

gm. Manowo
	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  Sp. z o. o.

ul. Komunalna   5, 75-724  Koszalin
	nieeksploatowane
	X
	
	

	47
	Niedalino

gm. Świeszyno
	Zakład Gospodarki Komunalnej, 76-024 Świeszyno
	czynne
	X
	
	

	48
	Porzecze 

gm. Darłowo
	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  ul. 1 maja 1 76-150 Darłowo
	nieeksploatowane
	Z
	
	

	49
	Sierakowo

gm. Police
	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami ul. Piotra Skargi 20 71-423 Szczecin
	nieeksploatowane
	Z
	
	

	50
	Kołacz 

gm. Połczyn Zdrój
	Towarzystwo Budownictwa Społecznego  Sp. z o. o.  ul. 22 lipca 16 78-320  Połczyn Zdrój
	nieeksploatowane
	Z
	
	

	51
	Gryfino-Wschód 

( kwatera 2A)

Gm. Gryfino
	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Sp. z o. o.  

ul. Szczecińska  5, 74-100 Gryfino                   
	czynne
	
	
	E

	52
	Szczecin – Klucz 

Szczecin
	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami ul. Piotra Skargi 20 71-423 Szczecin
	nieeksploatowane
	Z
	
	


Z- zamknięte przed 2009 rokiem

X - do zamknięcia do końca 2009 roku

Y - do zamknięcia między  do 2012 roku

E -  eksploatacja  po roku 2012
[image: image16.png]16°

% koszalinski l

N -
/ ° ewlino
I\ Kkolobrzeski jedalino Wietrzho

54° //‘“/’k\ A 3 Gzywoploty '\AZM 54°
"\ gryficki A Kglina bialaga R )

@molecin
Sborze \s\
o] @Grzmiac
Swidwiniski zzOWardyn szqz i

@omorol o ' @Kota  Barwice
i Swicwinek | T
fobeski

520 o N

kamienski

Tzesieka

5V

ome Sulinowo

Kiwka
asnil Brario
Wi€lenko Drawskie @

- skladowiska do pozostawienia i rozbudowy

drawski
4 @oudice / @ - skiadowiska do zamknigcia po 2012 roku
@variznowo
T N ® - skiacowiiska do zamknigcia w latach 20092012
targardzki o
{ ) w2 izl ® - skiladowiska do zamknieci do roku 2009
ryfino-Wschdg 1 {" walgchl "% © - skladowiska zamknigte lub w trakcie rekultywacji
hyrzycki Dolide 4
Y @stradzewo = - drogi krajowe

o - choszczeniski
dova - drogi wojewddzkie

B
T 2@ 5 @Phaviénko B 530 (\-gramcapﬁw\alu

A

/

3y

{ §RI5¢8 Nowogrodek Pomorski
)‘ub\echcw by }5 mysliborski

urzycko
0 25 50 km Do opracowania zalacznikow graficznych
\ [ m— — wykorzystano materialy

16°





RYC.16 HARMONOGRAM LIKWIDACJI SKŁADOWISK NA TLE PRZYSZŁEGO GOSPODAROWANIA ODPADAMI W WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIM

5. PLAN LIKWIDACJI MOGILNIKÓW.

Proponowaną kolejność likwidacji mogilników oparto o system oceny skali zagrożenia, jakie niesie ich lokalizacja, stan techniczny budowli, ilość nagromadzonych odpadów i aktualną inwentaryzację rzeczową posiadaną przez właściciela obiektu. Dane dodatkowe uzyskane na podstawie oceny geośrodowiskowej i technicznej oraz informacji uzyskanych z map sozologicznych i hydrologicznych, pozwoliły na uhierarchizowanie  pilności działań mających na celu stworzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego, pozwalającego na rozpoczęcie procedur likwidacyjnych jaki i zapewnienie  możliwości finansowania przedsięwzięć z funduszy ochrony środowiska. W tabeli 56 przestawiono harmonogram likwidacji poszczególnych mogilników, a na rycinie 17 przedstawiono to w formie graficznej. 

Tab. 56 Proponowana kolejność likwidacji mogilników wraz z punktacją zagrożeń

	Lp.
	Nazwa mogilnika
	Uzyskana punktacja zagrożenia dla środowiska *

	1.
	Więcław
	19

	2.
	Kołomąć
	17

	3.
	Wierzbnica
	16

	4.
	Pomień
	15

	5.
	Wisławie
	15

	6.
	Piaski
	15

	7.
	Drzonowo
	14

	8.
	Dolice
	14

	9.
	Dobra
	14

	10.
	Smolnica
	14

	11.
	Dalewo
	14

	12.
	Gołańcz  Pomorska
	14

	13.
	Osina
	14

	14.
	Modrzewo
	13

	15.
	Kurzycko
	13

	16.
	Wiewiecko
	12

	17.
	Wołczyn
	11

	18.
	Stara Dąbrowa
	10

	19.
	Dobrzyca
	9

	20.
	Brojce
	9

	21.
	Osiek Drawski
	9

	22.
	Bądkowo
	9

	23.
	Starzyce
	8

	24.
	Barnkowo
	7

	25.
	Świdwin
	5


* skala punktów: 20 max - 1 min. zagrożenia dla środowiska  
[image: image17.png]Piaski
.
Osinag

Pomied

®-16-19 pkt.
1415 pkt.
10-13 pkt.
5-9pkt.





Ryc. 17 proponowana kolejność likwidacji mogilników
ROZDZIAŁ V. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO.

1.GŁÓWNE ZAŁOŻENIA SYSTEMU.

1.1.Odpady Komunalne.

-  Utworzenie zakładów gospodarowania odpadami o przepustowości wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z regionu gospodarowania odpadami zamieszkałego minimum przez 150 tys. mieszkańców, spełniające w zakresie technicznym kryteria najlepszej dostępnej techniki z oferowanym minimalnym, następującym zakresem usług:

· Mechaniczno-biologiczne przekształcanie zmieszanych odpadów komunalnych.
· Składowanie przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych.

· Kompostowanie odpadów zielonych.

· Sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (opcjonalnie w zależności od przyjętego sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach regionu zagospodarowania odpadami).

· Zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych (opcjonalnie).

· Zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (opcjonalnie).

- Utworzenie instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych dla aglomeracji lub regionów obejmujących powyżej 300 tys. mieszkańców. 

- Selektywne zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych, odpadów opakowaniowych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów „wielkogabarytowych”, odpadów budowlanych i niebezpiecznych z gospodarstw domowych.

-  Tworzenie Gminnych Punktów Zbierania Odpadów Niebezpiecznych i Problemowych tzw. GPZON i GPZOP w ramach utworzonych rejonów gospodarowania odpadami.

-  Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa zachodniopomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania i minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów.

1.2. Odpady  niebezpieczne.

-  Selektywne zbieranie oraz odzysk odpadów niebezpiecznych.
- Opracowanie w gminach i powiatach, w ramach planów gospodarki odpadami, programów  usuwania azbestu,  zawierających pełną inwentaryzację wyrobów zawierających azbest.

-  Rozbudowa istniejących i budowa nowych zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
-  Modernizacja istniejących spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych pod kątem spełnienia aktualnych wymagań dotyczących emisji zanieczyszczeń do powietrza.
-  Rekultywacja istniejącego w województwie składowiska odpadów niebezpiecznych oraz usunięcie z obszaru województwa magazynowanych odpadów niebezpiecznych zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców oraz środowiska.

-  Usunięcie z obszaru województwa do połowy 2010 roku wszystkich urządzeń i aparatów zawierających PCB.
-  Zagospodarowanie zanieczyszczonego urobku z pogłębiania (zanieczyszczonych refulatów), w procesach fizyko – chemicznych dających możliwość zagospodarowania powstałych materiałów w budownictwie i drogownictwie. 
-  Stabilizacja gleby i ziemi zawierających substancje niebezpieczne, w miejscu wbudowania lub na terenie, na którym planowana jest wymiana gruntu (np. torfu).  
-  Zagospodarowanie części olejów zużytych (po ich odwodnieniu), w procesie krakingu termicznego, do produkcji komponentów do paliw silnikowych (frakcja benzynowa) i oleju opałowego (frakcja średnia) oraz koksu do odzysku materiałowego lub energetycznego.    
1.3. Odpady pozostałe. 

-  Selektywne zbieranie i poddawanie odzyskowi odpadów wytworzonych w podmiotach gospodarczych działających na obszarze województwa.

-  Uruchomienie i eksploatacja instalacji do suszenia i termicznego unieszkodliwiania komunalnych osadów ściekowych w ramach budowanej oczyszczalni ścieków komunalnych „Pomorzany” w Szczecinie. 

-  Budowa instalacji do unieszkodliwiania odpadów poubojowych  i pozostałych pochodzenia zwierzęcego z obszaru województwa zachodniopomorskiego.

-  Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów pochodzących z przemysłu.

2. PROPONOWANY  SYSTEM  GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI.

W województwie zachodniopomorskim na dzień 31 grudnia 2008 rok funkcjonowało 41 składowisk odpadów innych niż niebezpiecznych i obojętnych. Spośród nich 25 posiadało wymagane ważne pozwolenia zintegrowane,  składowisko w Mirosławcu w dniu 31 grudnia 2008 r. było w trakcie jego zdobywania. Natomiast składowisko w Bobolicach ze względu na planowane zamknięcie z końcem 2008 roku odstąpiło od jego zdobywania. Spośród 41 eksploatowanych składowisk na koniec 2008 roku, 9 z nich dysponowało pojemnością wolną do wykorzystania na poziomie ponad 40 000 Mg  (tab. 57). Mając na względzie rzeczywistą ilość unieszkodliwionych poprzez składowanie odpadów komunalnych w 2007 roku w liczbie 475 583,57 Mg i 2008 w liczbie 416 500,39 Mg (tab.7) i łączną do wykorzystania począwszy od  2008 roku pojemność składowisk wynoszącą 50% pojemności planowanej t.j. 4 400 883,5 Mg, (tab. 57), województwo zabezpieczone jest do co najmniej 2021 roku w możliwość unieszkodliwiania odpadów komunalnych metodą D5 t.j. poprzez umieszczanie ich na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, uwzględniając  średnioroczną w latach 2006-2018 ilość odpadów komunalnych dopuszczonych do składowania wynoszącą 279 218 Mg.          

Na wykresie  poniżej przedstawiono przewidywane ilości strumieni odpadów komunalnych przeznaczonych do zagospodarowania włącznie ze składowaniem w latach 2010-2018 

[image: image18.wmf]Planowane ilości odpadów komunalnych do 

zagospodarowania włącznie ze składowaniem 

w latach 2006-2018

430537

323693

191944

170697

0

100000

200000

300000

400000

500000

2006

2011

2016

2021

Lata

Strumień odpadów 

komunalnych [Mg]


Ryc.18  przewidywane ilości strumieni odpadów komunalnych przeznaczonych do zagospodarowania włącznie ze  składowaniem  w latach 2006-2018
Tab. 57 Charakterystyka czynnych składowisk odpadów w województwie zachodniopomorskim wraz z datą zaprzestania przez nie działalności.

	Lp.
	Powiat
	Gmina
	Miejscowość
	Rok rozpoczęcia eksploatacji
	Uszczelnienie podłoża
	Powierzchnia ogólna [ha]
	Powierzchnia wykorzystana [ha]
	Pojemność planowana [Mg]
	Pojemność wykorzystana 

[Mg] do -31.12.2007 r.
	Ilość odpadów zdeponowanych w2006 r. Mg]
	Ilość odpadów zdeponowanych w2007 r. Mg]
	Pojemność do wykorzystania  od   01.01.2008 r.
	Pozwolenie na budowę
	Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
	Przegląd ekologiczny
	Pozwolenie na użytkowanie
	Pozwolenie zintegrowane
	Zarządzający  

składowiskiem
	Data  wstrzymania użytkowania lub zamknięcia składowiska

	1
	białogardzki
	Karlino
	Krzywo-płoty
	1975
	folia
	10,9
	3,50
	165600
	101804
	10766
	10288
	63796
	+
	+
	+
	+
	Do 31.12.2009
	ZSiUO-Sp. z o.o. Krzywopłoty
	Do końca 2009

	2
	choszczeński
	Bierzwnik
	Pławienko
	2001
	geomembrana  PEHD
	3,35
	1,20
	22000
	1477
	454
	293
	20523
	+
	+
	+
	+
	nd
	UG Bierzwnik
	2009-2012

	3
	
	Choszczno
	Stradzewo
	1996
	geomembrana PEHD
	4,21
	2,39
	126000
	56802
	5115
	4946
	69198
	+
	+
	+
	+
	Do 01.05.2018
	PGK Sp. z o.o. - Choszczno
	po 2012

	4
	drawski
	Drawsko Pomorskie
	Mielenko
	2002
	geomembrana HPDE
	4,73
	2,60
	60412
	21566
	3998
	4743
	38846
	+
	+
	-
	+
	Do 26.02.2017
	ZUK – Drawsko Pomorskie
	po 2012

	5
	
	Złocieniec
	Stawno
	1998
	folia PEDH
	1,02
	0,40
	1950
	733
	14
	538
	1217
	+
	+
	+
	+
	nd
	ZUK– Sp. z o.o. Złocieniec
	po 2012

	6
	goleniowski
	Goleniów
	Podańsko
	1994
	Dno-warstwa bitumiczna-skarpy- folia PEHD 
	3,80
	2,30
	129000
	116227
	9419
	10197
	12773
	+
	+
	+
	+
	Do 31.12.2009
	PGK Sp. z o.o.– Goleniów
	2009-2012

	7
	
	Maszewo
	Godowo
	1997
	glina
	4,5
	1,5
	27000
	14079
	1452
	1510
	12921
	+
	+
	+
	+
	Do 29.10.2011
	RZGO CZG R XXI – Nowogard
	do końca 2009

	8
	
	Nowogard
	Słajsino
	1984
	glina
	9,27
	2,48
	125000
	98083
	16017
	20006
	26917
	-
	+
	+
	-
	nd
	RZGO CZG R XXI – Nowogard
	Od  31.01 .2009

	9
	gryficki
	Gryfice
	Smolęcin
	1989
	glina
	16,20
	3,70
	350000
	220786
	9473
	7934
	129214
	+
	+
	+
	+
	Do 30.05.2017
	ZGK – Gryfice
	po 2012

	10
	
	Trzebiatów
	Włodarka
	1982
	glina
	6,00
	4,20
	100000
	70713
	5288
	6256
	29287
	+
	+
	+
	+
	Do 31.12.2010
	RZGO CZGR XXI – Nowogard
	do końca 2009

	11
	gryfiński
	Gryfino
	Gryfino
	1993
	glina zwałowa 
	6,06
	1,80
	158400
	151547
	9025
	9368
	6853
	
	+
	+
	+
	Do 29.03.2017
	PUK Sp. zo.o. – Gryfino
	po 2012

	12
	
	Cedynia
	Lubiechów Górny
	2000
	geomembrana HPDE
	1,18
	0,21
	61000
	10193
	1084
	1290
	50807
	+
	+
	+
	+
	Do 08.12.2014
	ZR-B- Cedynia
	po 2014

	13
	
	Chojna
	Kaliska
	1997
	geomembrana HDPE 
	7,05
	4,50
	80000
	65401
	4907
	5156
	14599
	+
	+
	+
	+
	Do 31.12.2009
	PUK Sp. z o.o.- Chojna
	2009-2012

	14
	
	Mieszkowice
	Kurzycko
	1994
	geomembrana HZPDE
	3,24
	1,4
	17500
	14908
	1588
	1625
	2592
	+
	+
	+
	+
	nd
	ZUK – Mieszkowice
	po 2012

	15
	
	Trzcińsko Zdrój
	Drzesz
	2003
	glina
	1,32
	0,52
	10000
	5686
	1171
	1193
	4314
	+
	+
	nd
	+
	nd
	UKMTC J.Skiba – Trzcińsko Zdrój
	2009-2012

	16
	kołobrzeski
	Rymań
	Mirowo : Leszczyn- 

Kalina  
	  2005
	bentomata, geomembrana, 

geowłóknina
	15,0
	0,20
	2765000
	218468
	55631
	162837
	2546532
	+
	+
	+
	+
	Do 09.11.2014
	ZGO Sp.zo.o.

Mirowo 14, Rymań
	po 2012

	17
	
	Ustronie Morskie
	Kukinka
	 1986
	glina
	7,88
	6,20
	24735
	17390
	1020
	1063
	7345
	-
	+
	+
	+
	nd
	UG – Ustronie Morskie
	2009-2012

	18
	koszaliński
	Bobolice
	Bobolice
	 1972
	brak
	3,03
	2,90
	38032
	36558
	1468
	2119
	1474
	-
	+
	+
	-
	brak
	ZUKiO – Bobolice
	2008

	19
	
	Polanów
	Wietrzno
	 1987
	brak
	1,70
	0,80
	12032
	8922
	644
	620
	3110
	+
	+
	+
	+
	nd
	PGK  Spółka zo.o.- Koszalin
	2008

	20
	
	Sianów
	Sianów
	 1978
	folia PEDH
	23,4
	6,40
	1757130
	1135984
	49233
	
52946
	621146
	+
	+
	+
	-
	Do 22.03.2015
	PGK Spółka z o.o. – Koszalin
	po 2012

	21
	
	Świeszyno
	Niedalino
	 1995
	folia
	1,12
	1,00
	4124
	4787
	350
	530
	346
	-
	+
	+
	-
	nd
	ZGKiM – Świeszyno
	do końca 2009

	22
	łobeski
	Resko
	Komorowo
	 1995
	glina
	6,29
	2,90
	50000
	20077
	1672
	1706
	29923
	+
	+
	+
	+
	Do 23.10.2012
	RZGO CZG R XXI – Nowogard
	po 2012

	23
	
	Węgorzyno
	Kraśnik
	 1994
	geomembrana HDPE 
	0,87
	0,40
	10200
	8088
	686
	709
	2112
	+
	+
	+
	+
	nd
	PUH, M.Makarska – Węgorzyno
	do końca 2009 

	24
	myśliborski
	Myślibórz
	Dalsze
	 2001
	geomembrana PEHD, 

geowłóknina
	34,0
	2,82
	4500000
	226105
	65399
	57270
	4273895
	+
	+
	+
	+
	Do 06.09.2014
	EKO-MYŚL Myślibórz
	po 2012

	25
	policki
	Police
	Leśno Górne 
	 2001
	geomembrana PEHD 
	4,37
	1,53
	466450
	105971
	19273
	25925
	360479
	+
	+
	-
	+
	Do 07.09.2016
	ZOiSOK  Leśno Górne
	po 2016

	 26
	pyrzycki
	Pyrzyce
	Karniewo
	 1993
	glina
	6,20
	4,90
	97000
	89146
	5834
	6795
	7854
	+
	+
	+
	+
	Do 31.07.2017
	PPK Sp. z o.o. – Pyrzyce
	2009-2012

	 27
	sławieński
	Postomino
	Bylica
	 1993
	glina
	1,86
	1,53
	23380
	10519
	1211
	1139
	12861
	+
	+
	+
	-
	nd
	AMiSP – Postomino
	2009-2012

	 28
	
	Sławno
	Gwiazdowo
	 2001 
	folia
	3,96
	1,49
	100000
	74281
	3918
	7247
	25719
	+
	+
	+
	+
	Do 17.04.2017
	MPGKiM - Sławno
	po 2012

	 29
	
	Darłowo
	Krupy
	 2006
	geowłóknina
	2,10
	0,02
	17300
	1363
	150,3
	1213
	7056
	+
	+
	nd
	+
	nd
	Gminny Zakład Użyteczności Publicznej Dabki
	po 2012

	 30
	stargardzki
	Marianowo
	Marianowo
	 1998
	geomembrana PEDH 
	1,78
	0,57
	9405
	10273
	1262
	1402
	-868
	+
	+
	+
	+
	nd
	Przedsiębiorstwo Ekomar Sp. z o.o.– Marianowo
	Do końca 2009

	 31
	
	Ińsko
	Powalice ob. Linówko
	1995
	geomembrana HPDE 
	1,27
	0,80
	10000
	8696
	344
	414
	1304
	+
	+
	+
	+
	nd
	RZGO CZG R XXI – Nowogard
	Do końca 2009

	 32
	
	Stara 

Dąbrowa
	Łęczyca
	1979
	geomembrana
	25,4
	10,30
	1000030
	780955
	28452
	30525
	219075
	+
	+
	+
	+
	Do.

16.03.2017
	MPGiK –Stargard Szczeciński
	po 2012

	 33
	szczecinecki
	Borne 

Sulinowo
	Borne 

Sulinowo
	1997
	folia PEHD
	6,90
	2,10
	45640
	17942
	1805
	1702
	27698
	+
	+
	+
	+
	Do 12.07.2017
	ZGKiM Borne Sulinowo
	po 2012

	 34
	
	Grzmiąca
	Grzmiąca
	1996
	folia 
	1,23
	1,0
	56000
	18349
	5697
	4417
	37651
	+
	+
	+
	+
	Do 04.09.2011
	Rethmann Sanitech Sp.  z o.o. Poznań – Oddział w Barwicach
	2009-2012

	 35
	
	Szczecinek
	Trzesieka
	1977
	folia
	12,1
	5,70
	207908
	178108
	14472
	14249
	29800
	+
	+
	+
	-
	Do 14.02.2017
	PGK –Szczecinek
	2009-2012

	 36
	m. Świnoujście
	Świnoujście
	Przytór-Ognica
	1991
	kw.1,2 –brak

kw.3-geomembrana
	15,14
	4,64
	400000
	364220


	26439
	25123
	35780
	+
	+
	+
	+
	Do 24.04.2017
	ZWiK – Świnoujście
	2009-2012

	 37
	świdwiński
	Połczyn Zdrój
	Wardy Górny
	2007
	geomembrana HDPE gr.1,5 mm, glina zwałowa o gr. 0,5 m
	1,49
	0,80
	48000
	3526
	0
	3256
	44474
	+
	+
	-
	+
	Do 25.04.2017
	Mi.ędzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Wardy Górny 35  78-320 Połczyn Zdrój
	po 2012

	38
	
	Świdwin
	Świdwinek II
	1997
	folia, plastpapa
	1,59
	1,40
	66451
	58011
	4913
	4277
	8440
	+
	+
	+
	+
	Do 04.09.2012
	ZUK – Sp. zo.o. Świdwin
	2009-2012

	39
	wałecki
	Człopa
	Człopa
	1996
	geomembrana
	6,20
	1,70
	23000
	8231
	1989
	1902
	14769
	+
	+
	+
	+
	nd
	ZGK– Człopa
	po 2012

	40
	
	Mirosławiec
	Mirosławiec
	1993
	glina (3x 0,25 c,m)
	3,42
	1,34
	390000
	28567
	5000
	4150
	24464
	+
	+
	+
	+
	Złożony .wniosek
	PHU „EKO-FIUK” S.C.
	Po 2012

	41
	
	Wałcz
	Wałcz II
	1993
	geomembrana PEHD
	3,16
	1,80
	69000
	60850
	8176
	10400
	8143


	+
	+
	+
	-
	Do 31.08.2017
	ZGK – Wałcz
	2009-2012

	
	RAZEM
	
	8834961
Mg


	


W celu usystematyzowania gospodarki odpadami podzielono województwo zachodniopomorskie na regiony gospodarowania odpadami: 

- Region  Szczecińsko-Policki,
- Region  Środkowo-Pomorski,
- Region  Celowego Związku Gmin RXXI,
- Region  Stargardzko-Wałecki,
- Region  Południowo-Zachodni. 

Zaproponowany podział uwzględnia zarówno już istniejące międzygminne powiązania  gospodarcze i uwarunkowania geograficzne województwa, jak również  gęstość zaludnienia. Granice tej rejonizacji mogą ulec pewnym modyfikacjom  w trakcie realizacji planu wraz z tworzeniem się międzygminnych  struktur gospodarowania odpadami. Podział województwa na regiony gospodarowania odpadami  uwzględnia w znacznym stopniu występujące  w terenie więzi gospodarcze i ułatwi tym samym generowanie nowych projektów inwestycyjnych,  dających szanse przy ich realizacji, na pozyskanie funduszy krajowych i zagranicznych, związanych z powstawaniem nowoczesnej gospodarki odpadami.
W ramach rejonów gospodarki odpadami planuje się budowę dwóch obiektów termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Pierwszy dla regionu Szczecińsko-Polickiego o możliwości termicznego unieszkodliwienia około 150 tys. Mg zmieszanych odpadów komunalnych oraz reszty śmieciowej, drugi obiekt zlokalizowany w Koszalinie (region Środkowo-Pomorski) mogący unieszkodliwić maksymalnie około 120 tys. Mg odpadów uzyskanych z frakcji nadsitowej ( tzw. „reszty śmieciowej” ) uzyskanej po mechanicznym przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych obejmującym rozdrabnianie, przesiewanie, sortowanie, klasyfikację i separację na frakcję dającą się w całości lub w części wykorzystać materiałowo i energetycznie lub w zależności od przyjętej konstrukcji kotła paliwem formowanym otrzymywanym na bazie przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych.

W ramach pozostałych regionów planuje się budowę jednej instalacji mechaniczno – biologicznego unieszkodliwiania odpadów składającej się z: linii sortowniczej, biogazowni, elektrociepłowni i linii produkcji peletów (region Stargardzko-Wałecki), rozbudowę lub budowę dwóch regionalnych zakładów gospodarki odpadami (rzgo) w regionie Południowo-Zachodnim i w regionie Celowego Związku Gmin RXXI, w skład których wejdą następujące obiekty: sortownia, kompostownia, składowisko odpadów i obiekty wyposażone do odzysku odpadów opakowaniowych, budowlanych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Planowane regiony zakłady gospodarowania odpadami obsługiwać będą rejony o populacji powyżej100 tys. mieszkańców. Planowana pojemność składowisk odpadów wystarczy na co najmniej 15 letni okres ich eksploatacji. Przyjmuje się, że przy transporcie odpadów do przerobu w rzgo z odległości powyżej 30 km preferowane jest zastosowanie przeładunkowego systemu transportu z wykorzystaniem transportu samochodowego i ewentualnie kolejowego. W ramach realizacji obowiązków związanych z wydzieleniem odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych preferowane będzie tworzenie stacjonarnych i mobilnych Gminnych Punktów Zbierania Odpadów Niebezpiecznych  zlokalizowanych dogodnie dla mieszkańców, w ilości co najmniej jednego w każdej gminie. Punkty te służyć będą do bezpiecznego zbierania przede wszystkim odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych takich jak: 

· oleje odpadowe,
· zużyte baterie i akumulatory,
· zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
· przeterminowane leki,
· przeterminowane środki ochrony roślin.
[image: image19.png]25

50km

P T———

- Fion Pobnione Zuhoin
~Region Srodkowo-Pomorski

- egion CZG-RXXI

5 Fogion Stk Wi

T

- canme skladonisha odpadénr

@ - coyme kompostovmis

P —
iseytons oty
i s Gode Koyt




[image: image20.png](3 Region Potudsiono Zachodsi

(] RogonSioovo Ponarts

Y Regioncz 0T

&) Region Stagrdto- Walecki

q granica powistu

Pl oo st cipuion

@ e omworiomic




Ryc.19   regiony gospodarowania odpadami  wraz z istniejacymi instalacjami do unieszkodliwiania i odzysku odpadów komunalnych W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM
Tab. 58 Wykaz planowanych regionów gospodarowania odpadami w województwie zachodniopomorskim *

	Lp.
	Nazwa regionu gospodarowania odpadami
	ludność
	odpady

wytworzone[Mg]

	1.


	Region Szczecińsko-Policki


	473 853
	             169 024,8

	2.


	Region Środkowo-Pomorski


	        507 071
	              143 669,0



	3.
	Region CZG-RXXI
	263 265
	72 537,7

	4.
	Region Stargardzko-Wałecki
	261 895
	73 584,1

	5.


	Region Południowo-Zachodni


	186 754
	48 050,6

	RAZEM


	1 692 838
	506 866,2


                 * dane US 2007 za 2006 rok
3. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W OPARCIU O REGIONALNE ZAKŁADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI.

3.1. ZAŁOŻENIA GENERALNE. 

Postawione przez Kpgo 2010 warunki oraz obowiązujące w chwili wdrażania niniejszego dokumentu rozwiązania nie pozwalają na wytypowanie więcej niż 5 regionów gospodarowania odpadami w województwie zachodniopomorskim.
Wariant zakładający funkcjonowanie 5 regionów gospodarowania odpadami wydaje się być optymalnym ze względu na najniższe koszty przystosowania do zadań wynikających z Kpgo 2010. Układ przestrzenny ich stref działania jest korzystny ze względu na istniejącą infrastrukturę, jak również przeprowadzone konsultacje społeczne i samorządowe oceniające go jako najmniej konfliktowy. Nowymi składowiskami, które musiałyby zostać wybudowane w ramach nowoutworzonych zakładów zagospodarowania odpadów są składowiska w Karniewie gmina Pyrzyce, Słajsinie gmina Nowogard oraz w Jeziorkach gmina Barwice. Planuje się także budowę dwóch zakładów termicznego przekształcania odpadów w Szczecinie i Koszalinie. Rozkład pozostałych obiektów jest swoistym kompromisem wynikającym z uwarunkowań terenowych, społecznych i administracyjnych. Proponowany system nie może jednak istnieć bez stacji pośredniczących, których utworzenie jak wspomniano wcześniej proponuje się na bazie wygaszanych składowisk lub w ich pobliżu. System taki znacząco powinien ograniczyć konieczność transportowania odpadów, a co za tym idzie, zmniejszenia kosztów ich zbierania i unieszkodliwiania. Jednak ostateczną ich lokalizację pozostawia się w gestii samorządów lokalnych, gdyż to one będą w stanie najlepiej je wyznaczyć uwzględniając lokalne uwarunkowania. W strefie 30 km od wybrzeża tzw. pasie wczasowo-wypoczynkowym położony jest jedynie obiekt w Sianowie (obsługujący obecnie około 200 tys. mieszkańców), dzięki czemu pas nadmorski, tak ważny z punktu widzenia turystycznej gospodarki województwa, będzie praktycznie „wolny od obiektów unieszkodliwiania odpadów”. 

Poniżej w formie graficznej (ryc.20) przedstawiono wytypowane rejony gospodarowania odpadami.

[image: image21.png]



[image: image22.png](3 Region Potudsiono Zachodsi

(] RogonSioovo Ponarts

Y Regioncz 0T

&) Region Stagarike Wolecki

q granica powistu

() ety gosposmovani odpudns
@ oroosiomianawo

L P ———




.Ryc. 20  Projektowany system gospodarowywania odpadami  w województwie zachodniopomorskim 
Region Szczecińsko-Policki  obejmujący gminę Miasto Szczecin i gminy powiatu polickiego: Dobra Szczecińska, Kołbaskowo, Nowe Warpno, Police.

Region Środkowo-Pomorski  obejmujący gminę miasto Koszalin i gminę Będzino, Brojce, Biesiekierz, Bobolice, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów, Świeszyno, Darłowo, Malechowo, Postomino, Sławno, Barwice, Biały Bór, Borne Sulinowo, Grzmiąca, Szczecinek, Białogard, Karlino, Tychowo, Czaplinek, Dygowo, Gościno, Kołobrzeg, Rymań, Siemyśl, Ustronie Morskie, Łobez, Połczyn Zdrój, Rąbino, Sławoborze, Świdwin, miasto Świdwin, Szczecinek,  Sławno, powiat Koszalin.    

Region CZG-RXXI obejmujący powiat Świnoujście i gminę Drawsko Pomorskie, Ostrowice, Wierzchowo, Złocieniec, Maszewo, Nowogard, Osina, Przybiernów, Stepnica, Gryfice, Karnice, Płoty, Rewal, Trzebiatów, Dziwnów, Golczewo, Kamień Pomorski, Międzyzdroje, Świerzno, Wolin, Dobra, Radowo Małe, Resko, Węgorzyno, Chociwel, Brzeżno.

Region Stargardzko-Wałecki obejmujący miasto Stargard Szczeciński, Wałcz i gminę Bierzwnik, Choszczno, Drawno, Krzęcin, Pełczyce, Recz, Kalisz Pomorski, Goleniów, Dobrzany, Dolice, Ińsko, Kobylanko, Marianowo, Stara Dąbrowa, Stargard Szczeciński, Suchań, Człopa, Mirosławiec, Tuczno, Warnice.
Region Południowo- Zachodni obejmujący gminy Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, Stare Czarnowo, Trzcińsko Zdrój, Widuchowa, Barlinek, Boleszkowice, Dębno, Myślibórz, Nowogródek Pomorski, Bielice, Kozielice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce. 
Tab. 59 Prognoza ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w wyznaczonych regionach gospodarowania odpadami w województwie zachodniopomorskim na lata 2010-2018

	Lp.
	   Nazwa      

  regionu gospodaro-  

    wania odpadami
	Zakłady gospodarowania odpadami działające w  regionie
	Mieszkańcy
	Odpady

wytwo-rzone w 2006 r.

[Mg]
	Prognoza zmian w zakresie



	
	
	
	
	
	Ilości odpadów do zagospodarowania poza składowaniem

w tym zebranych selektywnie i ulegających biodegradacji


	Strumienia odpadów komunalnych do zagospodarowania włącznie ze składowaniem

	
	
	
	ogółem
	% udziału w ludności województwa
	
	2010
	2014
	2018
	2010
	2014
	2018

	1.


	Region Szczecińsko-

Policki


	ZTPOK w Szczecinie

ZZO w Leśnie Górnym

ZZO Szczecin I/II
	473 853
	27,99
	169 024,8
	 58327
	 99965
	110717
	 90602
	 53725
	 47778

	2.


	Region Środkowo-Pomorski
	ZTPOK w Koszalinie

ZZO Sianów

ZZO Jeziorki

ZZO Wardyń Górny

ZZO Rymań
	507 071
	29,95
	143 669,0
	 62412
	106964
	118470
	 96946
	 57487
	 51124

	3.


	Region CZG-RXXI
	ZZO Słajsino

ZZO Recław

ZZO Mielenko Drawskie
	263 265
	15,55
	72 537,7
	 32404
	 55535
	 61509
	 50334
	 29847
	 26543

	4.
	Region Stargardzko-Wałecki


	MBUO  Łęczyca

ZZO Mirosławiec 

ZZO Stradzewo
	261 895
	15,47
	73 584,1
	 32237
	55250
	 61193
	 50075
	 29694
	 26407

	5.
	Region Południowo-Zachodni
	ZZO Karniewo

ZZO Dalsze

ZZO Chojna

ZZO Gryfino
	186 754
	11,04
	48 050,6
	 23006
	 39427
	 43669
	 35736
	 21191
	 18845

	7.
	RAZEM
	
	1.692.838
	100,00
	506 866,2
	208386
	357144
	395557
	323693
	191944
	170697


3.2. CHARAKTERYSTYKA REGIONÓW GOSPODAROWANIA ODPADAMI
 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM.

3.2.1. REGION ŚRODKOWO-POMORSKI.

Proces mechaniczno-biologiczny z tlenową stabilizacją realizowany w ZZO Wardyń Górny, Jeziorki, Rymań ( alternatywnie ZZO Białogard) i Kompostowni Dano funkcjonującej po roku 2013 w ramach ZZO Rymań  lub alternatywnie po 2015 roku w ramach ZZO Białogard. 

Mechaniczne sortowanie zmieszanych odpadów komunalnych w sicie o prześwicie oczek 80/100 mm na 2 frakcje:

-    przesiew - frakcja 0-80/100 mm, kierowana do biologicznej tlenowej stabilizacji, a następnie do składowania na składowisku odpadów lub po uszlachetnieniu na sprzedaż jako środek wspomagający uprawę roślin;
-   odsiew / frakcja nadsitowa - frakcja wysokokaloryczna > 80/100 mm (lub > 200 mm); kierowana do sortowania surowców oraz po sprasowaniu lub bez sprasowania do energetycznego wykorzystania w spalarni w Koszalinie lub ewentualnie do produkcji paliwa zastępczego („paliwa alternatywnego”), bez wydzielania papieru z przeznaczeniem do energetycznego wykorzystania.

Proces mechaniczno-biologiczny z beztlenową i tlenową stabilizacją realizowany po roku 2015 w ZZO w Sianowie.

Mechaniczne sortowanie zmieszanych odpadów komunalnych na frakcje granulometryczne: minimum 2 frakcje:

- odsiew>100 mm frakcja wysokokaloryczna; sortowana dla wydzielenia części surowców wtórnych przydatnych do recyklingu, pozostałość kierowana do spalania w spalarni odpadów komunalnych (w przyszłości po zrealizowaniu programu budowy spalarni) lub przetwarzania na paliwo zastępcze („paliwo alternatywne”) i przekazywana do odzysku energii;
- przesiew frakcja 0-100mm kierowana do biologicznej stabilizacji; proces dwustopniowy, w pierwszym stopniu fermentacja mezofilowa lub termofilowa, w drugim stopniu jednostopniowa stabilizacja tlenowa w zamkniętym reaktorze lub hali, z aktywnym napowietrzaniem, z ujmowaniem i oczyszczaniem powietrza procesowego;
- rozwiązania alternatywne: pryzmy energetyczne (produkcja biogazu), proces przerobu odpadów w pryzmach z pasywnym napowietrzaniem, napowietrzaniem wymuszonym – moduły powtarzalne. 
	Liczba ludności należącej do Regionu Środkowo-Pomorskiego
507 071
                     
[image: image23.png]



	Gminy wchodzące w skład regionu zagospodarowania odpadów: miasto Koszalin, Świdwin, Szczecinek, Darłowo, Sławno, Kołobrzeg, Białogard i gminy Będzino, Brojce, Biesiekierz, Bobolice, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów, Świeszyno, Darłowo, Malechowo, Postomino, Sławno, Barwice, Biały Bór, Borne Sulinowo, Grzmiąca, Szczecinek, Białogard, Karlino, Tychowo, Czaplinek, Dygowo, Gościno, Kołobrzeg, Rymań, Siemyśl, Ustronie Morskie, Łobez, Połczyn Zdrój, Rąbino, Sławoborze, Świdwin,  i powiat Koszalin    



	
	Odpady komunalne wytworzone w 2006 r.
	143 669,0 [ Mg]

	
	Szacunkowe  moce przerobowe instalacji

zapewniające osiągnięcie zakładanych poziomów składowania  odpadów ulegających biodegradacji

[Mg/rok]
ZTPOK Koszalin –120 tys. Mg/rok  ZOK

ZZO Sianów -          60 tys. Mg/rok  ZOK

ZZO Jeziorki-           40 tys. Mg/rok  ZOK

ZZO Wardyń Górny-18 tys. Mg/rok  ZOK

ZZO Rymań -     100 tys. Mg/rok  ZOK




	Rok
	ZTPOK

Koszalin**
	ZZO Sianów
	ZZO Jeziorki***
	ZZO Wardyń-Górny
	ZZO Rymań*
	Szacowana ilość odpadów ulegających biodegradacji unieszkodli-wiona poza składowaniem
	Szacowany

%

wykonania

założonego

celu obniżenia

składowania

OUB



	2010
	0,0
	19300
	0,0
	3950
	10000,0
	28 250
	   45,3

	2014
	30000
	21700
	13500
	4500
	38000
	107 700
	  100,7

	2018
	25000
	23800
	17000
	6500
	57000
	129 300
	  109,1


*       planowane rozpoczęcie budowy  ZZO początek 2011 roku, na rok 2010 ujęto istniejącą kompostownię DANO w Grzybowie, dla której przyjęto 50% wykorzystanie kompostu  ze względu na parametry jakościowe ( alternatywa po 2015 r. ZZO Białogard)
*  *   planowana budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych  w Koszalinie II półrocze 2010 rok

***   planowana budowa zakładu II półrocze 2011 r.
3.2.2. REGION STARGARDZKO-WAŁECKI.
MBUO Łęczyca 


Na terenie MBUO Łęczyca realizowane będą procesy mechaniczno-biologicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Przy pomocy jednostkowych procesów mechaniczno-manualnych realizowane będą: segregacja mechaniczna odpadów niesegregowanych i doczyszczanie odpadów surowcowych pochodzących z selektywnej zbiórki. W ramach segregacji mechanicznej z odpadów zmieszanych wydzielane będą, między innymi frakcje przeznaczone do biologicznego unieszkodliwiania oraz do odzysku surowcowego lub energetycznego (przewiduje się z części odpadów produkcje komponentów paliwa zastępczego lub paliwa alternatywnego z możliwością termicznego przekształcania w ZTPOK w Szczecinie).

W części biologicznej instalacja realizować będzie sprawdzone i wydajne procesy biologicznej stabilizacji odpadów biologicznie rozkładalnych metodą beztlenową. Zakład będzie wyposażony w: 

- instalację do przygotowywania mechanicznie wydzielonych frakcji odpadów komunalnych do fermentacji,
- instalację fermentacji frakcji odpadów komunalnych bogatych w składniki biologicznie rozkładalne wraz z ujęciem biogazu oraz układ do końcowej przeróbki odpadów przefermentowanych.

Ponadto przewiduje się realizację waloryzacji energetycznej biogazu stanowiącego produkt procesu składającą się m.in. z instalacji transportu i magazynowania biogazu, instalacji spalania biogazu w kierunku produkcji energii elektrycznej, cieplnej oraz pochodni gazowej.


Zakład wyposażony będzie w kompletną infrastrukturę (drogi, place, przyłącza energetyczne, doprowadzenie wody i odbiór ścieków) oraz obiekty pomocnicze, takie jak np.: waga wjazdowa, punkt dezynfekcji kół pojazdów, budynek socjalny, itp., niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu”. 
ZZO Mirosławiec
Proces mechaniczno-biologiczny z tlenową stabilizacją.

Mechaniczne sortowanie zmieszanych odpadów komunalnych w sicie o prześwicie oczek 80/100 mm na 2 frakcje:

- przesiew - frakcja 0-80/100 mm, kierowana do biologicznej tlenowej stabilizacji  (kompostowanie), a następnie do składowania na składowisku odpadów w przypadku kompostu nie spełniającego wymagań środka wspomagającego uprawę roślin;

-  odsiew - frakcja wysokokaloryczna > 80/100 mm; kierowana do sortowania surowców oraz produkcji paliwa zastępczego („paliwa alternatywnego”), bez wydzielania papieru, które przewidziane jest do termicznego unieszkodliwienia np. w ZTPOK w Koszalinie.

	Liczba ludności należącej do  Regionu Stargardzko-Wałeckiego
                                     261 895

[image: image24.png]



        
	Gminy wchodzące w skład regionu zagospodarowania odpadów: miasto Stargard Szczeciński, Wałcz i gminy Bierzwnik, Choszczno, Drawno, Krzęcin, Pełczyce, Recz, Kalisz Pomorski, Goleniów, Dobrzany, Dolice, Ińsko, Kobylanko, Marianowo, Stara Dąbrowa, Stargard Szczeciński, Suchań, Człopa, Mirosławiec, Tuczno, Wałcz, Warnice.



	
	Odpady komunalne wytworzone w 2006 r.
	73 584,1 Mg

	
	Szacunkowe  moce przerobowe instalacji zapewniające osiągnięcie zakładanych poziomów składowania  odpadów ulegających biodegradacji [Mg/rok]
MBUO Łęczyca- 65-72 tys. Mg/rok  ZOK

ZZO Mirosławiec-50 tys. Mg/rok  ZOK

ZZO Stradzewo :  (przesypownia )- 13  tys. Mg/rok  ZOK




	Rok
	MBUO Łęczyca*
	ZZO Mirosławiec**
	ZZO Stradzewo***
	Szacowana ilość odpadów ulegających biodegradacji unieszkodliwiona poza składowaniem
	Szacowany

%

wykonania

założonego

celu obniżenia

składowania

OUB



	2010
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2014
	40700
	20700
	0.0
	61400
	  111,1

	2018
	60700
	20700
	0,0
	81400
	  133,0


*       rozpoczęcie budowy MBUO Łęczyca w II półroczu 2010 r.

**     rozpoczęcie budowy ZZO Mirosławiec w  najpóźniej  w II półroczu 2011 r.

***   ZZO Stradzewo przesypownia odpadów komunalnych

3.2.3. REGION CZG-RXXI.

Proces mechaniczno-biologiczny z tlenową stabilizacją.

Mechaniczne sortowanie zmieszanych odpadów komunalnych na frakcje granulometryczne:

minimum 2 frakcje:

- odsiew, frakcja wysokokaloryczna > 80/100 mm sortowana dla wydzielenia części surowców wtórnych przydatnych do recyklingu, pozostałość kierowana do przetwarzania na paliwo zastępcze i przekazywana do odzysku energii bądź do spalania w spalarni odpadów komunalnych (w przyszłości po zrealizowaniu programu budowy spalarni w Szczecinie lub w Koszalinie);

- przesiew, frakcja 0-80/100 mm kierowany do biologicznej stabilizacji w 32 tunelach foliowych uzupełniony odpadami zielonymi pochodzącymi z utrzymania zieleńców trawników i obcinania drzew, zrębkami drewnianymi, papierem i tekturą. Proces quasi dynamiczny, z aktywnym napowietrzaniem, z ujmowaniem i oczyszczaniem powietrza procesowego. Proces kompostowania o cyklu od 6 do 8 tygodni, przy średnim czasie higienizacji 42 dni. Kompost frakcja podsitowa 70% wsadu, frakcja nadsitowa 30% zawracana do procesu. Gotowy kompost stabilizowany przeznaczony na sprzedaż lub wykorzystany w procesie rekultywacji składowisk odpadów.

	Liczba ludności należącej do Regionu CZG -RXXI
263 265
                                                    [image: image25.png]



	Gminy wchodzące w skład regionu zagospodarowania odpadów: powiat Świnoujście i gminy Drawsko Pomorskie, Ostrowice, Wierzchowo, Złocieniec, Maszewo, Nowogard, Osina, Przybiernów, Stepnica, Gryfice, Karnice, Płoty, Rewal, Trzebiatów, Dziwnów, Golczewo, Kamień Pomorski, Międzyzdroje, Świerzno, Wolin, Dobra, Radowo Małe, Resko, Węgorzyno, Chociwel, Brzeżno.


	
	Odpady komunalne wytworzone w 2006 r.
	72 537,7 Mg

	
	Szacunkowe  moce przerobowe instalacji zapewniające osiągnięcie zakładanych poziomów składowania  odpadów ulegających biodegradacji

[Mg/rok]
ZZO Słajsino - 85 tys. Mg/rok  ZOK

ZZO Recław (jako alternatywa po roku 2015 dla  ZZO Słajsino)- 85 tys. Mg/rok  ZOK, wg planu przesypownia i kompostownia odpadów zielonych: przesypownia – 25 tys. Mg /rok ZOK

Kompostownia- 4,5 tys. Mg/rok odpadów zielonych   

ZZO Mielenko Drawskie wg planu przesypownia -18 tys.  Mg/rok  ZOK




	Rok
	ZZO Słajsino*
	ZZO Recław**
	ZZO Mielenko Drawskie***
	Szacowana ilość odpadów ulegających biodegradacji unieszkodliwiona poza składowaniem
	Szacowany

%

wykonania

założonego

celu obniżenia

składowania

OUB



	2010
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2014
	30000
	28000
	0.0
	58000
	 105,3

	2018
	35000
	37000
	0,0
	72000
	  117,0


 *       rozpoczęcie budowy ZZO Słajsino w II półroczu 2010 r.

**     rozpoczęcie budowy ZZO Recław w  najpóźniej  w II półroczu 2015 r. jako alternatywa dla ZZO Słajsino

***   ZZO Mielenko Drawskie przesypownia odpadów komunalnych
3.2.4. REGION SZCZECIŃSKO-POLICKI.

ZTPOK Szczecińsko-Policki
Proces mechaniczno-biologiczny z tlenową stabilizacją dla ZZO Leśno Górne

Mechaniczne sortowanie zmieszanych odpadów komunalnych na frakcje granulometryczne:

minimum 2 frakcje:

- odsiew, frakcja wysokokaloryczna > 80 mm sortowana dla wydzielenia części surowców wtórnych przydatnych do recyklingu, pozostałość kierowana do odzysku energii  w spalarni w Szczecinie lub przetwarzania na paliwo zastępcze przeznaczone na sprzedaż .

- przesiew frakcja 0-80 mm, kierowana do biologicznej tlenowej stabilizacji  (kompostowanie), a następnie do składowania na składowisku odpadów w przypadku kompostu nie spełniającego wymagań środka wspomagającego uprawę roślin;

Proces termicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych oraz frakcji wysokokalorycznej w ZTPOK Szczecin

Biorąc pod uwagę całość inwestycji przewiduje się budowę, montaż i zainstalowanie między innymi następujących obiektów:

· hali wyładunkowej zintegrowanej z bunkrem odpadów;
· dwóch linii termicznego unieszkodliwiania odpadów o wydajności                 10 Mg/godz. każda;
· system odzysku energii i wytwarzania energii z procesu termicznego unieszkodliwiania odpadów;
· instalacji oczyszczania spalin z systemem ciągłego monitorowania emisji;
· system kompleksowego sterowania, kontroli i monitoringu obiektów głównych i towarzyszących;
· instalacji do waloryzacji i sezonowania żużli;
· instalacji do zestalania lub chemicznej stabilizacji pyłów i popiołów z systemu oczyszczania spalin;
· pozostałe systemy i urządzenia niezbędne dla bezpiecznego funkcjonowania instalacji.
Proces mechaniczny-sortownia  dla ZZO Szczecin  I- 2009 
Mechaniczne sortowanie zmieszanych odpadów komunalnych na frakcje granulometryczne:

minimum 2 frakcje:

- odsiew, frakcja wysokokaloryczna > 80 mm sortowana dla wydzielenia części surowców wtórnych przydatnych do recyklingu, pozostałość kierowana do czasu wybudowania spalarni w Szczecinie na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, po uruchomieniu spalarni całość przeznaczona do odzysku energii lub przetworzenia na paliwo zastępcze przeznaczone na sprzedaż;
- przesiew frakcja 0-80 mm, kierowana do biologicznej tlenowej stabilizacji  (kompostowanie) w ZZO Leśno Górne.

Proces mechaniczny-sortownia  dla ZZO Szczecin II – 2015 
Mechaniczne sortowanie zmieszanych odpadów komunalnych na frakcje granulometryczne:

minimum 2 frakcje:

- odsiew, frakcja wysokokaloryczna > 80 mm sortowana dla wydzielenia części surowców wtórnych przydatnych do recyklingu, pozostałość kierowana do czasu wybudowania spalarni w Szczecinie na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, po uruchomieniu spalarni całość przeznaczona do odzysku energii lub przetworzenia na paliwo zastępcze przeznaczone na sprzedaż;

- przesiew frakcja 0-80 mm, kierowana do biologicznej tlenowej stabilizacji  (kompostowanie) w ZZO Leśno Górne.

Ponadto przewidziano także sortowanie odpadów selektywnie zbieranych z obszaru Szczecina.
	Liczba ludności należącej do  regionu Szczecińsko-Polickiego
473 853

[image: image26.png]



	Gminy wchodzące w skład regionu gospodarowania odpadami:  Miasto Szczecin i gminy powiatu polickiego: Dobra Szczecińska, Kołbaskowo, Nowe Warpno, Police.



	
	Odpady komunalne wytworzone w 2006 r.
	169 024,8  [Mg]

	
	Szacowane  moce przerobowe instalacji zapewniające osiągnięcie zakładanych poziomów składowania  odpadów ulegających biodegradacji [Mg/rok]

ZTPOK Szczecin - 150 tys. Mg/rok  ZOK

ZZO Leśno Górne- 60 tys. Mg/rok  ZOK poddanych procesowi segregacji. wg planu kompostownia OUB – 60 tys. Mg /rok (25 tys. z własnej sortowni i 35 tys. z sortowni ZZO Szczecin I)

ZZO  Szczecin I  sortownia 80 tys. Mg/rok ZOK 


	Rok
	ZTPOK

Szczecin**
	ZZO Leśno

Górne*
	ZZO Szczecin I ***


	Szacowana ilość odpadów ulegających biodegradacji unieszkodliwiona poza składowaniem
	Szacowany

%

wykonania

założonego

celu obniżenia

składowania

OUB



	2010
	0,0
	30300
	  8000
	  38300
	 65,7

	2014
	0,0
	62700
	12000
	  74700
	 74,7

	2018
	32000
	63500
	16000
	111500
	100,7


*        wykorzystanie OUB z sortowni  ZZO Szczecin I  do wytwarzania kompostu  łącznie z  własnymi OUB pozyskanymi z własnej sortowni

**      planowane  rozpoczęcie inwestycji ZTPOK w Szczecinie z terminem uruchomienia pod koniec 2015 roku 

*** ZZO  Szczecin I   OUB pozyskane jako przesiew w sortowni w całości przekazane do ZZO Leśno Górne
3.2.5. REGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI

ZZO Karniewo

Proces mechaniczno-biologiczny z tlenową stabilizacją 

Mechaniczne sortowanie zmieszanych odpadów komunalnych w sicie o prześwicie oczek 80/100 mm na 2 frakcje:

-    przesiew - frakcja 0-80/100 mm, kierowana do biologicznej tlenowej stabilizacji z wytworzeniem kompostu  spełniającego wymagania środka wspomagającego uprawę roślin;

-   odsiew - frakcja wysokokaloryczna > 80/100 mm; kierowana do sortowania surowców oraz produkcji paliwa zastępczego („paliwa alternatywnego”), bez wydzielania papieru, które przewidziane jest do termicznego unieszkodliwienia w ZTPOK w Szczecinie lub w innej spalarni przystosowanej do termicznego unieszkodliwienia tego typu odpadów o ustalonej kaloryczności. 

ZZO Dalsze

Proces chemiczno mechaniczno-biologiczny z tlenowa stabilizacją 

Główne założenia funkcjonowania instalacji fizykochemicznego przekształcania ZOK: do instalacji bezpośrednio trafiają zmieszane odpady komunalne, które po wstępnym ujednoliceniu w specjalnym bębnie poddawane są obróbce w trzech fazach:

- odwadnianie-higienizacja – na skutek której odpady ulegają odwodnieniu oraz higienizacji (zostają w ten sposób zdezynfekowane i pozbawione zapachu);

- rozdzielenie części organicznych – na skutek odsiewania w przesiewaczu bębnowym następuje odseparowanie substancji organicznych od nieorganicznych. Dalej następuje oczyszczenie części organicznej z cząstek obojętnych (szkło, kamienie, plastik). Powstaje składnik wapniowo-organiczny, który jest bazą do produkcji kompostu; 

- rozdzielenie innych surowców – za pomocą różnych technik następuje wysortowywanie materiałów: metale żelazne oraz nieżelazne, szkło i inne, które można poddać procesom odzysku.

W wyniku tak prowadzonego procesu uzyskuje się :

-      ok. 35% gotowego materiału do produkcji kompostu (z przetworzonych odpadów     

        organicznych); 

 -     ok. 37%, paliwa alternatywnego uzyskane w procesie odzysku odpadów posiadających    

        wartość opałową do wykorzystania  w przemyśle cementowym lub spalarniach odpadów     

        komunalnych;

-      surowców wtórnych: metale żelazne i nieżelazne (ok. 5% ), szkła (ok. 3%);

-      pozostałość do składowania na składowisku: ok. 20%.  

Strumień odpadów przewidziany do funkcjonowania instalacji to zmieszane odpady komunalne  i odpady ulegające biodegradacji zbierane selektywnie.

ZZO Gryfino
Planowana jest:  

-    budowa stacji przeładunkowej  zmieszanych odpadów komunalnych  i dostarczanie ich    wielkotonażowym transportem drogowym do przerobu w  ZZO Karniewo;

-    budowa obiektu  przeznaczonego do realizacji procesu recyklingu organicznego na bazie     wytwarzania środka poprawiającego właściwości gleby t.j. kompostu z  selektywnie      zbieranych odpadów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego z kuchni, stołówek i       restauracji oraz z ogródków i terenów zieleni miejskiej, a także części odpadów z       targowisk oraz papieru i tektury z dodatkiem ustabilizowanych komunalnych osadów  ściekowych; 
-  przestawna linia sortownicza odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów ze zbierania selektywnego (15 tys. Mg/rok), proces przerobu odpadów ulegających biodegradacji,
w tym odpadów zielonych z dodatkiem osadów ściekowych, w pryzmach z pasywnym napowietrzaniem ok. 4 000 Mg/rok. 
ZZO Chojna

Planowana jest:  

-    budowa stacji przeładunkowej  zmieszanych odpadów komunalnych  i dostarczanie ich  wielkotonażowym transportem drogowym do przerobu w  ZZO Karniewo.
	Liczba ludności należącej do Regionu Południowo-Zachodniego

186 754

[image: image27.png]



	Gminy wchodzące w skład regionu zagospodarowania odpadów:  Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, Stare Czarnowo, Trzcińsko Zdrój, Widuchowa, Barlinek, Boleszkowice, Dębno, Myślibórz, Nowogródek Pomorski, Bielice, Kozielice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce. 



	
	Odpady komunalne wytworzone w 2006 r.
	48 050,6 Mg

	
	Szacowane  moce przerobowe instalacji zapewniające osiągnięcie zakładanych poziomów składowania odpadów ulegających biodegradacji [Mg/rok]
ZZO Karniewo - 50 tys. Mg/rok  ZOK

ZZO Dalsze jako alternatywa po roku 2013 dla ZZO Karniewo- 50 tys. Mg/rok  ZOK, 
ZZO Gryfino –kompostownia 6000 Mg/rok odpadów zielonych, przesypownia lub sortownia wydajność 12 tys. Mg/rok ZOK

ZZO Chojna  przesypownia -15 tys. Mg/rok  ZOK


	Rok
	ZZO Karniewo*
	ZZO Dalsze**
	ZZO Gryfino***
	ZZO Chojna ****
	Szacowana ilość odpadów ulegających biodegradacji unieszkodliwiona poza składowaniem
	Szacowany

%

wykonania

założonego

celu obniżenia

składowania

OUB



	2010
	0,0
	0,0
	200,0
	0,0
	200,0
	0,9

	2014
	24850
	10500
	5000
	0,0
	40350
	102,3

	2018
	                26850
	13500
	5500
	0,0
	45850
	105,0


*           rozpoczęcie budowy ZZO Karniewo w II półroczu 2010 r.

**         rozpoczęcie budowy  ZZO Dalsze  najpóźniej  w I połowie 2014 r.

***       ZZO Gryfino przesypownia lub sortownia odpadów komunalnych i kompostownia - rozpoczęcie budowy I połowa 2011 r.  

****     ZZO Chojna przesypownia odpadów komunalnych 
4. HARMONOGRAM REALIZACJI PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ I INSTRUMENTY FINANASOWE SŁUŻĄCE ICH REALIZACJI.

Harmonogram rzeczowo – finansowy planowanych przedsięwzięć obejmuje oprócz nakładów finansowych niezbędnych do ich realizacji, także koszty rekultywacji i zamykania składowisk odpadów lub ich wydzielonej części. Natomiast realizacja poszczególnych projektów gospodarowania odpadami możliwa będzie poprzez wykorzystanie między innymi: 

· środków publicznych pochodzących z budżetu związków międzygminnych lub gmin jak również pozabudżetowych środków publicznych;
· środków własnych  inwestora;
· środków publiczno-prywatnych.

Przewiduje także następujące formy finansowania proponowanych w planie inwestycji ekologicznych :

· udziały własne gmin i przedsiębiorstw;
· zobowiązania kapitałowe takie jak: kredyty, pożyczki, obligacje lub leasing;
· udziały kapitałowe poprzez akcje i udziały w spółkach;
· dotacje pochodzące zazwyczaj z funduszy ochrony środowiska;
· unijne źródła współfinansowania inwestycji z zakresu gospodarki odpadami:
-  Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” w ramach Funduszu Spójności na lata 2007-2013,
-   Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-201,
-   Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007-2013 z osi priorytetowej III Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (środki przeznaczone na tworzenie systemu zbierania, segregacji, wywozu odpadów komunalnych).

Tab. 60.  Harmonogram rzeczowo-finansowy planowanych przedsięwzięć.

	Lp.
	Planowane zadania
	Lata realizacji
	Szacunkowe

całkowite

koszty inwestycji

[zł.]
	Źródła finansowania



	1.
	Region Szczecińsko-Policki

ZTPOK Szczecin

ZZO  Leśno-Górne

ZZO  Szczecin I - 2009
Rekultywacja nieczynnych składowisk odpadów komunalnych
	2010-2015
2009-2011

2009-2010
2010-2016
	300 000 000
    7 100 000

    8 000 000
 56 000 000
	Środki własne gminy i środki Unii Europejskiej

Środki własne gminy i z Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko oraz środki funduszy ochrony środowiska

	2.


	Region Środkowo-Pomorski

ZTPOK Koszalin

ZZO  Sianów

ZZO Jeziorki

ZZO Wardyń-Górny

ZZO  Rymań (alternatywa po 2015 r.   ZZO Białogard)
Rekultywacja nieczynnych składowisk odpadów komunalnych
	2010-2015
2009-2015
2010-2015

2009-2010
2010-2012

2010-2016
	285 450 000

    5 450 000
  43 000 000

500 000
   50 000 000

50 100 000
	Środki własne gminy i z Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko oraz środki funduszy ochrony środowiska, środki własne przedsiębiorców. 



	3.


	Region CZG- RXXI

ZZO  Słajsino

ZZO  Recław  

ZZO  Mielenko Drawskie

Rekultywacja nieczynnych składowisk odpadów komunalnych

	2010-2012

2015-2018
2010-2012

2010-2016


	  80 000 000

128 000 000

 10 000 000

37500 000


	Środki własne gminy, Związku gmin i z Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko  pozyskane w ramach Funduszu Spójności,  środki własne przedsiębiorców. 



	4. 


	Region Stargardzko-Wałecki

MBUO  Łęczyca

ZZO  Mirosławiec 

SP Stradzewo

Rekultywacja nieczynnych składowisk odpadów komunalnych


	2010-2012

2011-2012

2010-2012

2010-2016
	87 500 000

80 000 000

  2 500 000

45 350 000
	Środki własne gminy i z Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko  pozyskane w ramach Funduszu Spójności,  środki własne przedsiębiorców, środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich



	5.
	Region Południowo-Zachodni

ZZO  Karniewo

ZZO  Dalsze 

ZZO  Gryfino

SP Chojna

Rekultywacja nieczynnych składowisk odpadów komunalnych


	2010-2013

2011-2012

2011-2012

2011-2012

2010-2016
	55 000 000

35 000 000

  7 000 000

  2 500 000

   41 000 000
	Środki własne gminy, Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko  pozyskane w ramach Funduszu Spójności,  środki własne przedsiębiorców,  pożyczki i kredyty Bankowe, środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich



	6.
	Razem nakłady inwestycyjne*
Razem nakłady na rekultywacje 
	
	1 187 000 000
   229 950 000
	


* nakłady inwestycyjne nie obejmują kosztów związanych z budowa w każdym z regionów kwatery lub składowiska do unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest 
ROZDZIAŁ VI.  SYSTEM MONITORINGU I OCENY REALIZACJI PLANU 

System monitoringu i oceny realizacji planu będzie oparty o następujące zasadnicze sposoby zbierania, przetwarzania i analizy danych:

· W oparciu o sprawozdania z realizacji powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami, uwzględniających zakres informacji wymaganych w sprawozdaniach PGO.

· W oparciu o ankiety informacyjne kierowane przez Urząd Marszałkowski do urzędów, właścicieli i zarządzających instalacjami oraz podmiotów gospodarujących odpadami, w zakresie działań zdefiniowanych w rozdziale VI, dla poszczególnych zadań, zgodnie z zakresem i częstotliwością określoną w tabeli zadania (o ile system zbierania danych wykracza poza wskaźniki zdefiniowane na potrzeby okresowych sprawozdań z realizacji planu). Dane zebrane systemem ankietyzacji będą gromadzone w tematycznych bazach danych, pozwalających na bieżące monitorowanie realizacji nakreślonych w planie działań. Poszczególne tematyczne bazy danych powinny służyć do weryfikacji danych zbieranych w systemie WSO. 

· Źródłem danych będą także dane gromadzone w istniejących bazach danych, zbieranych w ramach systemu administracyjnego i badań statystycznych, a po utworzeniu kompleksowej bazy danych na szczeblu krajowym o wprowadzanych na rynek produktach i gospodarce odpadami w Polsce, stanie się ona głównym źródłem informacji.

Wskaźniki monitoringu są objęte sprawozdawczością zgodnie z terminarzem sprawozdań gminnych i powiatowych (ocena będzie dokonywana w 2009 r. i 2011 r. odpowiednio według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. i 31 grudnia 2010 r., przy czym niektóre wskaźniki są określane w skali rocznej). W sprawozdaniach z realizacji gminnych PGO należy uwzględnić tylko informacje ogólne oraz dotyczące odpadów komunalnych. 


W sprawozdaniach z realizacji gminnych (lub międzygminnych) planów gospodarki odpadami, zgodnie z wymaganiami określonymi w Kpgo 2010, będą zamieszczone także wykazy instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych według stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, z wydzieleniem:

· kompostowni odpadów organicznych selektywnie zbieranych,

· zakładów fermentacji,

· zakładów mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,

· sortowni odpadów komunalnych selektywnie zebranych (ze wskazaniem sortowanych frakcji, np.: papier, szkło),

· sortowni zmieszanych odpadów komunalnych,

· sortowni zarówno odpadów komunalnych selektywnie zebranych (ze wskazaniem sortowanych frakcji, np.: papier, szkło), jak i zmieszanych odpadów komunalnych,

· spalarni zmieszanych odpadów komunalnych,

· legalnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są  umieszczane odpady komunalne,

wraz z podaniem co najmniej rodzaju instalacji, nazwy, adresu, zdolności przerobowych, a ponadto dla składowisk odpadów powinny zostać określone: niewypełnione pojemności poszczególnych składowisk i przewidywana masa odpadów do przyjęcia do czasu zamknięcia składowiska. Dla każdej instalacji zostanie dokonana ocena spełniania przez nią wymagań prawnych i technicznych. W przypadku niespełnienia wymagań, zostaną wskazane wymagania, które nie zostały spełnione i sposób poprawy sytuacji.


W sprawozdaniach z realizacji powiatowych planów gospodarki odpadami będą zamieszczone również wykazy wszystkich instalacji do zagospodarowania odpadów położonych na obszarze powiatu według stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, z wydzieleniem wskazanych powyżej instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych, a ponadto:

· stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,

· zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

· składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których nie są składowane odpady komunalne,

· składowisk odpadów obojętnych,

· składowisk odpadów niebezpiecznych,

· składowisk odpadów niebezpiecznych, na których są składowane odpady zawierające azbest oraz składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których wydzielono kwatery do składowania odpadów zawierających azbest,

· spalarnie przeznaczone wyłącznie do spalania odpadów medycznych i weterynaryjnych, pozostałe spalarnie odpadów

wraz z podaniem, co najmniej rodzaju instalacji, nazwy, adresu, zdolności przerobowych, a ponadto dla składowisk odpadów zostaną określone: niewypełnione pojemności poszczególnych składowisk i przewidywana masa odpadów do przyjęcia do czasu zamknięcia składowiska. Dla każdej instalacji zostanie dokonana ocena spełniania przez nią wymagań prawnych i technicznych. W przypadku niespełnienia wymagań, zostaną wskazane wymagania, które nie zostały spełnione i sposób poprawy sytuacji. Ponadto zostaną zamieszczone wykazy mogilników wraz ze wskazaniem ich położenia i szacowanej ilości zawartych w nich przeterminowanych środków ochrony roślin oraz informacje na temat zlikwidowanych mogilników w okresie sprawozdawczym.


W sprawozdaniach z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami będą zamieszczone wykazy wszystkich instalacji do zagospodarowania odpadów położonych na obszarze województwa według stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, z wydzieleniem wskazanych powyżej instalacji do zagospodarowania odpadów, a ponadto:

· instalacje do odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych (ze wskazaniem materiału opakowaniowego),

· instalacje zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych,

· instalacje recyklingu zużytych baterii i akumulatorów,

· instalacje regeneracji olejów odpadowych,

· instalacje unieszkodliwiania PCB,

wraz z podaniem co najmniej rodzaju instalacji, nazwy, adresu, zdolności przerobowych, a ponadto dla składowisk odpadów zostaną określone: niewypełnione pojemności poszczególnych składowisk i przewidywana masa odpadów do przyjęcia do czasu zamknięcia składowiska. Dla każdej instalacji zostanie dokonana ocena spełniania przez nią wymagań prawnych i technicznych, przy czym zostanie ona przeprowadzona niezależnie od oceny przeprowadzonej na poziomie gminy i powiatu. W przypadku niespełnienia wymagań, zostaną wskazane wymagania, które nie zostały spełnione i sposób poprawy sytuacji. Zostanie przeprowadzona analiza, czy zdolności przerobowe instalacji są wystarczające do zagospodarowania odpadów powstających na obszarze województwa, tzn. czy województwo jest samowystarczalne w zakresie gospodarki odpadami, przy czym zostanie określone, dla jakich rodzajów odpadów występują nadwyżki mocy przerobowych, a dla jakich niedobory. Zostanie dokonana ogólna ocena stanu gospodarki odpadami na obszarze województwa w oparciu o dane zamieszczone w bazie danych Wojewódzkiego Systemu Odpadowego.

Tab. 61 Informacja o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami na terenie województwa

	L.p.
	Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami
	Jednostka
	Wartości w 2007 r.
	Wartości w 2008 r.

	 
	Ogólne
	 
	 
	 

	1.
	Masa odpadów wytworzonych – ogółem 
	mln Mg
	 
	 

	2a
	Masa odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego)
	 
	 
	 

	2b
	Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego)
	%
	 
	 

	3a
	Masa odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi organicznemu
	Mg
	 
	 

	3b
	Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi organicznemu
	%
	 
	 

	4a
	 Masa odpadów wytworzonych poddanych termicznemu przekształcaniu z odzyskiem energii
	Mg
	 
	 

	4b
	Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych termicznemu przekształcaniu z odzyskiem energii
	%
	 
	 

	5a
	Masa odpadów wytworzonych wykorzystanych bezpośrednio na powierzchni ziemi
	Mg
	 
	 

	5b
	Odsetek masy odpadów wytworzonych wykorzystanych bezpośrednio na powierzchni ziemi
	%
	 
	 

	6a
	Masa odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami biologicznymi
	Mg
	 
	 

	6b
	Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami biologicznymi
	%
	 
	 

	7a
	Masa odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami termicznymi
	Mg
	 
	 

	7b
	Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami termicznymi
	%
	 
	 

	8a
	Masa odpadów wytworzonych poddanych składowaniu bez przetworzenia
	Mg
	 
	 

	8b
	Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych składowaniu bez przetworzenia
	%
	 
	 

	9a
	Liczba zaktualizowanych powiatowych planów gospodarki odpadami
	szt.
	 
	 

	9b
	Odsetek zaktualizowanych powiatowych planów gospodarki odpadami
	%
	 
	 

	10a
	Liczba zaktualizowanych gminnych planów gospodarki odpadami
	szt.
	 
	 

	10b
	Odsetek zaktualizowanych gminnych planów gospodarki odpadami
	%
	 
	 

	11a
	Liczba decyzji wydanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w zakresie gospodarki odpadami
	szt.
	 
	 

	11b
	Liczba decyzji wydanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania
	 
	 
	 

	11c
	Odsetek decyzji wydanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania
	%
	 
	 

	12a
	Liczba decyzji wydanych przez starostów w zakresie gospodarki odpadami
	szt.
	 
	 

	12b
	Liczba decyzji wydanych przez starostów w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania
	szt.
	 
	 

	12c
	Odsetek decyzji wydanych przez starostów w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania
	%
	 
	 

	13a
	Liczba decyzji wydanych przez marszałków województw w zakresie gospodarki odpadami
	szt.
	 
	 

	13b
	Liczba decyzji wydanych przez marszałków województw w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania
	szt.
	 
	 

	13c
	Odsetek decyzji wydanych przez marszałków województw w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania
	%
	 
	 

	14a
	Liczba decyzji wydanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie gospodarki odpadami
	szt.
	 
	 

	14b
	Liczba decyzji wydanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania
	szt.
	 
	 

	14c
	Odsetek decyzji wydanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania
	%
	 
	 

	15a
	Liczba decyzji wydanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym
	szt.
	 
	 

	15b
	Odsetek decyzji wydanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym
	%
	 
	 

	16a
	Liczba decyzji wydanych przez starostów w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym
	szt.
	 
	 

	16b
	Odsetek decyzji wydanych przez starostów w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym
	%
	 
	 

	17a
	Liczba decyzji wydanych przez marszałków województw w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym
	szt.
	 
	 

	17b
	Odsetek decyzji wydanych przez marszałków województw w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym
	%
	 
	 

	18a
	Liczba decyzji wydanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym
	szt.
	 
	 

	18b
	Odsetek decyzji wydanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym
	%
	 
	 

	19.
	Środki finansowe wydatkowane na budowę lub modernizację instalacji gospodarki odpadami – ogółem
	mln zł
	 
	 

	20.
	Środki finansowe wydatkowane na budowę lub modernizację instalacji gospodarki odpadami – z funduszy Unii Europejskiej
	mln zł
	 
	 

	21.
	Środki finansowe wydatkowane na prace naukowo-badawcze w zakresie gospodarki odpadami
	mln zł
	 
	 

	22.
	Liczba etatów w administracji wojewódzkiej w zakresie gospodarki odpadami
	szt.
	 
	 

	23.
	Liczba etatów w administracji powiatowej w zakresie gospodarki odpadami
	szt.
	 
	 

	24.
	Liczba etatów w administracji gminnej w zakresie gospodarki odpadami
	szt.
	 
	 

	25.
	Liczba wdrożonych systemów zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach i instytucjach gospodarki odpadami na terenie województwa
	szt.
	 
	 

	 
	Odpady komunalne
	 
	 
	 

	26a
	Liczba mieszkańców województwa ogółem
	 
	 
	 

	26b
	Liczba mieszkańców województwa objętych zorganizowanym systemem zbierania odpadów komunalnych
	 
	 
	 

	26c
	Odsetek mieszkańców województwa objętych zorganizowanym systemem zbierania odpadów komunalnych
	%
	 
	 

	27
	Masa zebranych odpadów komunalnych – ogółem 
	mln Mg
	 
	 

	28
	Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie
	mln Mg
	 
	 

	29
	Masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne 
	mln Mg
	 
	 

	30a
	Masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane, poddanych przetwarzaniu metodami mechaniczno-biologicznymi
	Mg
	 
	 

	30b
	Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane, poddanych przetwarzaniu metodami mechaniczno-biologicznymi
	%
	 
	 

	31a
	Masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w spalarniach odpadów
	Mg
	 
	 

	31b
	Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w spalarniach odpadów
	%
	 
	 

	32a
	Masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne, poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w współspalarniach odpadów
	Mg
	 
	 

	32b
	Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne, poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w współspalarniach odpadów
	%
	 
	 

	33a
	Masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne składowanych bez przetwarzania
	Mg
	 
	 

	33b
	Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne składowanych bez przetwarzania
	%
	 
	 

	34a
	Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego)
	Mg
	 
	 

	34b
	Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego)
	%
	 
	 

	35a
	Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie, poddanych recyklingowi organicznego
	Mg
	 
	 

	35b
	Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie, poddanych recyklingowi organicznego
	%
	 
	 

	36a
	Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie, poddanych termicznemu przekształcaniu w spalarniach odpadów (z odzyskiem energii)
	Mg
	 
	 

	36b
	Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie, poddanych termicznemu przekształcaniu w spalarniach odpadów (z odzyskiem energii)
	%
	 
	 

	37a
	Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych termicznemu przekształcaniu we współspalarniach odpadów (z odzyskiem energii)
	Mg
	 
	 

	37b
	Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych termicznemu przekształcaniu we współspalarniach odpadów (z odzyskiem energii)
	%
	 
	 

	38a
	Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych unieszkodliwianiu (poza składowaniem)
	Mg
	 
	 

	38b
	Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych unieszkodliwianiu (poza składowaniem)
	%
	 
	 

	39a
	Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych składowaniu
	Mg
	 
	 

	39b
	Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych składowaniu
	%
	 
	 

	40a
	Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r.
	Mg
	 
	 

	40b
	Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach odpadów
	mln Mg
	 
	 

	41.
	Iloraz masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach odpadów i masy tychże odpadów wytworzonych w 1995 r.
	%
	 
	 

	42.
	Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady komunalne – ogółem
	szt.
	 
	 

	43.
	Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady komunalne przetworzone termicznie lub biologicznie
	szt.
	 
	 

	44.
	Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na których są składowane odpady komunalne – ogółem 
	m3
	 
	 

	45.
	Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na których są składowane odpady komunalne przetworzone termicznie lub biologicznie
	m3
	 
	 

	46.
	Liczba instalacji do biologiczno-mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 
	szt.
	 
	 

	47.
	Moce przerobowe instalacji do biologiczno-mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 
	mln Mg
	 
	 

	48.
	Liczba spalarni zmieszanych odpadów komunalnych
	szt.
	 
	 

	49.
	Moce przerobowe spalarni zmieszanych odpadów komunalnych
	mln Mg
	 
	 

	 
	Odpady niebezpieczne
	 
	 
	 

	50.
	Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych
	tys. Mg
	 
	 

	51a
	Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych recyklingowi
	tys. Mg
	 
	 

	51b
	Odsetek masy wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych recyklingowi
	%
	 
	 

	52a
	 Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych termicznemu przekształceniu
	tys. Mg
	 
	 

	52b
	Odsetek masy wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych termicznemu przekształceniu
	%
	 
	 

	53a
	Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych składowanych bez przetworzenia
	tys. Mg
	 
	 

	53b
	Odsetek masy wytworzonych odpadów niebezpiecznych składowanych bez przetworzenia
	%
	 
	 

	54.
	Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych
	tys. Mg
	 
	 

	55a
	Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych recyklingowi
	tys. Mg
	 
	 

	55b
	Odsetek masy selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych recyklingowi
	%
	 
	 

	56a
	Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych termicznemu przekształceniu
	tys. Mg
	 
	 

	56b
	Odsetek masy selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych termicznemu przekształceniu
	%
	 
	 

	57a
	Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych składowanych bez przetworzenia
	tys. Mg
	 
	 

	57b
	Odsetek masy selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych składowanych bez przetworzenia
	%
	 
	 

	58.
	Masa pozostałych do zlikwidowania urządzeń zawierających PCB
	tys. Mg
	 
	 

	59.
	Poziom odzysku olejów odpadowych
	%
	 
	 

	60.
	Poziom recyklingu (regeneracji) olejów odpadowych
	%
	 
	 

	61.
	Masa wprowadzonych na rynek przenośnych baterii i akumulatorów
	tys. Mg
	 
	 

	62.
	Masa selektywnie zebranych przenośnych baterii i akumulatorów
	tys. Mg
	 
	 

	63.
	Poziom recyklingu baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych (liczony wg dyrektywy1))
	%
	 
	 

	64.
	Poziom recyklingu baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych (liczony wg dyrektywy1))
	%
	 
	 

	65.
	Poziom recyklingu pozostałych baterii i akumulatorów (liczony wg dyrektywy1))
	%
	 
	 

	66.
	Ilość wprowadzonych na rynek baterii i akumulatorów2)
	szt.
	 
	 

	67.
	Ilość zebranych i przekazanych do odzysku baterii i akumulatorów2)
	szt.
	 
	 

	68.
	Ilość zebranych i przekazanych do recyklingu  baterii i akumulatorów2)
	szt.
	 
	 

	69.
	Poziom odzysku baterii i akumulatorów2)
	%
	 
	 

	70.
	Poziom recyklingu baterii i akumualtorów2)
	%
	 
	 

	71.
	Masa pozostałych zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest – do usunięcia i unieszkodliwienia
	mln Mg
	 
	 

	72.
	Liczba zinwentaryzowanych mogilników pozostałych do likwidacji
	szt.
	 
	 

	73.
	Liczba zlikwidowanych mogilników w danym okresie sprawozdawczym
	szt.
	 
	 

	74.
	Masa szacunkowa przeterminowanych pestycydów zawartych w pozostałych do likwidacji zinwentaryzowanych mogilnikach
	tys. Mg
	 
	 

	75.
	Masa wprowadzonego na rynek sprzętu elektrycznego i elektronicznego
	tys. Mg
	 
	 

	76.
	Masa zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – ogółem 
	tys. Mg
	 
	 

	77.
	Masa zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych
	tys. Mg
	 
	 

	78.
	Masa zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych w przeliczeniu na statystycznego mieszkańca
	kg/mieszkańca
	 
	 

	79.
	Poziom odzysku dla zużytego sprzętu z grup 1 i 10 2)
	%
	 
	 

	80.
	Poziom recyklingu dla zużytego sprzętu z grup 1 i 10 2)
	%
	 
	 

	81.
	Poziom odzysku dla zużytego sprzętu z grup 3 i 4 2)
	%
	 
	 

	82.
	Poziom recyklingu dla zużytego sprzętu z grup 3 i 4 2)
	%
	 
	 

	83.
	Poziom odzysku dla zużytego sprzętu z grup 2, 5-7 i 9 2)
	%
	 
	 

	84.
	Poziom recyklingu dla zużytego sprzętu z grup 2, 5-7 i 9 2)
	%
	 
	 

	85.
	Poziom recyklingu dla zużytych lamp wyładowczych
	%
	 
	 

	86.
	Liczba stacji demontażu 3)
	szt.
	 
	 

	87.
	Liczba punktów zbierania pojazdów 3)
	szt.
	 
	 

	88.
	Masa zebranych pojazdów wycofanych z eksploatacji 3)
	tys. Mg
	 
	 

	89.
	Poziom odzysku odpadów pochodzących z demontowanych pojazdów wycofanych z eksploatacji 3)
	%
	 
	 

	90.
	Poziom recyklingu odpadów pochodzących z demontowanych pojazdów wycofanych z   eksploatacji 3)
	%
	 
	 

	 
	Komunalne osady ściekowe
	 
	 
	 

	91.
	Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych
	tys. Mg
	 
	 

	92a
	Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami biologicznymi
	tys. Mg
	 
	 

	92b
	Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami biologicznymi
	%
	 
	 

	93a
	Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi
	tys. Mg
	 
	 

	93b
	Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi
	%
	 
	 

	94a
	Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio wykorzystywanych w rolnictwie
	 
	 
	 

	94b
	Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio wykorzystywanych w rolnictwie
	%
	 
	 

	95a
	Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio wykorzystywanych w innych zastosowaniach
	tys. Mg
	 
	 

	95b
	Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio wykorzystywanych w innych zastosowaniach
	%
	 
	 

	96a
	Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych składowanych bez przetworzenia na składowiskach odpadów
	tys. Mg
	 
	 

	96b
	Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych składowanych bez przetworzenia na składowiskach odpadów
	%
	 
	 

	 
	Odpady opakowaniowe
	 
	 
	 

	97.
	Masa opakowań wprowadzonych z produktami na rynek
	tys. Mg
	 
	 

	98.
	Masa opakowań ze szkła wprowadzonych z produktami na rynek
	tys. Mg
	 
	 

	99.
	Masa opakowań z tworzyw sztucznych wprowadzonych z produktami na rynek
	tys. Mg
	 
	 

	100.
	Masa opakowań z papieru i tektury wprowadzonych z produktami na rynek
	tys. Mg
	 
	 

	101.
	Masa opakowań ze stali wprowadzonych z produktami na rynek
	tys. Mg
	 
	 

	102.
	Masa opakowań z aluminium wprowadzonych z produktami na rynek
	tys. Mg
	 
	 

	103.
	Masa opakowań z drewna wprowadzonych z produktami na rynek
	tys. Mg
	 
	 

	104.
	Poziom odzysku dla odpadów opakowaniowych – ogółem 
	%
	 
	 

	105.
	Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych – ogółem 
	%
	 
	 

	106.
	Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych ze szkła
	%
	 
	 

	107.
	Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych
	%
	 
	 

	108.
	Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z papieru i tektury
	%
	 
	 

	109.
	Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych ze stali
	%
	 
	 

	110.
	Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z aluminium
	%
	 
	 

	111.
	Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z drewna
	 
	 
	 

	 
	Odpady poużytkowe z opon
	 
	 
	 

	112.
	Masa opon wprowadzonych na rynek
	tys. Mg
	 
	 

	113.
	Poziom odzysku odpadów poużytkowych z opon
	%
	 
	 

	114.
	Poziom recyklingu odpadów poużytkowych z opon
	%
	 
	 

	1) – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/WE z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 91/157/EWG (Dz. Urz. WE L 266 z 26.9.2006,     str. 1), 

	2) – ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607  ze zm.) 

	3) – według załącznika nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495),

	4) – określonych w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 i Nr 175, poz. 1458).


ROZDZIAŁ VII.  WNIOSKI Z PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

Zamieszczone poniżej wnioski dotyczą przewidywanych oddziaływań na środowisko zadań realizowanych w ramach niniejszej aktualizacji planu gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego. Warto podkreślić, że wszystkie przewidziane do realizacji zadania mają na celu minimalizację i eliminowanie, o ile to możliwe, dotychczasowych oddziaływań będących skutkiem niepodejmowania niektórych działań, czy ich realizacji z naruszeniem standardów środowiska. Zadania przewidziane w planie mają na celu uporządkowanie gospodarki odpadami w obszarze województwa, głównie poprzez:

· Objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem zbierania odpadów, z towarzyszącym jej szerokim wachlarzem selektywnego zbierania odpadów, pozwalającej na odzysk surowców wtórnych oraz wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.

· Utworzenie kilku regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów, obsługujących kompleksowo populacje nie mniejsze niż 150 tys. mieszkańców, oraz dwóch zakładów termicznego przekształcania odpadów komunalnych. 

· Zamykanie pozostałych składowisk odpadów na skutek nie spełniania standardów środowiskowych lub ich zapełniania się, a w dalszej części ich rekultywację.

· Likwidację mogilników oraz usuwanie wyrobów zawierających azbest i PCB, zgodnie z wyznaczonymi terminami usunięcia tych odpadów ze środowiska.

Wszystkim planowanym działaniom ma towarzyszyć edukacja i działania informacyjne ukierunkowane zarówno na dzieci, młodzież jak i dorosłych. 


Największymi inwestycjami objętymi niniejszym planem jest budowa dwóch zakładów termicznego przekształcania odpadów komunalnych dla szczecińsko-polickiego regionu gospodarowania odpadami i środkowo-pomorskiego regionu gospodarowania odpadami  z lokalizacją obiektów w Szczecinie i Koszalinie. Z uwagi na zróżnicowaną  ilość odpadów przewidzianą do unieszkodliwienia w poszczególnych regionach (od 48 do 169 tys. Mg), nowatorstwo proponowanych rozwiązań oraz niski poziom wiedzy społeczeństwa w zakresie oddziaływania zaproponowanych w planie  inwestycji na środowisko ich realizacja wymaga szerokich działań informacyjnych i edukacyjnych, rzetelnie przedstawiających uzasadnienie ekologiczno-ekonomiczne i skutki  oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko. 

Mimo, iż realizacja zaplanowanych działań nie wyeliminuje całkowicie udziału procesów składowania odpadów w ich unieszkodliwianiu, to zakładane jego znaczne ograniczenie przyniesie korzyści środowiskowe z jego realizacji, eliminując z działalności składowiska małe, nieefektywne i niezabezpieczające środowiska przed ich wpływem. 

Za największe korzyści środowiskowe wynikające z realizacji zadań przewidzianych  w niniejszym planem należy uznać likwidację zagrożeń w postaci oddziaływania przeterminowanych środków ochrony roślin zdeponowanych od wielu lat w mogilnikach oraz stopniowe usuwanie wyrobów zawierających azbest w postaci materiałów konstrukcyjnych i izolacyjnych oraz PCB jak również pozostałych odpadów niebezpiecznych magazynowanych na terenach należących do wojska. Dla osiągnięcia pełnego efektu środowiskowego realizacji tych działań niezbędne jest stworzenie warunków do bezpiecznego składowania odpadów niebezpiecznych będących efektem przeprowadzonych procesów likwidacji mogilników i usuwania pokryć i rur azbestowych.

W grupie zagrożeń dla realizacji niniejszego planu należy podkreślić możliwość nieterminowego, nieskutecznego i niepełnego realizowania przewidzianych w planie działań wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Ich zaniechanie lub opóźnienia w realizacji mogą być przyczyną negatywnego oddziaływania na środowisko zarówno w skali lokalnej jak i regionalnej. Wiąże się to ze wzrostem ilości wytwarzanych odpadów komunalnych związanych z ukierunkowanym modelem konsumpcji w tempie znacznie szybszym niż wprowadzane działania organizacyjne i techniczne łagodzące wzrost obciążeń środowiska. W zakresie tej problematyki najważniejsze wyzwania stoją przez organizacją skutecznego systemu zbierania odpadów komunalnych od wszystkich mieszkańców wraz z towarzyszącym koniecznym rozwojem systemu selektywnego zbierania u źródła zarówno surowców wtórnych jak i wydzielanych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów ulegających biodegradacji.


Coroczny wzrost stawek opłat za umieszczenie odpadów na składowisku nie musi przekładać się na rosnące obciążenia mieszkańców wynikające ze wzrostu opłat za odbiór odpadów, ponieważ rada gminy określając w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie  gminy,  górne stawki opłat ponoszonych przez mieszkańców może w szczególnych przypadkach je zróżnicować w zależności od tego czy realizowany jest program selektywnego gromadzenia odpadów u źródła ich wytwarzania. W tym wypadku może przyjąć niższe stawki za odbieranie odpadów gromadzonych selektywnie, a wyższe stawki za odbieranie odpadów zmieszanych. Niedostosowanie się przewoźników zbierających  odpady do wskazanych w posiadanych decyzjach miejsc odzysku i unieszkodliwienia odpadów   może spowodować, natężenie zjawiska pozbywania się odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych poprzez tworzenie  tzw. „dzikich” wysypisk. Już aktualnie problem ten jest identyfikowany w większości gmin, przy czym zasadniczo nie wykorzystują one w walce z tym problemem istniejących narzędzi prawno- administracyjnych. 


Planowane działania polegające na rozbudowie sieci zbierania i przetwarzania odpadów, przyczynią się do ograniczenia ilości składowanych odpadów, tym samym do zmniejszenia uciążliwości lokalnych związanych zwłaszcza z niekontrolowaną emisją odorów. Dla zapobiegania zwiększania powierzchni zajętego terenu w wyniku inwestycji powiązanych z gospodarką odpadami, w planie zaproponowano lokalizację zzo w większości na terenach przynależnych do zamykanych składowisk odpadów. Taka lokalizacja może się także, przyczynić do zmniejszenia negatywnych oddziaływań tych instalacji na bardzo rozbudowaną w województwie sieć obszarów i obiektów objętych ochrona z tytułu wysokich wartości przyrodniczych. 


Za zagrożenie dla realizacji niniejszego planu, a także w związku z tym zagrożenie środowiskowe należy uznać w przypadku większości gmin, brak skłonności do udziału w strukturach ponadgminnych zajmujących się gospodarka odpadami, które umożliwiają efektywniejsze i skuteczniejsze zarządzanie gospodarką odpadami. 


Z uwagi na uwypuklenie wśród zagrożeń środowiska nierealizowania działań lub opóźnień w ich realizacji szczególnej roli nabiera konieczna koordynacja działań na szczeblu województwa oraz bieżący (ciągły), rozbudowany system monitoringu realizacji założeń planu prowadzony w oparciu o nowoczesne narzędzia informatyczne oraz dobrą współpracę z jednostkami samorząd na szczeblu powiatów i gmin z pełnieniem przez Urząd Marszałkowski funkcji doradczej, pomocniczej i koordynującej wspierające w działaniach na rzecz realizacji zaplanowanych przedsięwzięć. 

Wpływ na zanieczyszczenie powietrza
Instalacje termicznego przekształcania odpadów będą potencjalnymi źródłami zanieczyszczającymi powietrze, szczególnie w obszarze ich lokalizacji. W wyniku spalania  dostarczanych odpadów  emitowane będą zanieczyszczenia, takie jak tlenki azotu, dwutlenek siarki, chlorowodór, fluorowodór, tlenek węgla, drobne frakcje pyłów, a także unoszone na nich cząsteczki metali ciężkich i dioksyn. W celu przeciwdziałania tym zjawiskom aktualnie obowiązujące przepisy prawa wprowadzają tzw. standardy emisyjne, czyli dopuszczalne stężenia substancji wprowadzanych do powietrza. Ponadto realizowane w spalarni technologiczne warunki spalania regulowane są prawnie w celu zapewnienia minimalizacji generowanych przy spalaniu zanieczyszczeń emitowanych do powietrza. Wspomniane warunki wymuszają stosowanie w instalacjach spalających odpady urządzeń oczyszczających gazy odlotowe.

Źródłem zanieczyszczeń powietrza będą również eksploatowane w poszczególnych regionach  kompostownie, emitujące przede wszystkim substancje odorowe. Uciążliwość  tą ogranicza się poprzez stosowanie wspomagających procesów fizycznych i chemicznych  (płuczek, biofiltrów, rozpylania substancji maskujących). Skuteczność tych urządzeń jest na tyle wysoka, że  kompostowanie nie powinno stwarzać nadmiernych uciążliwości zapachowych.

Zwiększenie udziału procesów, w wyniku których materia organiczna utleniana jest do dwutlenku węgla (spalanie i kompostowanie) powoduje  zatem ogólne zmniejszenie wpływu wytwarzanych i unieszkodliwianych odpadów na tworzenie tzw. efektu cieplarnianego związanego z emisja dwutlenku węgla i metanu do atmosfery. Rekultywacja nieczynnych składowisk odpadów z ujmowaniem do wykorzystania gazu składowiskowego przyczyni się do obniżenia występowania tego niepożądanego efektu. Jest to główna przesłanka wprowadzenia ograniczenia składowania substancji ulegających biodegradacji w dyrektywie 99/31/WE. 

Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne

Istniejące składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne mogą wykazywać zasadniczy wpływ na wody powierzchniowe i podziemne. Przesączające się przez warstwę odpadów wody opadowe wymywając z odpadów zanieczyszczenia biogenne i substancje chemiczne są również skażone mikrobiologicznie. Eksploatowane składowiska mogą powodować również zanieczyszczenie wód, wskutek niezastosowania odpowiednich technologii uszczelnień dna. W przypadku tego rodzaju wadliwych konstrukcji zanieczyszczenia ujmowane systemem drenażu po zamknięciu i zrekultywowaniu składowisk przez wiele lat  należy ujmować i unieszkodliwiać odcieki.  

Nowe składowiska  odpadów powinny być zaprojektowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 549, z późn. zm.). Spełnienie wymagań określonych w w/w rozporządzeniu ograniczy do minimum negatywne oddziaływanie składowiska na wody podziemne i powierzchniowe.

Instalacja do termicznego przekształcania odpadów (wykorzystujące półsuche metody oczyszczania spalin) wytwarzają niewielkie ilości ścieków, które przy odpowiednim systemie ich oczyszczania  mogą być odprowadzone do systemu istniejącej kanalizacji, ziemi lub do wód. Powstające w ramach regionalnych zakładów gospodarowania odpadami punkty zbierania odpadów niebezpiecznych także mogą być zagrożeniem dla środowiska wodnego i gruntowego ze względu na niewłaściwe ich magazynowanie lub niewłaściwy konstrukcyjnie zaprojektowany i wybudowany obiekt.

Ze względu na fakt, że procesy kompostowania wymagające nawilżania prowadzone są na uszczelnionym podłożu, proces technologiczny nie zagraża czystości wód powierzchniowych i podziemnych. Uszczelnienia nawierzchni zabezpieczające wody gruntowe i  wymagane są również w innych obiektach budowlanych  w których następować będzie  magazynowanie odpadów tzw. paliwa formowanego, w sortowniach i punktach przeładunkowych odpadów.

Wpływ na gleby

Oddziaływanie obiektów przewidzianych w projekcie planu na gleby sprowadza się 
w zasadzie do oddziaływania składowisk odpadów istniejących : czynnych i przekazanych do rekultywacji jak również nowobudowanych.  Wokół składowisk mogą występować zmiany w morfologii gleb w wyniku pylenia i penetracji przez odcieki i migrujący gaz składowiskowy. Wpływ innych obiektów, instalacji czy urządzeń  można sprowadzić do możliwości występowania zjawiska unoszenia pyłów, przede wszystkim z procesów składowania, przeładunku i transportu odpadów w stanie rozdrobnionym i pylistym. Dotyczy to zarówno popiołów i żużli po spalaniu odpadów, jak i przetwarzania odpadów budowlanych. Unoszeniu pyłów zapobiegnie się  poprzez stworzenie odpowiednich warunków technicznych przetwarzania, magazynowania, przeładunku i transportu.

Oddziaływania akustyczne

Emisja hałasu związana będzie przede wszystkim  z transportem odpadów, a także niektórymi operacjami technologicznym np. kruszeniem i homogenizacją odpadów z remontów i budów lub pracą na składowisku kompaktorów i innych maszyn roboczych (wentylatorów, napędów i przekładni). Zasięg oddziaływania tego rodzaju źródeł akustycznych jest niewielki i ograniczy się do obszaru zakładu gospodarowania odpadami. 

Wpływ na przyrodę

Planowane obiekty  winny być zlokalizowane na obszarach przemysłowych, poprzemysłowych  poza obszarami chronionymi i zapewniać kompensację przyrodniczą.

Wpływ na krajobraz

Spośród planowanych instalacji największy wpływ na krajobraz będą miały obiekty 
o dużej kubaturze przestrzennej, np. składowiska odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą, planowane zakłady termicznego czy biotechnologicznego przekształcania odpadów. Szczególnie ważne jest, aby planowane obiekty zlokalizowane na terenach miejskich wkomponowywały się w architekturę i istniejący krajobraz  i nie powodowały wrażenia  dysharmonii.

Wpływ na zabytki

W przypadku planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych nie należy spodziewać się wpływu na zabytki. Jednakże na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, należy zwrócić uwagę, aby żadne z nich (dotyczy zwłaszcza planowanych spalarni odpadów) nie zostało zlokalizowane w pobliżu obiektów podlegających ochronie konserwatorskiej.

ROZDZIAŁ VIII.  STRESZCZENIE 

Niniejszy Wojewódzko Plan Gospodarki Odpadami jest kontynuacją planowej gospodarki odpadami na szczeblu wojewódzkim, stanowiąc aktualizację planu uchwalonego w 2003 r. W planie zawarto rekomendacje, które wskazano w sprawozdaniu z realizacji poprzedniego planu oraz uwzględniono cele i kierunki działań nakreślone w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2010. 


W planie omówiono działania przewidziane do realizacji do roku 2012 z perspektywą na kolejne 6 lat, w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, którym poświęcono najwięcej uwagi w niniejszym opracowaniu, odpadami z sektora gospodarczego oraz niebezpiecznymi. 


Planowane działania poprzedzono charakterystyką województwa, szczególnie w zakresie powiązanym z gospodarką odpadami oraz zdiagnozowano aktualny stan gospodarki odpadami w województwie określając ilościowo i rodzajowo strumienie wytwarzanych odpadów oraz charakteryzując sposoby postępowania z nimi. Na tej podstawie zidentyfikowano problemy w zakresie gospodarki odpadami zarówno pod względem rodzajowym jak i skali ocenianej na podstawie danych o ilościach odpadów i problemach identyfikowanych przez urzędników na szczeblu samorządu gmin i powiatów. 


Na podstawie istniejącego stanu gospodarki odpadami w województwie oraz prognoz zmian demograficznych oraz ilości odpadów i sposobów gospodarowania nimi określonych w Kpgo2010 opracowano prognozy zmian w gospodarce odpadami województwa zachodniopomorskiego, określając nieuchronny wzrost ilości wytwarzanych odpadów i konsekwentnie konieczny wzrost poziomu ich selektywnej zbierania i odzysku z ograniczeniem unieszkodliwiania na drodze składowania szczególnie odpadów ulegających biodegradacji .


Zaproponowano model gospodarki odpadami w województwie zmierzający do ograniczenia ilości składowisk odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne poprzez zamykanie instalacji niespełniających standardów środowiskowych i wygaszanie zapełniających się, z pozostawieniem dużych składowisk z zamiarem przekształcenia niektórych z nich w kompleksowe regionalne zakłady zagospodarowania odpadów. Zaproponowano rozwiązanie oparte na pięciu regionalnych zakładach gospodarowania odpadami :  w tym jednym z wykorzystaniem procesu mechaniczno-biologicznego z beztlenową i tlenową stabilizacją, dwóch z wykorzystaniem procesu klasycznego mechaniczno-biologicznego z tlenową stabilizacją i dwóch zakładów z wykorzystaniem procesu termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem wytwarzanej energii cieplnej, obejmujących instalacje i urządzenia służące do prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów  wraz z oczyszczaniem gazów odlotowych i wprowadzaniem ich do atmosfery, kontrolą, sterowaniem i monitorowaniem procesu głównego i pomocniczych związanych z gospodarowaniem przyjmowanych odpadów i przetwarzaniem substancji otrzymanych w wyniku spalania i oczyszczania gazów odlotowych, zlokalizowanych na terenie Szczecina i Koszalina. Każde ze składowisk funkcjonujących w ramach ZZO powinno posiadać opcję przyjmowania po 2010 roku odpadów niebezpiecznych (np. zawierających azbest) w wydzielonej do tego celu kwaterze. Wiele uwagi w planie poświęcono rozwojowi selektywnego zbierania odpadów zarówno stanowiących surowce wtórne jak i odpadów niebezpiecznych pozyskanych ze strumienia odpadów komunalnych. 


Identyfikacja problemów (przedstawiona w rozdziale II) opatrzona prognozą zmian w zakresie gospodarki odpadami (rozdział III) oraz wyznaczonymi na ich podstawie celami i kierunkami działań (rozdział IV), posłużyła do opracowania systemu gospodarki odpadami zaprezentowanemu w rozdziale V. Dla oceny realizacji prowadzonych działań i ostrzegania przed opóźnieniami i zaniechaniami w działaniach opracowano system ich monitoringu oparty zasadniczo o analizę sprawozdań z wykonania planów niższego szczebla oraz wyniki badań ankietowych przeprowadzanych przez Urząd Marszałkowski (rozdział VI). Wnioski z prognozy oddziaływania na środowisko, przedstawione w rozdziale VII, wskazują na słuszność przyjętych rozwiązań. W celu właściwej koordynacji i realizacji planu niezbędne jest wzmocnienie kadrowe i techniczne służb gospodarki odpadami na wszystkich szczeblach administracji publicznej.










PAGE  
1

_1301483392.xls
Wykres1

		2006

		2010

		2014

		2018



lata

masa osadów ściekowych w Mg/rok s.m.

24340

47429

59172

64700



Arkusz1

		2006		24340

		2010		47429

		2014		59172

		2018		64700





Arkusz2

		





Arkusz3

		






_1304228694.xls
Wykres1

		2006

		2010

		2014

		2018



Lata

Strumień odpadów komunalnych [Mg]

Planowane ilości odpadów komunalnych do zagospodarowania włącznie ze składowaniem w latach 2006-2018

430537

323693

191944

170697



Arkusz1

		2006		430537

		2010		323693

		2014		191944

		2018		170697





Arkusz1

		0

		0

		0

		0



Lata

Dopuszczalne ilości odpadów do składowania w [Mg]

Planowane ilości odpadów komunalnych do zagospodarowania włącznie ze składowaniem w latach 2010-2018

0

0

0

0



Arkusz2

		0

		0

		0

		0



Lata

Strumień odpadów komunalnych [Mg]

Planowane ilości odpadów komunalnych do zagospodarowania włacznie ze składowaniem w latach 2006-2018

0

0

0

0



Arkusz3

		





		






_1304504376

_1305632929

_1304234349.xls
Wykres1

		2006		2006		2006		2006		2006

		2007		2007		2007		2007		2007



wytworzone

R10

D5

R3

R1

[Mg]

24340

13980

6323

516

2

25500

18019

4743

875

2



Arkusz1

		24340		25500		wytworzone

		13980		18019		R10

		6323		4743		D5

		516		875		R3

		2		2		R1

		2006		2007		lata





Arkusz1

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0



wytworzone

R10

D5

R3

R1

[Mg]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Arkusz2

		





Arkusz3

		






_1301484098.xls
Wykres1

		2006		26065

		2010		27231

		2014		28449

		2018		29254



lata

prognozowane ilości w [Mg]



Wykres2

		2006

		2010

		2014

		2018



lata

prognozowane ilości odpadów w [Mg]

26065

27231

28449

29254



Arkusz1

		2006		26065

		2010		27231

		2014		28449

		2018		29254





Arkusz2

		





Arkusz3

		






_1286640453.xls
Wykres1

		razem

		mężczyźni

		kobiety

		razem

		mężczyźni

		kobiety



miasta
wieś

Mieszkańcy miast i wsi według płci

1168265

559369

608896

524573

263620

260953



Arkusz1

		TABL. 2. LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WOJEWÓDZTW (NTS 2) W 2006 R.

		POPULATION BY SEX AND VOIVODSHIPS (NUTS 2) IN 2006

		Stan w dniu 31  XII

		As of Decemcer 31

		Województwa 
Voivodships		Ogółem 
Total		Mężczyźni Males		Kobiety 
Females		Miasta  Urban areas						Wieś   Rural areas

										razem		mężczyźni		kobiety		razem		mężczyźni		kobiety

		P O L S K A  
P O L A N D		38125479		18426775		19698704		23368878		11083770		12285108		14756601		7343005		7413596

		DOLNOŚLĄSKIE		2882317		1382491		1499826		2042653		966065		1076588		839664		416426		423238

		KUJAWSKO-POMORSKIE		2066371		997275		1069096		1267250		598026		669224		799121		399249		399872

		LUBELSKIE		2172766		1053772		1118994		1013049		479107		533942		1159717		574665		585052

		LUBUSKIE		1008520		489148		519372		645551		308191		337360		362969		180957		182012

		ŁÓDZKIE		2566198		1221937		1344261		1657288		771048		886240		908910		450889		458021

		MAŁOPOLSKIE		3271206		1585917		1685289		1618146		765808		852338		1653060		820109		832951

		MAZOWIECKIE		5171702		2476889		2694813		3346700		1566946		1779754		1825002		909943		915059

		OPOLSKIE		1041941		503969		537972		547815		261327		286488		494126		242642		251484

		PODKARPACKIE		2097564		1025598		1071966		849937		406322		443615		1247627		619276		628351

		PODLASKIE		1196101		583267		612834		711597		338674		372923		484504		244593		239911

		POMORSKIE		2203595		1070950		1132645		1477253		704994		772259		726342		365956		360386

		ŚLĄSKIE		4669137		2253857		2415280		3666080		1761393		1904687		1003057		492464		510593

		ŚWIĘTOKRZYSKIE		1279838		623860		655978		579832		275986		303846		700006		347874		352132

		WARMIŃSKO-MAZURSKIE		1426883		695936		730947		855934		407780		448154		570949		288156		282793

		WIELKOPOLSKIE		3378502		1638920		1739582		1921528		912734		1008794		1456974		726186		730788

		ZACHODNIOPOMORSKIE		1692838		822989		869849		1168265		559369		608896		524573		263620		260953

				4.4401750336





Arkusz1

		



miasta
wieś

Mieszkańcy miast i wsi według płci




