Załącznik nr 1

do uchwały nr XXXVIII/432/10
Sejmiku Województwa

Zachodniopomorskiego
z dnia 16 marca 2010 r.
1. „Program ochrony powietrza dla aglomeracji Szczecin, w której został przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu” (Gdańsk, październik 2009 r.)








Załącznik nr 2







do uchwały nr XXXVIII/432/10







Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego







z dnia 16 marca 2010 r.
Naruszenia standardów jakości powietrza i ich zakres:

W strefie objętej Programem w 2007 roku naruszony został docelowy poziom benzo(a)pirenu o okresie uśredniania wyników pomiarów rok kalendarzowy w dwóch punktach pomiarowych w aglomeracji Szczecin: przy ul. Piłsudskiego, gdzie średnioroczne stężenie wyniosło 2,11 ng/m3, ,przy ul. Wincentego Pola, gdzie średnioroczne stężenie wyniosło 1,45 ng/m3 (poziom docelowy określony dla benzo(a)pirenu wynosi– 1 ng/m3)

Źródła pochodzenia benzo(a)pirenu:

Głównym źródłem benzo(a)pirenu w powietrzu jest niepełne spalanie paliw stałych, w tym przede wszystkim węgla i drewna. Zmiana struktury oraz spadek znaczenia przemysłu na rzecz wzrostu znaczenia sektora usług w latach dziewięćdziesiątych spowodowała istotne obniżenie emisji ze źródeł przemysłowych. Ograniczenie emisji z przemysłu uwypukliło problem emisji z innych źródeł. Największym źródłem benzo(a)pirenu są paleniska domowe, w tym piece kaflowe oraz otwarte kominki.








Załącznik nr 3







do uchwały nr   XXXVIII/432/10







Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego







z dnia 16 marca 2010 r.
Podstawowe kierunki działań zmierzających do przywracania poziomów docelowych benzo(a)pirenu:

1)  w zakresie ogrzewania indywidualnego (węgiel i drewno):

a) tworzenie programów zachęcających do wymiany pieców na bardziej zaawansowane technologicznie,

b) stosowanie rabatów, dopłat przy wymianie starych pieców na nowe,

c) prowadzenie kampanii na rzecz uświadomienia społeczeństwa o korzyściach płynących z wymiany starego typu pieców na nowe (ryzyko związane z toksycznością opalania węglem i drewnem - emisja benzo(a)pirenu podczas niecałkowitego spalania, itp.),

d) wprowadzanie przepisów lokalnych dotyczących sposobu ogrzewania mieszkań,

2)  w zakresie przetwórstwa mięsnego na skalę komercyjną (fast-foody, restauracje, itp.)

a) stosowanie metod smażenia mięsa (np. z konwerterem katalitycznym), zapewniających  obniżenie emisji benzo(a)pirenu,

b) stosowanie zachęt finansowych dla restauracji, które są skłonne wymienić systemy wentylacyjne,

c) promocja w lokalnych społecznościach obiektów przetwórstwa mięsa stosujących metody smażenia zapewniające obniżenie emisji benzo(α)pirenu,

3)  w zakresie ograniczania emisji powstającej w czasie pożarów lasów i wypalania łąk, ściernisk, pól:

a) zapobieganie pożarom w lasach (uświadamianie społeczeństwa, zakazy wchodzenia w trakcie suszy, sprzątanie lasów),

b) użytkowanie terenów publicznych z wykorzystaniem odpowiednich praktyk wykorzystujących użycie ognia,

c) skuteczne egzekwowanie zakazu wypalania łąk, ściernisk i pól,

4) w zakresie gospodarowania zużytymi oponami: 

a) likwidacja „dzikich” składowisk zużytych opon,

b) zapewnienie możliwości odpowiedniego składowania zużytych opon,

c) szkolenie jednostek straży pożarnych dotyczące prawidłowego gaszenia pożarów opon,

d) utworzenie  programów dotyczących utylizacji zużytych opon,

e) wyznaczenie specjalnych dni zbiórki zużytych opon,

5)  w zakresie ograniczania emisji liniowej z pojazdów poruszających się po drogach i poza nimi np. maszyn rolniczych, budowlanych, przemysłowych, samolotów, lokomotyw):

a) zmiana typu stosowanego paliwa, promowanie alternatywnych paliw,

b) stosowanie nowszych technologii w wyżej wymienionych pojazdach,

c) promocja innych środków transportu (rower, transport publiczny, itp.),

d) szkolenia kierowców i obsługi maszyn dotyczące zmniejszania emisji poprzez odpowiednie użytkowanie pojazdów,

e) stosowanie zachęt finansowych do wymiany sprzętu na bardziej przyjazny środowisku,

f) rozwijanie infrastruktury kolejowej oraz transportu masowego, 

g) uświadomienie społeczeństwa o konieczności odpowiedniej utylizacji zużytych olejów,

6)  w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (śmieciami):

a) usprawnianie infrastruktury recyklingu, w celu ułatwienia zbiórki odpadów, w tym zwiększenia dostępności punktów odpadów problemowych poprzez wydłużenie godzin ich pracy,

b) zachęcenie do stosowania kompostowników, 

c) stworzenie specjalnego systemu programów zbiórki odpadów zielonych pochodzących z ogrodów,

d) podjęcie działań zmierzających do budowy zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów,

e) prowadzenie kampanii edukacyjnych, informujących społeczeństwo o zagrożeniach dla zdrowia płynących z „otwartego” spalania śmieci. 















Załącznik nr 4














do uchwały nr   XXXVIII/432/10














Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego














z dnia 16 marca 2010 r.
Zakres działań naprawczych niezbędnych do przywracania poziomów docelowych benzo(a)pirenu w aglomeracji Szczecin oraz terminy realizacji, koszty i źródła finansowania poszczególnych zadań.

	Lp.
	Kierunek

\Działania
	Sposób

działania
	Lokalizacja działań

(adres, opis obszaru działań itp.)
	Planowany termin zakończenia
	Efekt

Ekologiczny

[redukcja

emisji w kg]
	Jednostka realizująca zadanie
	Koszt realizacji

działania – podłą-czenie do m.s.c. (tys. PLN)
	Koszt realizacji

działania – ogrzewanie elektryczne/gazowe (tys. PLN)
	Źródła finansowania

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7
	
	8

	1
	Edukacja ekologiczna
	Prowadzenie kampanii edukacyjnych uświadamiających społeczeństwo 
o zagrożeniach dla zdrowia związanych z emisją benzo(a)pirenu podczas spalania paliw stałych (w tym odpadów) w paleniskach domowych o niskiej sprawności: 

· ulotki informacyjne, 

· happeningi, 

· programy edukacyjne, 

· ogłoszenia w mediach


	Aglomeracja Szczecińska
	2009-2013r.
	-
	Urząd Miasta Szczecin, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, organizacje pozarządowe
	120
	Własne Urzędu Miasta Szczecin, własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, 

WFOŚiGW, NFOŚiGW

	2
	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z energetycznego spalania paliw


	Obniżenie emisji powierzchniowej poprzez podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej bądź wymianę sposobu ogrzewania mieszkań w dzielnicy Śródmieście, Turzyn i Pogodno – obszar ograniczony ulicami: Reduty Ordona, Szenwalda, Bandurskiego, Bulwarem Piastowskim, Sowińskiego, Witkiewicza
	Aglomeracja Szczecińska
	2013r.
	24.25
	Urząd Miasta Szczecin, właściciele budynków
	41250
	25300/

22700
	Własne Urzędu Miasta Szczecin,

RPO WZ, właściciele budynków, WFOŚiGW, NFOŚiGW

	3
	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z energetycznego spalania paliw


	Obniżenie emisji powierzchniowej poprzez podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej bądź wymianę sposobu ogrzewania mieszkań w zabudowie jednorodzinnej z rejonu dzielnicy Bukowo - obszaru znajdującego się w obrębie ulic: Zagórskiego, Bogumińskiej, Szosy Polskiej, Górnej, Dzielnicowej, Ogrodniczej
	Aglomeracja Szczecińska
	2013r.
	4.65
	Urząd Miasta Szczecin, właściciele budynków
	4128
	1892/2270
	Własne Urzędu Miasta Szczecin,

RPO WZ, właściciele budynków, WFOŚiGW, NFOŚiGW

	4
	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z energetycznego spalania paliw


	Obniżenie emisji powierzchniowej poprzez podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej bądź wymianę sposobu ogrzewania mieszkań w zabudowie jednorodzinnej z rejonu Os. Majowego, Os. Słonecznego - obszaru znajdującego się w obrębie ulic: Struga, Botanicznej, Prostej, Smutnej, Pszennej, Jasnej
	Aglomeracja Szczecińska
	2013r.
	3.9
	Urząd Miasta Szczecin, właściciele budynków
	3585
	1643/1970
	Własne Urzędu Miasta Szczecin,

RPO WZ, właściciele budynków, WFOŚiGW, NFOŚiGW


Uzasadnienie

Informacja o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

Mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – Poś (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) przygotowanie naprawczych programów ochrony powietrza (art. 91 ust. 3 i 5 ustawy Poś) należy do zadań samorządu województwa. Programy określa się dla stref (strefa to aglomeracja o liczbie mieszkańców większej niż 250 tys. bądź obszar jednego lub więcej powiatów położonych na obszarze tego samego województwa niewchodzący w skład ww. aglomeracji), w której poziom choćby jednej substancji przekracza poziom dopuszczalny lub docelowy. 
Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochrony środowiska dokumentem wskazującym na konieczność uchwalenia programów ochrony powietrza jest wykonywana przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska (art. 89 Poś) ocena poziomów substancji w powietrzu. 

Opracowanie programu ochrony powietrza dla strefy Aglomeracja Szczecińska stało się konieczne ze względu na stwierdzone w Rocznej ocenie jakości powietrza dla województwa zachodniopomorskiego - raport za 2007 r., przekroczenia wartości docelowej przez średnioroczne stężenia benzo(a)pirenu. 

Zakres niniejszego programu został określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2008 r. w spawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza (Dz. U. 2008 r., Nr 38, poz. 221). 
Zgodnie z rozporządzeniem niniejszy Program powinien zawierać określenie: 

· stref, na których są przekroczone poziomy docelowe benzo(a)pirenu jako wskaźnika wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w powietrzu; 

· źródeł, które przyczyniły się do wystąpienia tych przekroczeń 

· stosowanych w tych strefach niezbędnych środkach mających na celu osiągnięcie poziomów docelowych, które nie pociągają za sobą niewspółmiernych kosztów i dotyczą w szczególności głównych źródeł emisji. 
Wykonawcą opracowania wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego było Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych „EKOMETRIA” Sp. z o.o. z Gdańska. Środki na przygotowanie niniejszego Programu Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uzyskał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 
Projekt niniejszego dokumentu został wykonany w październiku 2009 r. Jego wykonanie pozwoliło na dokładne określenie zasięgu obszaru przekroczeń oraz zaplanowanie właściwych kierunków i zakresu działań naprawczych. 
W postępowaniu, którego przedmiotem było określenie Programu zapewniono również udział społeczeństwa. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego podał w publicznie dostępnym wykazie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przy ul. Korsarzy 34 informację o przygotowanym projekcie niniejszego Programu. W zamieszczonym w dniu 18 listopada 2009 r. w prasie Głos Dziennik Pomorza ogłoszeniu Wydział podał informację o możliwości wnoszenia uwag i wniosków do opracowanych projektów programu ochrony powietrza dla czterech stref województwa zachodniopomorskiego (Aglomeracji Szczecińskie, m. Koszalin, powiatu gryfińskiego oraz powiatu szczecineckiego). Ogłoszone konsultacje społeczne trwały 30 dni, tj. od 5 listopada 2009 r. do 6 grudnia 2009 r. Miały one na celu wnoszenie uwag i wniosków do opracowanego projektu dokumentacji. Informację o trwających konsultacjach społecznych w dniu 17 listopada 2009 r. zamieszczono również na głównej stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.wzp.pl, a także na prośbę Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin. Równocześnie Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska skierował pismo informujące o trwających konsultacjach społecznych do ZEDO S.A. – PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S. A. oraz Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Uwagi i wnioski do opracowanego projektu wnieśli Marek Obremski, ZEDO S.A. – PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S. A. oraz Urząd Miasta Szczecin. Informacje na temat zgłoszonych uwag oraz na temat, w jakim zakresie zostały one uwzględnione w Programie zawarto w tabeli Nr 1 do Uzasadnienia. 
Do przedmiotowego Programu, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) została opracowana Prognoza oddziaływania na środowisko. Zakres i stopień szczegółowości zawartych w Prognozie oddziaływania na środowisko został uzgodniony z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58 niniejszej ustawy, tj. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym.

Ponadto, zgodnie z art. 91 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego przekazany został do zaopiniowania Prezydentowi Miasta Szczecin. Większość sugestii zawartych w opinii Prezydenta Miasta Szczecin została uwzględniona. Do pozostałych uwag sporządzono i przesłano stosowne wyjaśnienie.

Tabela Nr 1

	Lp.
	Treść uwagi (wniosku)
	Komentarz 

Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska

	Pan Marek Obremski

	1.
	W ramach konsultacji w sprawie ochrony powietrza w Szczecinie, chciałem przedstawić przykład zatruwania powietrza przez spalanie różnych elementów (trudno nazwać to paliwami) przez użytkowników pieców. W załączniku zdjęcia, które nie oddają w pełni widoku dymów - czarnych dymów - jakie kilka razy dziennie pojawiają się nad tymi kominami. Sytuacja jest o tyle niebezpieczna, że dymy z tych kominów układają się na wysokości 5-7 piętro otaczających wieżowców bezpośredni zatruwając powietrze w mieszkaniach.

Budynki znajdują się na Niebuszewie przy skrzyżowaniu Krasińskiego z Niemierzyńską.

Czy nie powinno być zakazane używanie tego typu pieców jeżeli na wysokości kominów w niedużej odległość znajdują się mieszkania???

Czy w ogóle nie należałoby wprowadzić zakazu palenia otwartego ognia na terenie miasta - dotyczy to np. ogrodów działkowych?
	Powyższe zostało zapisane w projekcie opracowanego programu w zaproponowanych kierunkach działań zmierzających do przywracania poziomów docelowych benzo(a)pirenu

	Urząd Miasta Szczecin

	2.
	Uzupełnienie informacji o danych źródłowych dot. wykazów emitorów, skąd pochodzi, czy została uzupełniona na potrzeby POP
	Źródło danych dotyczących emitorów benzo(a)pirenu wszystkich typów przedstawiono w rozdziale nr 4 „Bilanse benzo(a)pirenu pochodzącego od podmiotów korzystających ze środowiska, z powszechnego korzystania ze środowiska i napływów spoza strefy”. Uzyskane dane zweryfikowano i uzupełniono na potrzeby POP dla aglomeracji Szczecin.



	3.
	Uzupełnienie informacji o wykorzystanej literaturze - dane dot. terenu Szczecina (pkt. 3)
	Uwzględniono

	4.
	W pkt. 3.2. Klimat - w Szczecinie nie występują raczej mroźne i słoneczne zimy.
	Uwzględniono.

	5.
	Brak informacji o postępowaniu dot. podjęcia działań zmierzających do minimalizacji emisji napływowej do Agl. Szczecin.
	Wyjaśnienie.

Największy, decydujący wpływ na przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu w powietrzu w aglomeracji Szczecin ma emisja powierzchniowa – z ogrzewania indywidualnego (której udziały w obszarach przekroczeń poziomu docelowego B(a)P dochodzą nawet do 100%). Wpływ emisji napływowej na stężenia B(a)P w obszarach przekroczeń poziomu docelowego jest niewielki (sięga maksymalnie 20%, a w Śródmieściu – 10%), dlatego też (zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza § 1 ust. 1 pkt. 2 lit. b, programy ochrony powietrza powinny określać niezbędne środki mające na celu osiągnięcie poziomów docelowych B(a)P w powietrzu, które nie pociągają za sobą niewspółmiernych kosztów oraz gdzie jest to możliwe technicznie i uzasadnione ekonomicznie), nie wprowadza się do Programu działań naprawczych związanych z tym rodzajem emisji. 

	6.
	Dot. 7.1. w trzecim akapicie jest mowa o zasięgu modelu powyżej 300 km - czy tutaj może chodzi o 30 km.
	Nieuwzględniono.

Wyjaśnienie. 
Zasięg modelu Calpuff  - powyżej 300km.

	7.
	str. 49 os. Dohrnów jest nam nieznane
	Uwzględniono

	8.
	str. 61 - 63 w tytule strony napisane jest  "powiat szczecinecki"
	Uwzględniono

	9.
	Uzgodnienie możliwości budowy i podłączenia poszczególnych obiektów powinny zostać zweryfikowane z planami inwestycyjnymi SEC Sp. z o.o. oraz producentem energii cieplnej.
	Informację o trwających konsultacjach społecznych przesłano do ZEDO S.A. – PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S. A. oraz Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. pismem (znak pisma: WRiOŚ-III-AT/7627/2-11/2009) z dnia 26 listopada 2009 r. Przesłane uwagi zostały uwzględnione.

	10.
	W dokumencie brak przedstawionej propozycji podjęcia działań przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego odnośnie minimalizacji napływowej do strefy Agl. Szczecin.
	Patrz wyjaśnienie pkt 5

	11.
	Uwagi do podstawowych kierunków działań zmierzających do przywracania poziomów docelowych B(a)P oraz terminów, kosztów i źródeł finansowania poszczególnych zadań
	Uwzględniono.

	12.
	Uwagi do zakresu działań naprawczych niezbędnych do przywracania poziomów docelowych B(a)P
	Uwzględniono.

	PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A.

	13.
	W związku ze zmianą nazwy zakładu zamiast ZEDO S.A - PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A.
	Uwzględniono.

	14.
	Zgodnie z nazewnictwem w posiadanej przez zakład koncesji Elektrownia Szczecin – zamiast Elektrociepłownia Szczecin oraz Elektrownia Pomorzany zamiast Elektrociepłownia Pomorzany.
	Uwzględniono.

	15.
	Strona 30 „Prognozy oddziaływania na środowisko realizacji projektu Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja Szczecin, w której został przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu”, proponujemy następującą treść fragmentu Energia odpadowa (biomasa, gaz wysypiskowy):

W warunkach miejskich w efekcie rutynowej pielęgnacji zieleni miejskiej powstają odpady, które mogą być wykorzystywane jako paliwo. Ponadto do celów energetycznych może być wykorzystywane drewno o niskiej jakości i odpady drzewne oraz biogaz powstający podczas fermentacji ścieków komunalnych lub odpadów komunalnych. W Elektrowni Szczecin realizowany jest proces współspalania biomasy z węglem.


	Uwzględniono.

	16.
	Strona 31 „Prognozy oddziaływania na środowisko realizacji projektu Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja Szczecin, w której został przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu”, w pkt 3.2.2.1. Zaopatrzenie w ciepło, moc Elektrowni Pomorzany to 323,5 MWt zamiast podanej 443 MW.
	Uwzględniono.

	17.
	Strona 32 „Prognozy oddziaływania na środowisko realizacji projektu Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja Szczecin, w której został przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu”, proponujemy następującą treść akapitu w pkt 3.2.2.1. Zaopatrzenie w ciepło. W 2008 roku przekazano do eksploatacji stację monitoringu imisji zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie a obecnie PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra realizuje w Elektrowni Pomorzany inwestycje ukierunkowane na zmniejszenie emisji SO2 i NOx: spalanie węgla o obniżonej zawartości siarki oraz modernizacja akceleratorów. Ponadto, w drugim półroczu 2011 roku planowane jest uruchomienie kotła na biomasę w Elektrowni Szczecin. 
	Uwzględniono.


PAGE  

