Elektryczny zespół trakcyjny typu 5B+6B+5B o oznaczeniu EN57 AL.

W roku 2014 zakup 5 sztuk trzyczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych EN57 wartość 6,15 mln zł. W roku 2015 modernizacja 5 sztuk trzyczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych EN57 wykonana przez ZNTK Mińsk Mazowiecki. Całkowita wartość projektu 38,665 mln PLN.

Pojazdy EN57AL o nr  1515, 1570, 1557

Modernizacja pojazdów posiadanych przez Województwo elektrycznych zespołów trakcyjnych EN57 objęła swoim zakresem następujące elementy: układ napędowy, zestawy kołowe, łożyska osiowe, układ hamulcowy i instalację pneumatyczną, przekładnie zębate, wózki w zakresie usprężynowania I stopnia i prowadzenia zestawów  kołowych – umożliwiające osiągnięcie prędkości do 120 km/h i przyspieszenia do 0,8 m/s2 przy zapewnieniu podróżnym dobrych warunków podróżowania. Z punktu widzenia podróżnych niezbędnym było dokonanie kompleksowej wymiany nadwozia pojazdu nowej aranżacji wnętrz, wymiany drzwi wejściowych, okien, toalet, siedzeń kończąc na klimatyzacji i systemach informacji pasażerskiej i WiFi.

Szczegółowy zakres modernizacji:

1. Wymiana zestawów kołowych, łożysk osiowych, maźnic i elementów gumowych;

2.  Modernizacja wózków;

3. Wymiana sprzęgów Scharfenberga i sprzęgów międzywagonowych;

4. Naprawa ostoi pojazdów (wraz z czopami skrętu i ślizgami);

5. Naprawa pudła pojazdów, wraz z wymianą nowego czoła z szybą sferyczną, poprawa izolacji termicznej i

akustycznej, wraz z pokryciem nową zgodną z wizerunkiem Województwa Zachodniopomorskiego malaturą

zewnętrzną i wewnętrzną;

6. Wymiana drzwi wejściowych na odskokowo-przesuwne, oraz szczytowych pomiędzy członami,  zabudowa

okien z szybami zespolonymi-pakietowymi.

7. Zabudowano dwie modułowe kabiny sanitarne WC, z tym jedna przyjazna dla osób o ograniczonej           mobilności spełniająca normy TSI PRM, z zamkniętym obiegiem wodno-kanalizacyjnym, zbiorniki na wodę 2 x po minimum 200 l i na fekalia 2 x po minimum 300 l.

8. Pojazdy wyposażone w przedział dla osób poruszających się na wózkach (minimum 2 wózki);

9. Siedzenia dla pasażerów zachowano w układzie naprzeciwległym, wyposażone w podłokietniki w części zewnętrznej foteli (od strony przejścia składane a od ściany pojazdu stałe), wzór, kolorystka i materiał zgodny z już przyjętym  wizerunkiem Województwa na eksploatowanych pojazdach;

10.  Ścianki działowe wymieniono na materiały z tworzyw sztucznych, pomiędzy przedsionkami a przedziałami pasażerskimi z zabudową szklanych bezpiecznych elementów oraz poręczy; przestrzenie przy drzwiach wejściowych oddzielone od przedziału pasażerskiego zamkniętym przedsionkiem ze szkła bezpiecznego wewnątrz zabudowane gniazdka  elektryczne;

11.  Oświetlenie wnętrza (w kolorze ciepło żółtym, awaryjne ledowe);

12. Zmodernizowano hamulce i instalację pneumatyczną hamulca – (wymiana sprężarki głównej połączoną z

zabudową dwóch sprężarek pomocniczych;

13. Układ napędowy – zastosowano asynchroniczne silniki trakcyjne produkcji TRAKTIONSSYSTEME AUSTRIA GmbH typu TMF 50-29-4 o łącznej mocy 1,0 MW, zastosowano falownika trakcyjnego do zasilania silników trakcyjnych, sterownika mikroprocesorowego. Dwustopniowe przekładnie główne produkcji Gmeinder Getriebe und Maschinenfabrik GmbH typu GGM 275 SO / 549  z wałem drążonym oraz elastycznym sprzęgłem przeponowym (sprzęgło z elastycznymi elementami gumowymi) zabudowane na osiach napędowych  zestawów kołowych.

14. Zmodernizowano kabinę maszynistów - zabudowano nowe zmodernizowane pulpity

15. Zmodernizowano urządzenia elektryczne WN (wysokich napięć) i nn (niskich napięć) obwodów głównych i pomocniczych połączone z zabudową nowej przetwornicy napięcia oraz zamontowano nowe odbieraki prądu z systemem ADD i kamerami do obserwacji pracy odbieraka;

16. Zabudowano nową baterię akumulatorów (niklowo – kadmowe);

17. Zabudowano nowe reflektory czołowe i oświetlenie końca pociągu;

18. Pojazdy wyposażone zostały w układ pomiarowy zużycia energii elektrycznej spełniający wymagania PKP

Energetyka S.A.;

19. Wyposażono pojazdy w nowy zewnętrzny i wewnętrzny system informacji pasażerskiej;

20. Zapewniono objęcie całego pojazdu systemem monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego;

21. Zapewniono na pojazdach dostęp do szerokopasmowego systemu WiFi;

22 Pojazdy wyposażono w system automatycznego zliczania podróżnych (AZP) współpracujący z już

eksploatowanym system Consel;

23. Zabudowano na pojazdach scentralizowany system przeciwpożarowy;

Podstawowe dane techniczne pojazdu EN57AL

Typ konstrukcji; 5B+6B+5B (5B - wagon rozrządczy + 6B – wagon silnikowy + 5B - wagon rozrządczy)

Rodzaj pojazdu: elektryczny zespół trakcyjny

Silnik trakcyjny: TMF 50-29-4 o mocy 250 kW -  4 szt.

Przekładnia główna: GGM 275 SO / 549  z wałem drążonym oraz elastycznym sprzęgłem przeponowym (sprzęgło z elastycznymi elementami gumowymi) – 4 szt.

Szerokość toru; 1435 mm

Napięcie zasilania: 3 kVDC

Najmniejszy promień łuku: 120 m

Długość wagonów rozrządczych ze zderzakami: 21 460 mm

Długość wagonów rozrządczych bez zderzaków: 21 073 mm

Długość wagonu silnikowego ze zderzakami: 22 540 mm

Długość wagonu silnikowego bez zderzaków: 21 770 mm

Zewnętrzna szerokość pudła; 2 880 mm

Wysokość od główki szyny: 3 720 mm

Rozstaw czopów skrętu wagonów rozrządczych: 14 900 mm

Rozstaw czopów skrętu wagonu silnikowego: 15 870 mm

Nominalna średnica kół tocznych: Ø 940 mm

Nominalna średnica kół napędowych: Ø 1000 mm

Średnica i długość czopa osi: Ø 130x264 mm

Typ łożyska osiowego: NJ + NJP 130x240 TN/VA 820

Maksymalna prędkość pojazdu: 120 km/h

System hamulca: IPS Tabor/ SAB WABCO/MH

Zawór rozrządczy: SAB WABCO/MH

Nastawiacz klocków hamulcowych wagon rozrządczy: SAB-DRV 3A-600

Nastawiacz klocków hamulcowych wagon silnikowy: SAB-DRV 3A-300

Ilość cylindrów hamulcowych: 4 szt. (po 1 szt. na każdym wagonie rozrządczym o rozmiarze 16”, 2 szt. na

wagonie silnikowym o rozmiarze 14”)

Hamulec ręczny: sprężynowo - pneumatyczny

Urządzenia cięgłowo – zderzakowe: sprzęg Scharfenberga

Masa własna wagonu rozrządczego: 38,0 t

Masa własna wagonu silnikowego: 56,0 t

Ilość miejsc siedzących: do 180

Ilość miejsc stojących: 455

Ogrzewanie: nagrzewnice wentylatorowe i klimatyzacja

Wykaz dokumentów, które sprzedający wyda kupującemu wraz z pojazdem

Pojazd EN57AL-1570:

- Uwierzytelnioną kopię Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu szynowego nr T/2013/2050 wydane przez Urząd transportu Kolejowego,

- Świadectwo sprawności technicznej pojazdu szynowego nr PBO4-20/2020 z dnia 01.07.2020 r. wydane przez „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. – Wydział Odbiorów Technicznych – 1 egz.,

- Deklarację zgodności wyrobu z typem dla Elektrycznego Zespołu Trakcyjnego EN57AL-1570  z dnia 17.06.2015 r.

- Dokumentację Techniczno – Ruchową w formie elektronicznej – 1 egz.,

- Dokumentację Systemu Utrzymania w formie elektronicznej – 1 egz.,

- Dokumentację konstrukcyjną wraz z warunkami technicznymi wykonania w zakresie określonym umową o dostawie pojazdu kolejowego w formie elektronicznej – 1 egz.,

- Warunki Techniczne Odbioru pojazdu kolejowego, jego zespołów i podzespołów w formie elektronicznej – 1 egz.,

- Katalog części zamiennych w formie elektronicznej – 1 egz.,

- Karty podzespołów

- Oryginały dokumentacji odbiorczej zbiorników ciśnieniowych zamontowanych w pojeździe.

- Książkę pojazdu kolejowego z napędem elektrycznym,

- Książkę pokładową pojazdu z napędem.

EN57AL-1515

- Uwierzytelnioną kopię Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu szynowego nr T/2013/2050 wydane przez Urząd transportu Kolejowego,

- Świadectwo sprawności technicznej pojazdu szynowego nr PBO5/2-13/2020 z dnia 10.06.2020 r. wydane przez „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. – Wydział Odbiorów Technicznych – 1 egz.,

- Deklarację zgodności wyrobu z typem dla Elektrycznego Zespołu Trakcyjnego EN57AL-1515  z dnia 25.06.2015 r.

- Dokumentację Techniczno – Ruchową w formie elektronicznej – 1 egz.,

- Dokumentację Systemu Utrzymania w formie elektronicznej – 1 egz.,

- Dokumentację konstrukcyjną wraz z warunkami technicznymi wykonania w zakresie        określonym umową o dostawie pojazdu kolejowego w formie elektronicznej – 1 egz.,

- Warunki Techniczne Odbioru pojazdu kolejowego, jego zespołów i podzespołów w formie elektronicznej – 1 egz.,

- Katalog części zamiennych w formie elektronicznej – 1 egz.,

- Karty podzespołów

- Oryginały dokumentacji odbiorczej zbiorników ciśnieniowych zamontowanych w pojeździe,

- Książkę pojazdu kolejowego z napędem elektrycznym,

- Książkę pokładową pojazdu z napędem.

EN57AL-1557

- Uwierzytelnioną kopię Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu szynowego nr T/2013/2050 wydane przez Urząd transportu Kolejowego,

- Świadectwo sprawności technicznej pojazdu szynowego nr PBO4-21/2020 z dnia 06.08.2020 r. wydane przez „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. – Wydział Odbiorów Technicznych – 1 egz.,

- Dokumentację Techniczno – Ruchową w formie elektronicznej – 1 egz.,

- Dokumentację Systemu Utrzymania w formie elektronicznej – 1 egz.,

- Dokumentację konstrukcyjną wraz z warunkami technicznymi wykonania w zakresie określonym umową o dostawie pojazdu kolejowego w formie elektronicznej – 1 egz.,

- Warunki Techniczne Odbioru pojazdu kolejowego, jego zespołów i podzespołów w formie elektronicznej – 1 egz.,

- Katalog części zamiennych w formie elektronicznej – 1 egz.,

- Oryginały dokumentacji odbiorczej zbiorników ciśnieniowych zamontowanych w pojeździe,

- Karty podzespołów

- Książkę pojazdu kolejowego z napędem elektrycznym,

- Książkę pokładową pojazdu z napędem.