Elektryczny zespół trakcyjny typu 5B+6B+5B o oznaczeniu EN57AL

Pojazdy EN57AL

Modernizacja pojazdów posiadanych przez Województwo elektrycznych zespołów trakcyjnych EN57 objęła swoim zakresem następujące elementy: układ napędowy, zestawy kołowe, łożyska osiowe, układ hamulcowy i instalację pneumatyczną, przekładnie zębate, wózki w zakresie usprężynowania I stopnia i prowadzenia zestawów  kołowych – umożliwiające osiągnięcie prędkości do 120 km/h i przyspieszenia do 0,8 m/s2 przy zapewnieniu podróżnym dobrych warunków podróżowania. Z punktu widzenia podróżnych niezbędnym było dokonanie kompleksowej wymiany nadwozia pojazdu nowej aranżacji wnętrz, wymiany drzwi wejściowych, okien, toalet, siedzeń kończąc na klimatyzacji i systemach informacji pasażerskiej i WiFi.

Szczegółowy zakres modernizacji:

1. Wymiana zestawów kołowych, łożysk osiowych, maźnic i elementów gumowych;

2.  Modernizacja wózków;

3. Wymiana sprzęgów Scharfenberga i sprzęgów międzywagonowych;

4. Naprawa ostoi pojazdów (wraz z czopami skrętu i ślizgami);

5. Naprawa pudła pojazdów, wraz z wymianą nowego czoła z szybą sferyczną, poprawa izolacji    termicznej i akustycznej, wraz z pokryciem nową zgodną z wizerunkiem Województwa Zachodniopomorskiego malaturą   zewnętrzną i wewnętrzną;

6.Wymiana drzwi wejściowych na odskokowo-przesuwne, oraz szczytowych pomiędzy członami,  zabudowa  okien z szybami zespolonymi-pakietowymi.

7.Zabudowano dwie modułowe kabiny sanitarne WC, z tym jedna przyjazna dla osób o ograniczonej           mobilności spełniająca normy TSI PRM, z zamkniętym obiegiem wodno-kanalizacyjnym, zbiorniki na wodę 2 x po minimum 200 l i na fekalia 2 x po minimum 300 l.

8. Pojazdy wyposażone w przedział dla osób poruszających się na wózkach (minimum 2 wózki);

9.Siedzenia dla pasażerów zachowano w układzie naprzeciwległym, wyposażone w podłokietniki w części zewnętrznej foteli (od strony przejścia składane a od ściany pojazdu stałe), wzór, kolorystka i materiał zgodny z już przyjętym  wizerunkiem Województwa na eksploatowanych pojazdach;

10.Ścianki działowe wymieniono na materiały z tworzyw sztucznych, pomiędzy przedsionkami a przedziałami pasażerskimi z zabudową szklanych bezpiecznych elementów oraz poręczy; przestrzenie przy drzwiach wejściowych oddzielone od przedziału pasażerskiego zamkniętym przedsionkiem ze szkła bezpiecznego wewnątrz zabudowane gniazdka  elektryczne;

11.  Oświetlenie wnętrza (w kolorze ciepło żółtym, awaryjne ledowe);

12. Zmodernizowano hamulce i instalację pneumatyczną hamulca – (wymiana sprężarki głównej połączoną z zabudową dwóch sprężarek pomocniczych;

13. Układ napędowy – zastosowano asynchroniczne silniki trakcyjne produkcji TRAKTIONSSYSTEME AUSTRIA GmbH typu TMF 50-29-4 o łącznej mocy 1,0 MW, zastosowano falownika trakcyjnego do zasilania silników trakcyjnych, sterownika mikroprocesorowego. Dwustopniowe przekładnie główne produkcji Gmeinder Getriebe und Maschinenfabrik GmbH typu GGM 275 SO / 549  z wałem drążonym oraz elastycznym sprzęgłem przeponowym (sprzęgło z elastycznymi elementami gumowymi) zabudowane na osiach napędowych  zestawów kołowych.

14. Zmodernizowano kabinę maszynistów - zabudowano nowe zmodernizowane pulpity

15. Zmodernizowano urządzenia elektryczne WN (wysokich napięć) i nn (niskich napięć) obwodów głównych i pomocniczych połączone z zabudową nowej przetwornicy napięcia oraz zamontowano nowe odbieraki prądu z systemem ADD i kamerami do obserwacji pracy odbieraka;

16. Zabudowano nową baterię akumulatorów (niklowo – kadmowe);

17. Zabudowano nowe reflektory czołowe i oświetlenie końca pociągu;

18. Pojazdy wyposażone zostały w układ pomiarowy zużycia energii elektrycznej spełniający wymagania PKP Energetyka S.A.;

19. Wyposażono pojazdy w nowy zewnętrzny i wewnętrzny system informacji pasażerskiej;

20. Zapewniono objęcie całego pojazdu systemem monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego;

21. Zapewniono na pojazdach dostęp do szerokopasmowego systemu WiFi;

22 Pojazdy wyposażono w system automatycznego zliczania podróżnych (AZP) współpracujący z już

eksploatowanym system Consel;

23. Zabudowano na pojazdach scentralizowany system przeciwpożarowy;

Podstawowe dane techniczne pojazdu EN57AL

Typ konstrukcji; 5B+6B+5B (5B - wagon rozrządczy + 6B – wagon silnikowy + 5B - wagon rozrządczy)

Rodzaj pojazdu: elektryczny zespół trakcyjny

Silnik trakcyjny: TMF 50-29-4 o mocy 250 kW -  4 szt.

Przekładnia główna: GGM 275 SO / 549  z wałem drążonym oraz elastycznym sprzęgłem przeponowym (sprzęgło z elastycznymi elementami gumowymi) – 4 szt.

Szerokość toru; 1435 mm

Napięcie zasilania: 3 kVDC

Najmniejszy promień łuku: 120 m

Długość wagonów rozrządczych ze zderzakami: 21 460 mm

Długość wagonów rozrządczych bez zderzaków: 21 073 mm

Długość wagonu silnikowego ze zderzakami: 22 540 mm

Długość wagonu silnikowego bez zderzaków: 21 770 mm

Zewnętrzna szerokość pudła; 2 880 mm

Wysokość od główki szyny: 3 720 mm

Rozstaw czopów skrętu wagonów rozrządczych: 14 900 mm

Rozstaw czopów skrętu wagonu silnikowego: 15 870 mm

Nominalna średnica kół tocznych: Ø 940 mm

Nominalna średnica kół napędowych: Ø 1000 mm

Średnica i długość czopa osi: Ø 130x264 mm

Typ łożyska osiowego: NJ + NJP 130x240 TN/VA 820

Maksymalna prędkość pojazdu: 120 km/h

System hamulca: IPS Tabor/ SAB WABCO/MH

Zawór rozrządczy: SAB WABCO/MH

Nastawiacz klocków hamulcowych wagon rozrządczy: SAB-DRV 3A-600

Nastawiacz klocków hamulcowych wagon silnikowy: SAB-DRV 3A-300

Ilość cylindrów hamulcowych: 4 szt. (po 1 szt. na każdym wagonie rozrządczym o rozmiarze 16”, 2 szt. na   wagonie silnikowym o rozmiarze 14”)

Hamulec ręczny: sprężynowo - pneumatyczny

Urządzenia cięgłowo – zderzakowe: sprzęg Scharfenberga

Masa własna wagonu rozrządczego: 38,0 t

Masa własna wagonu silnikowego: 56,0 t

Ilość miejsc siedzących: do 180

Ilość miejsc stojących: 455

Ogrzewanie: nagrzewnice wentylatorowe i klimatyzacja

Informacje dodatkowe:

- Pojazd EN57AL-1530 - przystosowany do przewozu minimum 30 sztuk rowerów,

ostatni przegląd P4 w czerwcu 2022r., przebieg na dzień 17.06.2024r.,- 249 995 km,

- Pojazd EN57AL-1528 -ostatni przegląd P4 lipiec 2022r., przebieg na dzień                         17.062024r., - 176 768 km,

- Pojazd EN57AL-1296 – ostatni przegląd P4 czerwiec 2022r., przebieg na dzień 17.06.2024r., -250 004 km,

- Pojazd EN57AL-1574 – ostatni przeglad P4 lipiec 2022r., przebieg na dzień 17.06.2024r., -  256 844 km,

- Pojazd EN57AL-1519 – ostatni przegląd P4 sierpień 2022r., przebieg na dzień 17.06.2024r.,- 730 228 km,

- Pojazd EN57AL-1522 - przystosowany do przewozu minimum 30 sztuk rowerów, ostatni przegląd P4 wrzesień 2022r., przebieg na dzień 17.06.2024r., - 642 233 km.