Spalinowy dwuczłonowy autobus szynowy typu 212M o oznaczeniu SA109

Pojazd typu 212Ma nr serii SA109 produkcji Kolejowych Zakładów Maszyn Kolzam S.A. to jednoprzestrzenny, częściowo niskopodłogowy autobus szynowy przeznaczony do obsługi regionalnych przewozów pasażerskich na mniej obciążonych, głównie niezelektryfikowanych liniach. Województwo Zachodniopomorskie postanowiło zakupić jeden pojazd typu SA109 z przeznaczeniem do obsługi linii 402 w relacji Szczecin Główny – Kołobrzeg. Stosowną umowę podpisano w dniu 5.12.2002 r. Pojazd SA109-001 został odebrany od producenta 30 stycznia 2004 był pierwszym autobusem szynowym który pojawił się w Województwie Zachodniopomorskim.

Pojazd posiada po obu stronach członów po parze dwuskrzydłowych, odskokowo-przesuwnych drzwi o szerokości 1300 mm, znajdujących się w strefie niskiej podłogi. Pod każdymi drzwiami znajduje się jeden wysuwany stopień ułatwiający wsiadanie.

Do napędu jednostki wykorzystywane są dwa silniki wysokoprężne marki RABA typu D10 UTSLL o mocy 190kW każdy, umieszczone pod podłogą w systemie power-pack, co daje łączną moc pojazdu 380kW (513 KM). Każdy silnik dieslowski zintegrowany jest z hydromechaniczną (automatyczną), pięciobiegową skrzynią biegów marki VOITH typu DIWA 864.3. Przeniesienie momentu obrotowego ze skrzyni biegów na zestaw kołowy jest realizowane za pośrednictwem przekładni osiowej nawrotnej marki Ganz-David-Brown.

Każdy człon 212M posiada po jednym jednoosiowym wózku napędowym i jednym jednoosiowym tocznym.

W celu wyeliminowania stale powtarzających się problemów z eksploatacja pojazdu władze województwa postanowiły wraz z naprawą rewizyjną IV poziomu wykonać modernizację pojazdu. W jej ramach wykonano min.:

- wymianę stałych siedzeń w przedziałach dla podróżnych na miękkie z siedziskami 
       o szerokości minimum 45 cm z podłokietnikami od strony korytarza środkowego i od strony ścian

bocznych oraz z profilowanymi zagłówkami,

-      montaż rolet przeciwsłonecznych w kabinach maszynisty;

-      wymianę wyświetlaczy czołowych (tablic kierunkowych) na nowe, wykonane w technice LED lub LCD

-      wymianę elementów i wykonanie zabezpieczenia górnego sprzęgu międzywagonowego;

-      modernizację przekładni osiowych (z mechanizmami zmiany kierunku jazdy;

-      wymianę elementów oświetlenia czoła pojazdu, w tym osłon czołowych reflektorów na szczelne,

zamontowane na zawiasach, otwierane za pomocą klucza konduktorskiego, umożliwiające obsłudze

łatwy  dostęp do ich wnętrza;

-     zamontowano  prostowniki buforowe;

-     wykonano układ awaryjnego przeniesienie napięcia 24V DC między członami dla potrzeb jazdy awaryjnej;

-     naprawę układu sterowania po kątem zmniejszenia awaryjności;

-     wprowadzono do układu sterowania możliwości prowadzenia jazdy awaryjnej z prędkością maksymalną

przy pracującym lub wyłączonym dowolnym jednym z silników spalinowych;

-     montaż klimatyzacji w kabinach maszynisty.

Podstawowe dane techniczne pojazdu 212M o oznaczeniu SA109-001

Nr EVN pojazdu:  PL-PREG 95 51 2 710 055-5; PL-PREG 95 51 2 710 056-3

Skrajnia kinematyczna autobusu szynowego 					UIC505-1

Szerokość  toru									1435mm

Prędkość  konstrukcyjna/eksploatacyjna						120/100km/h

Najmniejszy promień łuku toru 							80 m

Układ osi autobusu 								A+1-1+A

Szerokość autobusu								2910mm

Wysokość autobusu (do konstrukcji dachu)					3750mm

Długość autobusu (bez zderzaków)						 26596mm

Całkowita długość autobusu (ze zderzakami)					 27896mm

Wysokość zabudowy zderzaków							1050mm

Wysoko zabudowy sprzęgu śrubowego 						1045mm

Wysokość podłogi nad główką szyny:

- w kabinie maszynisty								1250mm

- w części obniżonej (wejście do autobusu) 					570mm

- na pomostach									1075mm

Liczba miejsc siedzących (stałych)							62

Liczba miejsc siedzących składanych						11

Całkowita liczba miejsc siedzących						73

Liczba miejsc stojących (4 osoby/1m2)						170

Całkowita liczba miejsc w autobusie						243

Masa autobusu w stanie służbowym 						46 ton

Masa autobusu w stanie obciążonym						59 ton

Maksymalny nacisk zestawu kołowego napędnego/tocznego			157/127,5kN

Rozstaw osi 									 7200mm

Średnica kół (nowych)								 840mm

Średnica kół maksymalnie zużytych 						780mm

Profil koła jezdnego								28UIC135

Hamulec zasadniczy 						 elektropneumatyczny, zespolony

Hamulec postojowy 						sprężynowy

Hamulec mechaniczny na wózku 					tarczowy

Wydajność sprężarki (przy p = 8bar) 				620dm3/min

Układ biegowy autobusu		4 wózki jednoosiowe (2 napędne typu 18MNb+2 toczne typu 31ANb)

Układ napędowy autobusu:

- silnik wysokoprężny  				 RABA typ D10 UTSLL o mocy 190kW/1900obr/min

- przekładnia główna				 hydrodynamiczna Voith Diwa 864.3

- przekładnia osiowa 		dwustopniowa z nawrotnicą typu TKKR 16-200 firmy Ganz-David-Brown

Pojemność zbiornika paliwa 					2x500dm3

Ogrzewanie wodne podgrzewacz typu Hydronic 24 firmy Eberspächer

Piasecznice 									8szt.

Smarowanie obrzeży  kół typ pałeczkowy na smar suchy firmy Century Oils Ltd

Napięcie instalacji elektrycznej  							24V DC

Wykaz dokumentów, które sprzedający wyda kupującemu wraz z pojazdem

- Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu szynowego nr T/2012/0399 z dnia 29.05.2012 r.  wydane przez Urząd transportu Kolejowego,

- Świadectwo sprawności technicznej pojazdu szynowego nr PBU1-20/2012 z dnia 31.05.2012 r. wydane przez „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. – Wydział Odbiorów Technicznych – 1 egz.,

- Dokumentację Techniczno – Ruchową nr 212M 0 159-1 w formie elektronicznej – 1 egz.,

- Dokumentację Systemu Utrzymania nr DSU-212M 0130-1  w formie elektronicznej – 1 egz.,

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru pojazdu kolejowego nr 223M 0136-1  jego zespołów i podzespołów w formie elektronicznej – 1 egz.,

- Dokumentacja konstrukcyjna (fragment).

- Oryginały dokumentacji odbiorczej zbiorników ciśnieniowych zamontowanych w pojeździe.

- Książkę pojazdu kolejowego z napędem spalinowym,

Książkę pokładową pojazdu z napędem.